滑县道口镇建筑工程有限责任公司

双重预防机制体系文件

——风险分级管控体系

滑县道口镇建筑工程有限责任公司

2021年1月1日

目录

一、双重预防体系建设领导机构

二、双重体系建设基本要求

三、隐患排查制度

四、双重预防体系教育培训制度

五、风险分级管控制度

六、风险判定准则

七、风险识别与评估方法选择

八、安全风险辨识评估

（一）固有风险辨识评估

（二）潜在风险辨识评估

（三）现实风险辨识评估

九、重大风险信息统计

（一）危险性较大的分部分项工程风险等级划分

（二）其他重大风险判定七、风险告知卡

十、双重预防体系建设考核奖惩制度

十一、风险告知卡

- 十二、公司“红橙黄蓝”四色安全风险工艺分布图

滑县道口镇建筑工程有限责任公司文件

滑道建字[2021]1号

____________________________________________________

《双重预防体系建设领导机构》

组长：吕东   （企业法人代表）

副组长：申启隆   （副经理）

成员：吴宏锋 曹风川 王智爽 周祥 程文普

项目生产负责人：刘丹丹 田俊伟

安全负责人：李振华

技术负责人：周祥

安全管理：赵万崇

技术管理：张宏民

质量管理：程文普

设备管理：王保国

物资管理：吕国胜

滑县道口镇建筑工程有限责任公司

滑道建字[2021]2号

____________________________________________________

- 《关于建设双重预防体系建设基本要求》

1.1总体要求

结合建筑施工企业特点，建立精准、动态、高效、严格的风险分级管控体系，全面辨识、评估安全风险，落实风险分级管控主体责任，采取有效措施控制重大安全风险，对企业风险实施差异化、标准化分级管控。根据安全风险等级及严重程度，落实预防和应急措施，化解和降低安全风险，提升企业安全生产水平。

1.2目标

全面落实建筑施工企业安全生产风险分级管控主体责任，确保风险有效受控，构建安全生产长效机制，从根本上化解或降低安全风险，防范生产安全事故的发生。

1.3原则

企业遵照“全员参与、分级管控；自主建设、持续改进；系统规范、融合深化；注重实际、强化过程；激励约束、重在落实”的原则，从最高管理者到施工现场作业人员，全员参与风险辨识、分析、评价和管控，确保风险分级管控体系持续、有效、稳定、健康。

滑县道口镇建筑工程有限责任公司

2021年1月1日

滑县道口镇建筑工程有限责任公司文件

滑道建字[2021]3号

____________________________________________________

关于《双重预防体系办公室设立在安全科》的通知

- 公司各部门、各项目部：

- 为了贯彻开展《双重预防体系》工作，

- 加强公司安全管理，实现公司管理目标，现将双重预防体系办公室设立在安全科印发给你们，特此通知。

滑县道口镇建筑工程有限责任公司

2021年1月1日

- 滑县道口镇建筑工程有限责任公司

- 滑道建字[2021]4号

- 双重预防体系隐患排查治理制度

- 公司各部门、各项目部：

- 为保障隐患排查治理工作的有序进行，强化各级安全生产责任的落实，公司特制订了双重预防体系建设隐患排查治理制度，根据事故隐患的分类及层级，明确了隐患排查治理的工作程序、方法和工具，以及排查范围、排查内容、排查频次、事故隐患判定与报告、治理措施、治理验收流程与标准要求等。望积极学习、贯彻和执行。

- 附件：双重预防体系隐患排查治理制度

- 2021年1月1日

双重预防体系建设隐患排查治理制度

第一章 目的：

为保证公司各项目安全生产“两个体系”的有效运行，落实公司安全目标管理，明确各级安全管理责任，做好事故预防、安全隐患、问题整改工作，规范安全隐患排查治理要求，保证隐患（违章）整改工作的闭环控制，防止因隐患整改不及时造成的安全事故，特制定本制度。

第二章 适应范围

本制度适用于滑县道口镇建筑工程有限责任公司所属项目部

第三章 组织机构与职责

第一条 公司成立以总经理为组长的生产安全事故隐患排查治理工作小组。

组长：吕东

副组长：申启隆    周祥

组员：公司领导班子、部门负责人、各相关岗位人员

组员下设各项目部，项目部下设各班组，班组下设班组作业人员。

第二条  职责分工

总经理职责：

1.认真贯彻执行国家有关两个体系建设的方针、政策、法规和上级颁发的有关规章制度。

2.组织、监督、指导、考核安全生产风险分级管控和隐患排查治理体系的开展及各项措施的落实。

3.组织编制符合要求，满足企业实际运行状况的《安全生产风险分级管控和隐患排查治理体系的实施方案》。

4.全面开展工作，明确各单位进度和质量要求，组织制定考核办法。

5.定期组织召开安全生产风险分级管控和隐患排查治理体系专题会议，固化成果、健全档案、持续降低事故风险。

副总经理职责

1.认真贯彻执行国家有关两个体系建设的方针、政策、法规和上级颁发的有关规章制度。

2.监督作好风险分级评价过程控制，编写《安全生产风险分级管控和隐患排查治理体系》，组织排查风险点、作业步骤确认、危险源辨识、风险评价、风险分级管控、确定重大风险，完成“一企一册”。

3.负责组织对员工进行安全生产风险分级管控和隐患排查治理体系建设宣贯和培训。

4.督促完成公司所有在建项目的风险管理和评价工作，成立风险管理组织，进行风险评价，确定风险等级，督促年度风险评审工作。

公司各部门

1.认真贯彻执行国家有关两个体系建设的方针、政策、法规和上级颁发的有关规章制度。

2.制定公司两体系建设管理制度，公司两体系建设管理要求、目标并监督实施。

3.审核公司两体系建设管理制度、实施细则，并监督实施。

4.负责对公司两体系建设工作开展情况进行监督检查。

5.负责对公司项目部重大风险分析记录的审查与控制，定期进行风险信息更新。

6.负责完成公司两体系建设的季度考核工作。

7.督促完成公司所有在建项目的风险管理和评价工作，成立风险管理组织，进行风险评价，确定风险等级，督促年度风险评审工作。

8.对员工进行安全生产风险分级管控和隐患排查治理体系建设宣贯和培训。

两体系领导办公室职责

1.负责组织企业双重预防体系建设和有效运行；

2.建立健全并督促落实双重预防体系工作责任制，定期组织对责任制落实情况进行考核奖惩；

3.组织制定并督促落实企业双重预防体系建设各项制度和工作标准；

4.定期组织并参与事故隐患排查治理，及时消除事故隐患；

5.保障双重预防体系建设的资金投入；

6.定期组织对双重预防体系运行情况进行评估或更新。

项目部职责

1.负责组织项目双重预防体系建设和有效运行；

2.督促落实双重预防体系工作责任制和各项工作制度，定期组织对责任制落实情况进行考核奖惩；

3.组织开展对项目的风险辨识、评估和分级管控；掌握本项目的风险分布情况、可能后果、风险级别和控制措施等；

4.组织并参与事故隐患排查治理，及时消除事故隐患；

5.保障项目双重预防体系建设的资金投入；

6.定期组织对项目双重预防体系运行情况进行评估或更新，并根据项目进展情况，及时更新安全风险分级管控清单。

施工作业班组职责

1.负责施工班组双重预防体系的有效运行；

2.督促落实双重预防体系工作责任制和各项工作制度；

3.掌握施工班组的风险分布情况、可能后果、风险级别和控制措施等；

4.组织开展施工班组安全风险评估，及时上报新的危险源；

5.负责本班组日常检查、事故隐患的治理及上报工作。

施工作业人员职责

1.接受安全生产教育培训，掌握本岗位主要风险及控制措施以及事故隐患排查治理所需安全生产知识技能，提高事故预防和应急处理能力；

2.作业过程中，严格遵守安全生产管理制度和安全操作规程，严格落实各项风险控制措施；

3.作业过程中，正确佩戴和使用安全防护用品；

4.作业过程中，发现不安全状况及事故隐患的，及时进行处置或报告等。

第四章 隐患排查

第一条 排查类型

根据隐患整改、治理和排除的难度及其可能导致事故后果和影响范围，工程项目生产安全事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。

一般事故隐患，是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。

重大事故隐患，指危害和整改难度较大，无法立即整改排除，需要全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使建筑施工企业自身难以排除的隐患。

各项目部依据确定的各类风险点的全部控制措施和基础安全管理要求，编制包含全部应该排查项目清单。根据项目实际情况制定隐患排查计划，明确各类型隐患排查的排查时间、排查目的、排查要求、排查范围、组织级别等。

各项目部采用的隐患排查主要有以下方式：日常隐患排查；综合性隐患排查；专项隐患排查；季节性隐患排查；重大活动及节假日前隐患排查；事故类比隐患排查；复工前隐患排查等。

第二条 排查级别

建设项目根据自身组织架构确定不同的排查组织级别，包括企业、项目部、施工班组（包括专业分包、劳务分包单位）、作业人员四个级别。

a)日常隐患排查的组织级别为施工班组级、作业人员；

b)综合性隐患排查的组织级别为企业、项目部；

c)专业性隐患排查的组织级别为企业，按照专业类别划分；

d)季节性隐患排查的组织级别为企业、项目部；

e)重大活动及节假日前隐患排查的组织级别为企业、项目部；

f)事故类比隐患排查的组织级别为企业级；

g)复工前隐患排查的组织级别为项目部、施工班组。

第三条 排查周期

建设项目结合自身组织架构、管理特点，确定日常、综合、专项、季节、事故类比、复工等隐患排查类型的周期。

a)日常隐患排查周期根据风险分级管控相关内容和各企业实际情况确定；

b)综合性隐患排查应由企业级至少每季度组织一次；项目部至少每周组织一次；

c)专项隐患排查应由专业技术人员或相关部门至少每半年组织一次；

d)季节性隐患排查应根据季节性特点及本单位的生产实际，至少每季度开展一次；

e)重大活动及节假日前隐患排查应在重大活动及节假日前进行一次隐患排查；

f)事故类比隐患排查应在同类企业或项目发生伤亡及险情等事故后，及时进行事故类比隐患排查；

g)复工前隐患排查应在停工工程准备复工前进行一次隐患排查。

第五章 隐患治理

第一条 隐患治理实行分级治理、分类实施的原则。主要包括岗位纠正、班组治理、项目部治理、公司治理等。

第二条 隐患治理应做到方法科学、资金到位、治理及时有效、责任到人、按时完成。能立即整改的隐患必须立即整改，无法立即整改的隐患，治理前要研究制定防范措施，落实监控责任，防止隐患发展为事故。

第三条 事故隐患治理流程包括：通报隐患信息、下发隐患整改通知、实施隐患治理、治理情况反馈、验收等环节。

第四条 对于一般事故隐患，根据隐患治理的分级，由企业各级（公司、项目部、班组等）负责人或者有关人员负责组织整改，整改情况要安排专人进行确认。

第五条 经判定或评估属于重大事故隐患的，企业应当及时组织评估，并编制事故隐患评估报告书。评估报告书应当包括事故隐患的类别、影响范围和风险程度以及对事故隐患的监控措施、治理方式、治理期限的建议等内容。

第六条 隐患治理完成后，应根据隐患级别组织相关人员对治理情况进行验收，实现闭环管理。重大隐患治理工作结束后，企业应当组织对治理情况进行复查评估。对政府督办的重大隐患，按有关规定执行。

第六章 隐患治理档案

第一条 在隐患排查治理体系策划、实施及持续改进过程中，应完整保存体现隐患排查全过程的记录资料，并分类建档管理。至少应包括：

——隐患排查治理制度；

——隐患排查治理台账；

——隐患排查项目清单等内容的文件成果。

第二条 重大事故隐患排查、评估记录，隐患整改复查验收记录等，应单独建档管理。

第七章 评审及更新

公司定期对各项目部生产安全事故隐患排查治理体系运行情况进行评审，以确保其持续适宜性、充分性和有效性。评审应包括对体系改进的可能性和必要性。评审结果的内容、结论以及确定的措施等内容应做好记录。

a)公司每年组织项目部至少进行一次评审，当经营范围和条件发生更新时应及时进行评审；

b)工程项目部，应在开工前和竣工后验收前各组织一次评审。

c）项目部应主动根据项目变动情况对隐患排查治理体系的影响，及时更新隐患排查治理的范围、隐患等级和类别、隐患信息等内容。

第八章  检查考核

“两体系”考核依据考核奖惩制度。

滑县道口镇建筑工程有限责任公司

2021年 1 月 1 日

隐患排查计划

一、目的

为进一步加强双重预防体系安全生产监督管理工作，全面提升公司的安全管理水平，坚决遏制重大安全事故发生，切实落实各级负责人的安全生产责任，保障员工人身安全，确保安全生产“零事故”工作目标的实现，特制订2021年度安全隐患排查工作计划。

- 二、制定依据

- 《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》

- 《安全检查及隐患治理管理制度》

- 实施范围                                                          本方案适用本项目部。

- 时间安排                                                         此次安全隐患排查计划从2021年1月1日开始至2021年12月31日结束。

- 五、组织机构                                                      组  长：吕  东

- 副组长：申启隆

- 成  员：吴宏锋 曹风川 王智爽 周祥 程文普 刘丹丹 田俊伟 李振华

- 赵万崇 张宏民 程文普 王保国 吕国胜

- 六、排查范围

- 开展以查思想、查管理制度、查安全培训、查防护用品使用情况、查现场隐患、查安全设施、查应急预案及演练的安全检查。

- 查思想                                                            查员工对安全生产的思想认识，是否把安全生产工作摆上议事日程，是否贯彻落实 “安全第一、预防为主、综合治理”的思想。

- 查管理、查制度、查法律法规执行情况                                1）查安全生产责任制执行情况。各部门在各自业务范围内是否对安全生产负责；能否认真履行安全生产责任制，现场有无违章指挥；员工是否有违章操作和不安全行为。

2）  查安全检查制度，是否定期开展本部门安全检查，并有检查记录和查出问题整改单。

- 3）查安全规章制度是否完善，包括制定的安全生产管理、考核、奖惩规定，现场作业、危险源、危险场所安全监控、安全规章制度的执行情况。

- 4） 危险作业审批程序是否完善。                               5）各项安全管理是否符合国家法律法规要求。

- 安全教育、培训情况                                                1）查员工安全教育培训制度落实情况。是否建立了员工安全教育培训制度，安全教育培训工作能否做到有计划、有落实、有考核、有档案。

- 新员工入职、员工转岗、临时上岗人员安全培训，各工种的操作规程和岗位培训情况，以记录为准。

- 查特种作业人员相应的培训计划和考核制度、特种作业人员持证上岗情况。

- 检查现场隐患

- 1）查生产场所安全防护装置、要害部位的现场安全管理情况。     2）安全防护设施、栏杆、闸刀盖等是否齐全、有效；电气安全设施，如安全接地，避雷设备；地下室的通风照明情况。

- 3）电气室、易燃易爆物质及毒性腐蚀物质的贮存、运输和使用情况；防火、防爆、防雷击、防中毒等防护措施；制度是否健全，安全检查监督是否到位，各种台账是否齐全。

- 5、岗位安全隐患排查                                                   1）检查现场作业人员劳动保护用品穿戴和正确使用情况。             2）现场的文明生产和制度的执行情况，有无班前、班中饮酒、脱岗、睡岗、串岗现象。工作期间不准赤膊、敞衣、穿短裤、裙子、拖鞋、高跟鞋等。

- 3）安全标志挂放要规范整洁，值班室、工具库维修工具和器具定置摆放，工作岗位做到清洁有序，通风、安全通道畅通。

- 4）工作环境符合要求，检查设备的控制器、仪表、防护装置是否安全、可靠。

- 5）查工作岗位是否存在其它安全隐患。

- 6、危险源监控管理情况                                                是否建立了危险源管理制度，检查制度、应急预案、危险源档案是否齐全。

- 7、隐患整改落实情况                                                   1）能否做到：有隐患整改措施，明确责任人，重大隐患的整改实施有计划、有控制、有记录。                                             2）对查出的安全隐患，实行下发《隐患整改通知单》，经主管安全部门签署后发出，隐患所在单位、部门负责人签收并负责按要求期限整改，通知单要存档、备查。

- 滑县道口镇建筑工程有限公司

- 2021年1月1日

- 滑县道口镇建筑工程有限责任公司

- 滑道建字[2021]4号

- 双重预防体系教育培训制度

- 公司各部门、各项目部：

- 为提高全体员工对双重预防体系的认识及安全生产管理能力，公司特制订双重预防体系教育培训制度，结合公司教育培训计划，明确了培训目标、培训方式及方法、培训学时、培训内容及对象、考核方法及相应的奖罚措施等内容，在落实过程中应并留存培训教育书面及影像资料。望积极学习、贯彻和执行。

- 附件：双重预防体系教育培训制度

- 2021年1月1日

双重预防体系教育培训制度

一 、总  则

1、为进一步加强和规范安全生产培训教育工作，提高全体员工安全生产意识和素质，防止和减少生产安全事故的发生，减少职业危害，根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《企业职工劳动安全卫生教育管理规定》、《建筑业企业职工安全培训教育暂行规定》的有关规定，制定本制度。

2、本制度适用于滑县梦想城项目。

3、项目经理部建立、健全安全培训教育制度，开展安全生产培训教育工作，普及安全知识，倡导企业安全文化。

二、管理人员安全培训教育

1、项目经理、专职安全生产管理人员需参加政府有关部门组织的安全培训教育，并经考核合格后，取得相应的资格证书后方可任职。

2、其他管理人员每年至少接受二次安全培训教育。

三、作业人员安全培训教育

1、作业人员安全培训教育包括：新工人入场三级安全教育、施工人员转场安全教育、施工人员变换工种安全教育、特种作业人员安全教育、班前安全讲评、安全喊话、应急预案演习、环境保护教育、卫生防疫及紧急救护教育、其他性质的安全教育等。

2、新工人入场三级安全教育

（一）新工人(包括合同工、外协队伍施工人员、实习代培人员)入场必须进行公司、工程项目和班组三级安全教育，并经考试合格后方准上岗作业。

（二）安全培训教育时间应达到国家有关规定要求，项目可根据工程规模及特点对安全培训教育的时间作适当延长。

（三）公司级安全培训教育内容

对新入场的工人（包括分包施工人员、劳务人员）在入场施工之前，必须接受公司级的安全培训教育。培训教育内容：

①、新工人入场教育意义和必要性；

②、本单位安全生产情况及安全生产基本知识；

③、本单位安全生产规章制度和劳动纪律；

④、从业人员安全生产权力和义务；

⑤、有关事故案例等。

（四）项目级安全培训教育内容

项目级安全培训教育是新工人进入到施工队以后所进行的教育。培训教育内容：

①、工作环境及危险因素；

②、所从事工种可能遭受的职业伤害和伤亡事故；

③、所从事工种的安全职责、操作技能及强制性标准；

④、自救互救、急救方法、疏散和现场紧急情况的处理；

⑤、安全设备设施、个人防护用品的使用和维护；

⑥、本项目安全生产状况及规章制度；

⑦、预防事故和职业危害的措施及应注意的安全事项；

⑧、有关事故案例等。

（五）班组级安全培训教育内容

班组级安全培训教育是新工人到班组后，开始工作之前的教育。培训教育内容：

本班组生产工作概况，工作性质及范围。

岗位之间工作衔接配合的安全与职业卫生事项。

本工种的安全操作规程。

容易发生事故的部位及劳动防护用品的使用要求。

有关事故案例。

班组安全生产基本要求：

牢固树立“安全生产，人人有责”的思想；要有较强的自我保护意识，不能只顾干活不顾安全。

积极参加安全活动，遵守安全操作规程和安全规章制度。对不安全的作业要主动提出改进意见。

必须熟悉施工要求，作业环境，认真执行安全交底，不蛮干。

对没有安全技术交底的任务，有权拒绝接受，并有权抵制违章指令。

发扬团结友爱精神，互相关照，制止他人违章行为。

正确穿戴劳动保护用品，进入施工现场戴好安全帽，高处作业挂好安全带，使用手持和移动式电动工具穿好绝缘鞋，戴好绝缘手套。

熟悉所使用工具的性能、操作方法，作业前和作业中注意检查，不让设备带病运转，发现问题及时报告，经修复后再用。

维护生产现场的一切防护措施，不得任意拆改，如脚手架、护身栏、孔洞防护等，若必须改动时，须经有关人员批准。

机电设备发生故障，自己不得拆动，须报告机电责任工程师进行处理。

发生重大伤亡事故和重大未遂事故，应立即向领导报告，保护好现场。如实向调查人员汇报事故情况。

3、变换工种安全教育

凡改变工种或调换工作岗位的人员必须进行变换工种安全培训教育。变换工种安全培训教育内容包括：

新工作岗位或生产班组安全生产概况、工作性质和职责；

新工作岗位必要的安全知识，各种机具设备及安全防护设施的性能和作用；

新工作岗位、新工种的安全技术操作规程；

新工作岗位容易发生的事故及有毒有害的地方；

新工作岗位个人防护用品的使用和保管。

4、特种作业人员安全培训教育

（一）凡从事特种作业的操作人员，必须经过专门的安全技术理论和实际操作培训，经考试合格后，取得特种作业操作证，方可上岗作业。

（二）在选择分包队伍之前，必须要求分包队伍提供一定数量持特种作业操作证的人员，并保证这些人员一定进驻工程项目。项目经理部需测算所需特种作业人员的最少人数。在评价合格分包商时，分包队伍拥有特种作业人员情况作为考核必要条件；分包队伍进场后，项目经理部必须对此项工作进行验证。

（三）对从事特种作业的人员要进行经常性的安全培训教育。

（四）特种作业人员安全培训教育内容包括：

①、特种作业人员所在岗位的工作特点，可能存在的危险、隐患和安全注意事项。

②、特种作业岗位的安全技术要领及个人防护用品的正确使用方法。

③、本岗位曾发生的事故案例及经验教训。

5、 班前安全讲话

（一）作业班组长于每班工作开始前(包括夜间工作前)必须对本班组全体人员进行不少于15分钟的班前安全活动交底。

（二）班组长应将安全活动交底内容记录在专用的记录本上，交底完成后，各成员应在记录本上签名确认。

（三）班前安全活动交底的内容应包括：

①、本班组安全生产须知；

②、本班工作中的危险点和应采取的对策；

③、上一班工作中存在的安全问题和应采取的对策。

（四）遇有特殊季节或危险性较大的作业前，专业责任工程师应参加班前安全讲话并对工作中应注意的安全事项进行重点交底。

（五）项目安全部应加强对各班组班前安全讲话情况的监督和检查。

6、其他安全培训教育活动

项目需定期开展消防保卫演习、环境保护教育、卫生防疫及紧急救护培训教育活动，原则上此类活动可放在周一安全活动中进行。培训教育内容包括：

国家及地方有关消防、治安保卫、交通的法律法规；国家及地方环境保护相关法律法规、标准；国家及地方有关防疫卫生、传染病防治的法律法规；

紧急情况处理程序；

紧急救护基本常识；

项目部有关消防保卫、交通、环境保护、卫生防疫方面的要求；

消防知识培训；

卫生防疫、紧急救护知识培训；

消防演习。

7、其他性质的安全培训教育

项目出现以下几种情况时，项目技术负责人及安全负责人应提请项目经理及时安排有关部门和人员对施工工人进行安全生产培训教育。

因故改变安全操作规程；

实施重大和季节性安全技术措施；

更新仪器、设备和工具，推广新工艺、新技术；

发生因工伤亡事故、机械损坏事故及重大未遂事故；

出现其他不安全因素，安全生产环境发生了变化。

项目部可根据自身需要或地方政府有关要求适当开展各种形式的安全培训教育。

对《作业活动风险清单》和《设备设施风险清单》的风险点逐个进行危险源辨识

1、依据《生产过程危险和有害因素分类与代码》(GB/T13861) 对潜在的人的因素、物的因素、环境因素、管理因素等危险因素进行全面辨识（对作业活动风险着重进行人的因素和作业环境的辨识；对设备设施风险着重进行物的因素和管理因素的辨识）

2、 采用工作危害分析法（JHA）对作业活动类进行辨识时，有关作业活动分解的工作步骤或作业内容不能太多或太少，要把主要步骤、关键环节以及易存在危险源或潜在事件的作业活动（发生过典型事故）划分出来（标准规范中的“禁止”或“不得”条款内容应作为危险因素辨识出来，如严禁利用限制器和限位装置代替操纵机构、严禁提前将连墙件整层或数层拆除；拆除模板不得成片撬落或拉倒等）

3、采用安全检查表法（SCL）对设备设施类进行危险源辨识时，可对应JGJ59或CJJ/T275标准中的“检查项目”（不含活动类内容）进行划分，针对每一条检查内容，列出检查标准，并确定不符合标准的情况和后果。

四、 组织管理

项目经理对本工程项目安全培训教育工作负领导责任。

项目部和安全部负责组织实施安全培训教育工作。

安全培训教育工作应纳入项目部培训教育年度计划和中长期计划，所需人员、资金和物资应予保证。

项目部应建立健全安全培训教育档案；安全培训教育档案由安全部门管理。

- 五、相关奖惩：

- 培训结束后，由安全领导小组组织对员工进行询问抽查询问。

1、闭卷考试

考核结果按照部门/班组考核，80分以上为合格，满分100分。各部门考核合格率必须达85％以上，合格率低于85％的扣除部门负责人当季度安全绩效的10％，合格率100%的本季度奖励500元。

2、抽查询问

对各部门随机抽查10%的员工进行询问，其中5人及以上未掌握双重预防体系建设培训内容，按教育考核不合格处理。

六、  附  则

本制度由滑县梦想城项目双重预防体系建设领导办公室负责解释。

滑县道口镇建筑工程有限责任公司

梦想城西区项目部

2021年 1月 1日

滑县道口镇建筑工程有限责任公司

管理人员双重预防体系建设培训考试试卷

工程名称：              姓名：             得分：

一、填空题（每空2分，共30分）

- 企业是双重预防体系建设的责任主体，                   是企业双重预防体系建设的第一责任人。

- 双重预防是指                  和                 。

- 风险点主要分为                 和                 。

- 风险等级从高到低依次划分为          、         、          、         四个等级。

- 事故隐患分别为      事故隐患和        事故隐患两级。

- 项目对排查出的风险点应进行确认并汇总，形成在建项目《           》和《               》两个清单。

- 建筑施工中常见的危险源辨识较常见方法有             和              两种。

- 建筑施工常用的评价方法有             、               和           三种。

- 项目部应建立风险分级管控清单，包含《               》和《               》。

- 《                   》和《                  》两大排查清单应依据风险管控级别，按照“谁管控，谁检查”的原则，实施分级隐患排查。

- 隐患排查类型一般包括：                、              、               、季节性隐患排查、重大活动及及节假日前隐患排查、事故类比隐患排查、复工前隐患排查、专家隐患排查、企业带班检查等。

- 项目部应至少对施工现场存在的            和           进行风险告知。

- 对于房屋建筑工程，可分别绘制          、          和          三个阶段的区域风险四色分布图。

- 重大安全风险告知栏应包括本项目所有          、        、         、后果、风险管控措施、应急措施、应急电话等信息。

- 危险有害因素分为         、         、        、        。

- 单项选择题（每题2分，共20分）

- 建筑施工分项分级管控一般分为（  ）级。

- 二      B.三     C.四    D.五

- 风险等级从高到低分别采用（    ）四种颜色标示。

- A、红、橙、黄、蓝              B.红、橙、黄、绿

- C、蓝、黄、橙、红              D.黄、橙、绿、蓝

- （    ）是企业各类风险信息的集合。

- 风险点统计表          B.风险分级管控清单          C.危险源统计表

- 企业建立完善的（    ），形成激励先进、约束落后的工作机制

- 目标责任考核制度      B.隐患排查治理制度          C.风险分级管控制度

- 全员参与风险分级管控体系建设是指企业从（    ）到最高管理者，应参与风险辨识、分析。评价和管控。

- 安全管理人员            B.基层操作人员           C.职能部门负责人

- 隐患排查应做到全面覆盖，责任到人（    ）

- 日常管理与定期排查相结合            B.专业排查与综合排查相结合

- C.以上两个都包括

- 7、经判定或评估属于重大安全隐患的，企业应当及时组织评估，并编制（   ）

- A.应急预案              B.整改方案           C.事故隐患评估报告书

- 8、风险级别中（    ）级别最高？

- A.红色    B.橙色   C.黄色    D.蓝色

- 9、风险分级管控应遵循风险越高管控层级越高的原则，将（   ）确定重大风险、较大风险、一般风险和低风险的管控主体。

- 公司、项目、班组、岗位              B.公司、部门、项目、岗位

- C.公司、专业、项目、班组

- 10、风险分级是通过科学、合理方法对危险源所伴随的风险进行定性或定量评价，根据（   ）划分等级。

- A.风险评价    B.评价结论     C.评价结果      D.风险评估

- 判断题（每题2分，共30分。正确打√，错误打×）

- 企业每月组织相关人员对工程项目进行一次安全检查。    （  ）

- 本企业采用作业条件危险性评价法进行风险评价时，危险度（D）数值大于320的，应判定为重大风险。   （  ）

- 危险源辨识的范围是人的不安全行为和物的不安全状态。   （  ）

- 风险与危险源之间既有联系又有本质区别，风险是危险源的载体，没有风险就没有危险源。   （  ）

- 排查风险点是风险管控的基础。对风险点内的不同危险源或危险有害因素进行识别、评价，并根据评价结果、风险判定标准认定风险等级。  （  ）

- 作业条件危险性分析法中的D值越小，说明被评价系统的危险性越大。  （  ）

- 工作危害法（JHA）是一种定量的风险分析辨识方法。  （  ）

- 安全检查表法（SCL）的编制依据包括国内外行业、企业事故统计案例，经验教训。（  ）

- 能立即整改的隐患必须立即整改，无法立即整改的隐患，治理前要研究制定监控、防范措施，落实监控责任。  （  ）

- 特种作业人员未取得特种作业人员资格证属于生产现场类隐患。  （  ）

- 企业应集合自身工作实际，合理、准确判定风险等级。风险等级判定应遵循“从严从高”“应判尽判”原则。    （  ）

- 风险控制措施应从工程技术措施、制度管理措施、培训教育措施、个体防护措施、应急处置措施等方面识别并评估现有控制措施的有效性。（  ）

- 事故类比隐患排查是企业内和同类企业发生事故后的举一反三的安全检查。（  ）

- 安全检查表适用于对设备设施、建构筑物、安全间距、作业环境等存在的风险进行分析。（  ）

- 企业应制定风险风机管控培训计划，分层次、分阶段培训学习，掌握危险源辨识、风险评价的方法，掌握风险管控信息，保留培训记录。（  ）

- 问答题（每题10分，共20分）

- 隐患治理流程主要包括哪些环节？

- 风险分级管控流程是什么？

- 五、风险分级管控制度

滑县道口镇建筑工程有限责任公司

风险分级管控体系工作制度

1．目的

为推进我公司风险分级管控体系的建设，特制定本制度。

2．适用范围

适用于公司所属各部门及各级人员。

3．工作内容

风险管控体系工作内容主要包括：策划与准备、安全风险评估（包括安全风险辨识、安全风险分析、安全风险评价）、安全风险管控、绩效考核、改进提升。

4．职责分工

为保证我公司风险分级管控体系建设的顺利实施，成立以主要负责人为组长的风险管控领导小组。

4.1主要负责人职责

主要负责人是公司风险分级管控的第一责任人，对公司落实风险管控措施全面负责，具体履行下列职责：

——组织建立风险分级管控体系，保证风险分级管控体系正常运行，落实风险管控措施；

——组织制定并督促风险管控制度的落实；

——组织开展风险分级管控体系培训工作；

——至少每季度组织召开一次风险分级管控体系工作会议，推进风险管理体系持续改进；

——负责确定可接受风险的程度及重大风险管控措施的审批。

——保证安全投入的有效实施，确保风险管控体系构建工作的顺利开展。

4.2 分管安全生产负责人（安全总监）应履行下列职责：

——组织制定并督促风险管控体系建设工作方案的实施；

——负责重大风险的判定及并组织重大风险管控措施的制定、评审，督促重大风险管控措施落实；

——组织制定风险判定准则和风险分级管控绩效考核制度；

——每年至少组织开展一次风险管控体系的更新；

——协调和调度各职能部门风险管控工作开展情况；

——组织开展风险分级管控及隐患排查治理体系风险管控体系的绩效考核。

4.3 其他分管负责人应履行下列职责：

——负责分管范围内的风险管控工作措施落实；

——指导并督促分管职能部门开展危险源识别及风险管控措施的落实；

——检查分管职能部门的风险管控体系相关资料的建立情况。

4.4 安全科以及安全生产管理人员应履行下列职责：

——组织或参与拟定安全分级风险管控体系制度、风险判定准则、实施方案；

——组织风险分级管控体系培训工作；

——组织风险点的排查，汇总编制风险分级管控清单；

——组织风险管控措施的评审，编制风险分级管控指导手册；

——督促并检查各项目部、岗位风险管控措施的落实情况；

——负责风险管控体系体系文件的修订、完善、优化；

——开展风险分级管控及隐患排查治理体系风险管控体系的绩效考核。

4.5 项目部以及项目管理人员应履行下列职责：

——组织本项目职责范围内的危险源辨识和风险控制措施的落实；

——完善本项目风险分级管控清单；

——负责排查和辨识新的危险源，并及时更新相关信息资料；

——负责在重要作业场所公告风险分级管控信息及发放岗位安全风险告知卡。

——项目部应掌握本项目部风险的分布情况、可能后果、控制措施及可能存在的隐患；

——负责项目部安全生产风险评估工作的开展，对项目施工活动危险源识别、分析、评价等工作，及时制定更新《安全生产风险分级管控清单》；

——负责落实一级风险管控措施，实施二级风险管控工作，对三、四级风险的管控进行监督指导。

4.6 施工作业班组

——负责本施工作业班组涉及的风险分级管控体系的运行，负责对施工作业人员风险分级管控进行监督指导；

——应掌握本施工作业班组风险的分布情况、可能后果、控制措施及可能存在的隐患；

——负责本施工作业班组安全生产风险评估工作的开展，对作业班组施工活动发现的危险源及时上报项目部；

——负责落实一、二级风险管控措施，实施三级风险管控工作，对四级风险的管控进行监督指导 ；

——对本班组作业人员的施工作业活动进行风险管控交底；

4.7 施工作业人员应履行下列职责

——应掌握本岗位涉及的风险的分布情况、可能后果、控制措施及可能存在的隐患；

——对本岗位施工活动发现的危险源及时上报施工作业班组；

——负责落实一、二、三级风险管控措施，实施四级风险管控工作；

5．保障措施

为顺利推进风险管控体系的建设，公司成立了安全生产风险管控领导小组，由主要负责人任组长，项目经理和专职安全员主导，岗位员工参与的工作机制，切实保障风险管控体系创建工作的顺利进行。

6．风险管控体系创建工作流程

6.1 专职安全员收集企业相关信息：企业适用的建筑施工相关安全生产有关法律、法规、规章、标准、规范性文件，以及安全监管要求；国内外同类企业发生过的典型事故情况。企业管理现状、层管理人员和专业人员的知识结构、专业经验；普通员工的知识结构、年龄结构等；生产工艺流程、作业环境和设备设施情况；企业成立以来的事故情况等。

6.2 安全员组织一次包括主要负责人、各部门负责人、各项目经理、岗位普通员工在内的全体人员有针对性的持续培训，培训内容包括建筑公司风险管理知识、风险辨识评估和风险管控体系建设方法，培训后对参训人员进行考核，参训人员应考核合格，目的是使全体员工真正树立风险意识，掌握风险管控体系建设的相关知识，具备参与风险辨识、评估和管控的基本能力，培训及考试结果须保留记录。

6.3 确定安全风险准则

安全员应根据企业自身技术、装备、管理水平等方面的实际情况，确定公司的安全风险准则，安全风险准则应体现每一起事故都可以避免的理念，追求“零死亡”目标，安全风险准则确定后报主要负责人批准。

6.4 安全风险评估

从安全管理、文明施工、脚手架、基坑工程、模板工程、高处作业、施工用电、物料提升机与施工升降机、塔式起重机与起重吊装、施工机具等方面对建筑施工进行一次全面的安全风险评估，评估可依托公司的安全评价报告或委托专业技术服务机构进行。

6.5 安全风险辨识与分析

依据风险评估结果，对作业活动、设备设施、分部分项工程存在的主要危险源进行辨识、分析，明确各岗位风险分级，制定相应的风险管控措施。

6.6 风险告知卡

依据风险辨识结果制定各作业活动的风险告知卡，风险告知卡的内容包括：危险有害因素、导致后果、管控措施及应急措施。

6.7 企业“红橙黄蓝”四色安全风险空间分布图

依据建筑工程施工流程中各个工程的安全风险等级从高到低划分为巨大风险、高度风险、显著风险和一般风险，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标示。绘制企业“红橙黄蓝”四色安全风险分布图，以便于对施工现场各工段的风险管理。

6.8 文件管理

专职安全员应完整保存体现风险分级管控的过程记录资料，并分类建档管理。应包括风险管控体系管理制度、风险评估过程记录、危险源辨识与风险评价表。

施工现场文件管理应包括危险源清单、安全生产风险分级管控清单、安全技术交底、专项施工方案、安全教育记录、重大危险源管控方案等内容的文件化成果；涉及重大风险时，其辨识、评价过程记录，风险控制措施及其实施和改进记录等，应单独建档管理。

6.9 分级管控效果验证

安全生产风险管控领导小组应每半年对以下效果进行验证：

——风险管控措施得以改进，风险分级管控能力得到进一步提高；

——重大风险区域、部位的警示标识得到持续保持和改善；

——施工作业人员对所施工的工序或作业活动的风险认识得到进一步提高；

——作业人员风险分级认识能力得到进一步提升；

——安全生产风险分级制度得到进一步改进和完善；

——风险分级管控清单得到进一步改进，隐患排查治理工作得到进一步完善。

6.10 持续改进

6.10.1 安全科每年进行一次安全生产风险分级管控评审和更新工作，评审结果的内容、结论以及确定的措施等内容应做好记录。

6.10.2 项目部在工程开工前组织一次安全生产风险分级管控评审工作，并根据工程施工进度、施工阶段随时识别、评价危险源，以确保其有效性和实用性。

6.10.3 当出现以下情况时，企业应及时对危险源进行更新：

——企业安全管理目标和要求发生变化时；

——企业的施工管理发生较大变化（增加新设备、采用新材料、新技术、新工艺等）；

——与建筑施工、环保相关的法律法规和其他要求发生变化时；

——重大危险源范围之外的突发重大安全事故事件、紧急情况或应急事件；

6.10.4 当工程项目周边施工环境、新材料、新设备、新工艺以及法律法规等发生重大变化时，项目部应组织相关人员重新识别危险源，并将《危险源清单》反馈给公司安全科更新。

当现有的安全风险分级管控体系依然有效时，可无需实施新的改进措施，反之，必须及时更新全部或部分安全风险分级管控体系并实施。

- 六、风险判定准则

在对风险进行风险评价分级时，风险等级判定应遵循从严从高的原则，应考虑以下因素：建筑工程施工过程风险；设备设施风险；法律、法规、标准需求；管理风险；外包方的管理。并考虑人、财、物和环境等方面存在的可能性和后果严重程度的影响，并结合公司实际，明确事故/事件发生的可能性、严重性和风险度取值标准，确定风险判定准则，进行风险分析评估，判定风险等级。

我公司制定的风险判定准则如下：

一级红色风险\巨大风险：极其危险，必须立即整改，不能继续作业。只有当风险已降低时，才能开始或继续工作。如果无限的资源投入也不能降低风险，就必须禁止工作，立即采取隐患治理措施。

二级橙色风险\高度风险：必须制定措施进行控制管理。主要负责人对重大及以上风险危害因素应重点控制管理，具体由专职安全员和厂长根据各岗位职责分工具体落实。当风险涉及正在进行中的工作时，应采取应急措施，并根据需求为降低风险制定目标、指标、管理方案或配给资源、限期治理，直至风险降低后才能开始工作。

三级黄色风险\显著风险：需要控制整改。岗位/班组上级部门应引起关注，所属岗位具体落实；应制定管理制度、规定进行控制，努力降低风险，应仔细测定并限定预防成本，在规定期限内实施降低风险的措施。在严重伤害后果相关的场合，必须进一步进行评价，确定伤害的可能性和是否需要改进的控制措施。

四级蓝色风险\一般风险：可以接受/或可容许的。各岗位应引起关注，所属工段、班组具体落实；不需要另外的控制措施，应考虑投资效果更佳的解决方案或不增加额外成本的改进措施，需要监视来确保控制措施得以维持现状，保留记录。

根据建筑施工安全管理特点，部分安全生产风险等级可以按照以下规则进行直接判定，凡是交叉的，一律按最高等级对待。

a）对于列入《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》（建质〔2009〕87号）的分部分项工程应作为一、二级风险；

b）未列入管理办法附件但列入《建筑施工安全检查标准》中的作为三、四级风险，其中属于保证项目的可作为三级风险，其他可作为四级风险；

c）凡列入国家安全技术标准、工程建设标准的强制性条款的，应作一级风险，未列入强制性条款的二级风险，列入推荐性标准的视情况可作为二级或三级风险；

d）违反国家法律法规、地方法规、部门规章的应作一级风险，违反国家规范性文件的应作二级风险，违反省、市部门规范性文件的应作三级风险，其他违反规定的可作为四级风险。

e）对满足以下情况的可直接判定为一级风险：

——发生过死亡、重伤、职业病、重大财产损失事故，或三次级以上轻伤、一般财产损失事故，且现在发生事故的条件依然存在的；

——具有中毒、爆炸、火灾等危险的场所，作业人员在10人以上的；

——涉及重大危险源的；

——现场直接观察可能导致事故的。

f）对有下列情形之一的，风险等级应提高一级，直至提至一级风险：

——年内受到过行政处罚或因现场安全管理不善被行业管理部门记入不良行为的；

——对发现的重大事故隐患没有采取治理措施或对重大事故隐患整改不到位的；

——随着施工工序、工法、工艺的变化，风险等级急剧增加的；

——受天气、环境等自然条件影响，需要提级管理的；

——其他需要实行提级管理情形的。

- 七、风险识别与评估方法选择

安全风险辨识主要采用安全检查表分析法（SCL），风险等级判定选用作业条件风险分析法（LEC）和预先危险性分析法（PHA）。

1.安全检查表法分析法（SCL）

安全检查表法是按照相关的法律法规、标准、规范等编制一套标准的安全检查表，对已知的危险类别、设计缺陷以及与一般工艺设备、操作、管理有关的潜在危险性和有害性进行判别检查。针对实际可能存在的危险、危害因素及发生事故的可能性，提出安全技术对策措施及建议。选择安全检查表分析的原因：安全检查表方法能够直接将现场勘查结果直接对照相关法律、法规和规程规范标准的要求，就可以得出准确结论，评价方法直观、一目了然。

安全检查表法具有以下优点：

(1)能够事先编制，故可有充分的时间组织有经验的人员来编写，做到系统化、完整化，不致于漏掉能导致危险的关键因素；

(2)可以根据规定的标准、规范和法规，检查遵守的情况，提出准确的评价；

(3)表的应用方式是有问有答，给人的印象深刻，能起到安全教育的作用。表内还可注明改进措施的要求，隔一段时间后重新检查改进情况；

(4)简明易懂，容易掌握。

2.作业条件风险评价法”（LEC法）

风险评价的方法很多，如安全检查表法、专家评议法、头脑风暴法、预先危险性分析法、事故树分析法、风险程度分析法、作业条件风险评价法、风险矩阵分析法、事故后果模拟分析法等。

其中“作业条件风险评价法”（LEC法）为建筑施工安全生产风险评价的常用方法。

D=L*E*C

式中：

D——危险源带来的风险值；

L——发生事故的可能性大小；

E——人员暴露在这种危险环境中的频繁程度；

表---事故发生可能性分值表（L）

| 分数值 | 事故发生的可能性 |
| --- | --- |
| 10 | 完全可以预料。 |
| 6 | 相当可能；或危害的发生不能被发现（没有检测系统）；或在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现（没有监测系统），或在正常情况下经常发生此类事故或事件或偏差。 |
| 3 | 可能但不经常；或危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未发生过任何监测，或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当，或危害常发生或在预期情况下发生。 |
| 1 | 可能性小，完全意外；或没有保护措施（如没有保护装置、没有个人防护用品等），或未严格按操作程序执行，或危害的发生容易被发现（现场有监测系统），或曾经作过监测，或过去曾经发生类似事故或事件，或在异常情况下类似事故或事件。 |
| 0.5 | 很不可能，可以设想；或危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测。 |
| 0.2 | 极不可能，或现场有充分有效的防范、控制、监控、保护措施，并能有效执行，或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程。 |
| 0.1 | 实际不可能。 |

表---暴露于危险环境的频繁程度分值表（E）

| 分数值 | 暴露于危险环境中的频繁程度 |
| --- | --- |
| 10 | 连续暴露 |
| 6 | 每天工作时间内暴露 |
| 3 | 每周一次或偶然暴露 |
| 2 | 每月一次暴露 |
| 1 | 每年几次暴露 |
| 0.5 | 非常罕见地暴露 |

表---发生事故产生的后果分值表

| 分数值 | 发生事故产生的后果 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 人员伤亡 | 直接经济损失（万元） |
| 100 | 10人以上死亡，或50人以上重伤 | ≥5000 |
| 40 | 2-9人死亡，或10-49人重伤 | 1000~5000 |
| 15 | 1人死亡，或1-9人重伤 | 100~1000 |
| 7 | 伤残 | 10~100 |
| 3 | 轻伤 | 1~10 |
| 1 | 无伤亡 | ≤1 |

根据风险的严重后果和可能性将风险划分为四级。

表---风险等级划分表

| 分数值 | 风险级别 | 风险颜色 | 危险程度 |
| --- | --- | --- | --- |
| ＞320 | 一级（重大风险） | 红 | 极其危险 |
| 160～320 | 二级（高度风险） | 橙 | 高度危险 |
| 70～160 | 三级（显著风险） | 黄 | 显著危险 |
| <70 | 四级（一般风险） | 蓝 | 一般危险 |

3.预先危险性分析法（PHA）

通过预先危险分析（PHA），力求达到以下4个目的：1、大体识别与系统有关的主要危险；2、鉴别产生危险的原因；3、预测事故出现对人体及系统产生的影响；4、判别已识别的危险性等级，并提出消除或控制危险性的措施。

1、预先危险分析步骤

（1）通过经验判断、技术诊断或其他方法调查确定危险源（即危险因素存在于哪个子系统中），对所需分析系统的生产目的、物料、装置及设备、工艺过程、操作条件及周边环境等，进行充分详细的了解。

（2）根据过去的经验教训及同类行业生产中发生的事故（或灾害）情况，对系统的影响、损坏程度，类比判断所要分析的系统中可能的情况，查找能够造成系统故障、物质损失和人员伤害的危险性，分析事故（或灾害）的可能类型。

（3）对确定的危险源分类，制成预先危险性分析表。

（4）转化条件，即研究危险因素转变为危险状态的触发条件和危险状态转变为事故（或灾害）的必要条件，并进一步寻求对策措施，检验对策措施的有效性。

（5）进行危险性分级，排列出重点和轻、重、缓、急次序，以便处理。

（6）制定事故（或灾害）的预防性对策措施。

2、预先危险分析的要点：

（1）划分危险性等级

在分析系统危险性时，为了衡量危险性的大小及其对系统破坏程度，将各类危险性划分为4个等级，见表5-5。

表---危险性等级划分表

| 级别 | 危险程度 | 可能导致的后果 |
| --- | --- | --- |
| Ⅰ | 安全的 | 不会造成人员伤亡及系统损坏 |
| Ⅱ | 临界的 | 处于事故的边缘状态，暂时还不至于造成人员伤亡、系统损坏或降低系统性能，但应予以排除或采取控制措施 |
| Ⅲ | 危险的 | 会造成人员伤亡和系统损坏，要立即采取防范对策措施 |
| Ⅳ | 灾难性的 | 造成人员重大伤亡及系统严重破坏的灾难性事故，必须予以果断排除并进行重点防范 |

- 八、安全风险辨识评估

按照风险的固有特性可将风险分为三类：固有风险、潜在风险、现实风险。分别选取有针对性的风险辨识和风险分级方法，对三类风险进行评估。

- （一）固有风险辨识评估

1.方法选择

固有风险是设备、设施、场所等本身固有的能量；危险物质燃烧、爆炸等产生能量或有害物质。

固有风险选用预先危险性分析法和安全检查表法进行风险辨识。

2.单元划分

公司固有风险识别划分为设备、设施单元和场所、环境、总平面布置单元。

3.风险辨识与评估

对设备、设施单元选用预先性危险分析法进行辨识与评估，场所、环境和总平面布置单元使用安全检查表法，编制了相应的安全检查表，按照检查表内容进行检查，逐条分析是否符合检查表要求，进行风险辨识。

- 表--预先危险性分析表

| 子系统名称 | 危险有害因素 | 事故原因 | 事故后果 | 危险等级 | 安全对策措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 起重机械子单元 | 起重伤害 | 1、设备设计能力与实际吊物重量不匹配； 2、作业人员未经培训，无证上岗； 3、作业人员操作不当，违反“十不吊“； 4、未定期对起重机及吊钩、钢丝绳进行校验； 5、使用报废吊钩、钢丝绳； 6、电葫芦、卷扬机等带病作业。 | 人员伤亡 | Ⅳ | 1、使用有资质单位设计、制造、安装的起重设备，具有安全检验合格证书的产品； 2、设置安全标识，安全联锁等保护装置； 3、关键零部件、电气设备按安全标准要求按时检查、检测； 4、作业人员持证上岗，严格执行操作规程； 5、加强安全知识的培训教育，提高安全和自保意识。 |
|  | 机械伤害 | 1、各类辅助机械设备若没有安装的防护罩、防护罩闭锁装置、现场紧急停车开关、安全连锁装置，造成安全防护装置缺失； 2、检查、维护不到位，防护装置损坏。 | 人员伤亡 | Ⅱ | 1、各类电机、卷扬机等机械设备的转动部位必须安装防护罩及防护罩闭锁装置，并应设置现场紧急停车开关和安全连锁装置； 2、定期对防护罩、闭锁装置、安全连锁装置等进行检查、维护和试验。 |
|  | 触电 | 1、电线敷设不符合规范，带电部位裸露； 2、无证上岗，作业人员违章作业，缺乏必要的监护和防护措施； 3、工作中未按《用电安全导则 GB/T13869-2008》的有关规定执行； 4、绝缘损坏、设备漏电； 5、接地设施及漏电保护不完善； 6、临时电源管理混乱，使用不当； | 人员伤亡 | Ⅱ | 1、电气设备的布置应按有关规范、标准留出操作和维护通道，设置必要的护栏、护网； 2严格执行运行维护和检修工作中的各项管理制度，严格执行操作票制度、工作票制度等有关规定； 3、低压电气设备选型、安装正确可靠，检修和生活电源设置合理并均应加装漏电保护器且定期试验； 4、电气设备和保护装置接地可靠，接地装置电阻合格； 5、防雷设施设置合理，接地可靠； 6、强化解锁管理，防止误操作； 7、强化培训和安全管理、提高员工安全意识和企业安全文化。 |
| 木工机具子单元 | 火灾 | 1、木料加工场所杂乱，木屑未及时清理；工人在木屑堆积区吸烟动火 2、不按规定配备必要的灭火器材； 3、火灾紧急救援不及时； 4、设备防爆等级不够。 | 人员伤亡、财产损失 | Ⅱ | 1、严禁吸烟； 2、悬挂警示牌； 3、按规定配备必要的灭火器材等； 4、及时组织灭火和人员救护； 5、及时清理设备周边可燃物，木屑及时清理； 6、作业、检修等操作按规程操作，杜绝违章； 7、按防爆等级要求设置防爆型设备。 |
|  | 机械伤害 | 1、木工械设备若没有安装的防护罩、防护罩闭锁装置、现场紧急停车开关、安全连锁装置，造成安全防护装置缺失； 2、检查、维护不到位，防护装置损坏； 3、缺乏有效警示标识。 | 人员伤亡 | Ⅲ | 1、木工机械设备的转动部位必须安装防护罩及防护罩闭锁装置，并应设置现场紧急停车开关和安全连锁装置； 2、定期对防护罩、闭锁装置、安全连锁装置等进行检查、维护和试验； 3、在相应位置设置警示标识。 |
|  | 触电 | 1、电线敷设不符合规范，带电部位裸露； 2、无证上岗，作业人员违章作业，缺乏必要的监护和防护措施； 3、工作中未按《用电安全导则 GB/T13869-2008》的有关规定执行； 4、绝缘损坏、设备漏电； 5、接地设施及漏电保护不完善； 6、临时电源管理混乱，使用不当； | 人员伤亡 | Ⅱ | 1、电气设备的布置应按有关规范、标准留出操作和维护通道，设置必要的护栏、护网； 2严格执行运行维护和检修工作中的各项管理制度，严格执行操作票制度、工作票制度等有关规定； 3、低压电气设备选型、安装正确可靠，检修和生活电源设置合理并均应加装漏电保护器且定期试验； 4、电气设备和保护装置接地可靠，接地装置电阻合格； 5、防雷设施设置合理，接地可靠； 6、强化解锁管理，防止误操作； 7、强化培训和安全管理、提高员工安全意识和企业安全文化。 |
| 钢筋加工机械子单元 | 物体打击 | - 钢筋装卡装置失效或未检验； - 设备周边无防护罩； - 员工不按照操作规程操作。 | 人员伤亡 | Ⅱ | - 设备定期检查设备装卡装置，定期维护保养； - 容易飞出伤人部位设置防护罩； - 加强学习培训操作规程，监督员工执行。 |
|  | 机械伤害 | 1、钢筋弯曲机、抻筋机、切断机等设备若没有安装的防护罩、防护罩闭锁装置、现场紧急停车开关、安全连锁装置，造成安全防护装置缺失； 2、检查、维护不到位，防护装置损坏； 3、缺乏有效警示标识。 | 人员伤亡 | Ⅲ | 1、钢筋弯曲机、抻筋机等机械设备的转动部位必须安装防护罩及防护罩闭锁装置，并应设置现场紧急停车开关和安全连锁装置； 2、定期对防护罩、闭锁装置、安全连锁装置等进行检查、维护和试验； 3、在相应位置设置警示标识。 |
|  | 触电 | 1、电线敷设不符合规范，带电部位裸露； 2、作业人员违章作业，缺乏必要的监护和防护措施； 3、工作中未按《用电安全导则 GB/T13869-2008》的有关规定执行； 4、绝缘损坏、设备漏电； 5、接地设施及漏电保护不完善； 6、临时电源管理混乱，使用不当； | 人员伤亡 | Ⅱ | 1、电气设备的布置应按有关规范、标准留出操作和维护通道，设置必要的护栏、护网； 2严格执行运行维护和检修工作中的各项管理制度，严格执行操作票制度、工作票制度等有关规定； 3、低压电气设备选型、安装正确可靠，检修和生活电源设置合理并均应加装漏电保护器且定期试验； 4、电气设备和保护装置接地可靠，接地装置电阻合格； 5、防雷设施设置合理，接地可靠； 6、强化解锁管理，防止误操作； 7、强化培训和安全管理、提高员工安全意识和企业安全文化。 |
| 混凝土机械子单元 | 机械伤害 | 1、搅拌机等设备若没有安装的防护罩、防护罩闭锁装置、现场紧急停车开关、安全连锁装置，造成安全防护装置缺失； 2、检查、维护不到位，防护装置损坏； 3、缺乏有效警示标识； 4、设备安装不牢靠。 | 人员伤亡 | Ⅱ | 1、搅拌机等机械设备的转动部位必须安装防护罩及防护罩闭锁装置，并应设置现场紧急停车开关和安全连锁装置； 2、定期对防护罩、闭锁装置、安全连锁装置等进行检查、维护和试验； 3、在相应位置设置警示标识； 4、设备安装完检查固定牢靠。 |
|  | 触电 | 1.电气防漏电保护装置失效； 2.电气设施接地、接零装置失效； 3.绝缘损坏。 | 财产 损失 人员 伤亡 | Ⅱ | 1.电器设备的金属外壳采用保护性接零，安装防漏电保护器； 2.凡是人员有可能触及到的裸露的电气设备，均安装防护网、防护罩、防护屏等装置； 3.电气设备运行或检修时，悬挂相应的标志盘； 4.安装检修电工必须经安监部门的专业培训、考核，取得特种作业资格证书方可上岗。 |
|  | 其他伤害 | 1、未配备合适的劳保用品； 2、现场作业环境不良，地面湿滑，照明不足等。 | 人员伤亡 | Ⅱ | - 按照国家要求配备劳动防护用品； - 作业前检查现场作业环境，及时清楚隐患。 |
| 夯实振捣子单元 | 噪声、震动 | L、选用设备的噪声不能满足国家现行职业卫生标准的要求； 2、设备基础没有设置减振层，没有加装减振器等。 | 人员伤亡 | Ⅱ | 1、选用低噪声的设备，设备的噪声应满足国家现行职业卫生标准的要求。 2、设备基础应设置减振层，应加装减振器等。 |
|  | 触电 | 1.电气防漏电保护装置失效； 2.电气设施接地、接零装置失效； 3.绝缘损坏。 | 财产 损失 人员 伤亡 | Ⅲ | 1.电器设备的金属外壳采用保护性接零，安装防漏电保护器； 2.凡是人员有可能触及到的裸露的电气设备，均安装防护网、防护罩、防护屏等装置； 3.电气设备运行或检修时，悬挂相应的标志盘； |
|  | - 高处坠落 | 1、在进行高处作业时未系安全带，无监护或无其它防护措施； 2、作业人员身体状况不好； 3、作业人员穿拖鞋、硬底鞋等进行作业； 4、安全防护栏杆未设、不符合要求或损坏； 5、作业平台、孔、洞等处缺少安全防护设施； 6、照明情况不好； 7、其它违章作业。 | 人员伤亡 | Ⅲ | 1、在进行高处作业时，制定作业计划，现场统一指挥； 2、制定完备的检修安全措施，合理使用安全带等安全防护用品； 3、禁止患有禁忌症和身体不佳的人员从事高处作业； 4、作业人员要严格按规定穿戴劳动防护用品； 5、设置检修平台等设施； 6、在作业平台、预留孔等处有高处坠落危险的场所应设置安全防护栏杆； 7、严格遵守有关安全规定和安全操作规程。 |
| 脚手架子单元 | - 高处坠落 | 1、在进行高处作业时未系安全带，无监护或无其它防护措施； 2、作业人员身体状况不好； 3、作业人员穿拖鞋、硬底鞋等进行作业； 4、安全防护栏杆未设、不符合要求或损坏； 5、作业平台、孔、洞等处缺少安全防护设施； 6、照明情况不好； 7、其它违章作业。 | 人员伤亡 | Ⅲ | 1、在进行高处作业时，制定作业计划，现场统一指挥； 2、制定完备的检修安全措施，合理使用安全带等安全防护用品； 3、禁止患有禁忌症和身体不佳的人员从事高处作业； 4、作业人员要严格按规定穿戴劳动防护用品； 5、设置检修平台等设施； 6、在作业平台、预留孔等处有高处坠落危险的场所应设置安全防护栏杆； 7、严格遵守有关安全规定和安全操作规程。 |
|  | 其他伤害 | 1、未配备合适的劳保用品； 2、现场作业环境不良，地面湿滑，照明不足等； 3、作业周边杂物较多。 | 人员伤亡 | Ⅱ | 按照国家要求配备劳动防护用品； 作业前检查现场作业环境，清理杂物，及时整改隐患。 |
|  | 物体打击 | - 未佩戴安全帽，未设置安全网； - 高处作业手工具无防坠落措施； - 脚手架平台缝隙大，放置杂物； | 人员伤亡 | Ⅲ | - 按要求佩戴安全帽，可能产生落物场所设置安全网； - 高处作业时工具应有放掉落设施，如系尾绳。 - 按照规范安装脚手架，踏板上严禁放置无关杂物。 |

- （二）潜在风险辨识评估

1.方法选择

潜在风险是管理体系不完善、不健全，可能导致现实风险发生的各类因素；违背法规及标准规程，如各类人员的安全资格培训法规、特种作业人员培训法规、特种设备检验检测法规、安全消防投入及验收标准等。

潜在风险选用安全检查表法进行风险辨识。

2.单元划分

公司潜在风险识别划分为安全管理、人员素质和安全业绩三个主要单元。

3.风险辨识与评估

使用安全检查表法，针对各单元情况编制了相应的安全检查表，按照检查表内容进行检查，逐条分析是否符合检查表要求，进行风险辨识。

- （三）现实风险辨识评估

1.方法选择

现实风险是人员的不安全行为、物的不安全状态、环境不安全因素及安全管理的缺陷。

现实风险选用工作危害分析法结合风险矩阵法进行风险辨识和评估。

2.单元划分

公司现实风险辨识和评估主要围绕工作场所和作业活动进行。

3.风险辨识与评估

使用工作危害分析法，首先确定公司有哪些工作岗位和区域以及各岗位主要工作任务，再根据各岗位作业内容将每个岗位的主要工作分解成若干个步骤。最后对每个步骤的风险进行分析和评估，详细过程见下表。

根据公司实际情况，目前公司的预测作业活动详见下表。

表---作业活动清单

| 序号 | 作业活动名称 | 作业活动内容 | 岗位/地点 | 活动频率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全管理 | 安全生产责任制 | 施工现场任何位置 | 频繁进行 |  |
|  |  | 施工组织设计及专项施工方案 |  |  |  |
|  |  | 安全技术交底 |  |  |  |
|  |  | 安全检查 |  |  |  |
|  |  | 安全教育 |  |  |  |
|  |  | 应急救援 |  |  |  |
|  |  | 分包单位安全管理 |  |  |  |
|  |  | 持证上岗 |  |  |  |
|  |  | 生产安全事故处理 |  |  |  |
|  |  | 安全标志 |  |  |  |
| 2 | 文明施工 | 现场防火 | 施工现场任何位置 | 频繁进行 |  |
|  |  | 生活设施 | 办公生活区 |  |  |
| 3 | 扣件式钢管脚手架作业 | 施工方案 | 施工现场外架与模板支架 | 特定时间进行 |  |
|  |  | 立杆基础 |  |  |  |
|  |  | 架体与建筑结构拉结 |  |  |  |
|  |  | 杆件间距与剪刀撑 |  |  |  |
|  |  | 脚手板与防护栏杆 |  |  |  |
|  |  | 交底与验收 |  |  |  |
|  |  | 横向水平杆设置 |  |  |  |
|  |  | 杆件搭接 |  |  |  |
|  |  | 架体防护 |  |  |  |
|  |  | 脚手架材质 | 施工现场 | 频繁进行 |  |
|  |  | 通道 |  |  |  |
| 4 | 悬挑脚手架作业 | 施工方案 | 施工现场外架与模板支架 | 特定时间进行 |  |
|  |  | 悬挑钢梁 |  |  |  |
|  |  | 架体稳定 |  |  |  |
|  |  | 脚手板 |  |  |  |
|  |  | 荷载 |  |  |  |
|  |  | 交底与验收 |  |  |  |
|  |  | 杆件间距 |  |  |  |
|  |  | 架体防护 |  |  |  |
|  |  | 层间防护 |  |  |  |
|  |  | 脚手架材质 | 施工现场 | 频繁进行 |  |
| 5 | 门式脚手架作业 | 施工方案 | 施工现场外架、模板支架、室内装修作业 | 特定时间进行 |  |
|  |  | 架体基础 |  |  |  |
|  |  | 架体稳定 |  |  |  |
|  |  | 杆件锁件 |  |  |  |
|  |  | 脚手板 |  |  |  |
|  |  | 交底与验收 |  |  |  |
|  |  | 架体防护 |  |  |  |
|  |  | 荷载 |  |  |  |
|  |  | 材质 | 施工现场 | 频繁进行 |  |
|  |  | 通道 |  |  |  |
| 6 | 碗扣式钢管脚手架作业 | 施工方案 | 施工现场外架与模板支架 | 特定时间进行 |  |
|  |  | 架体基础 |  |  |  |
|  |  | 架体稳定 |  |  |  |
|  |  | 杆件锁件 |  |  |  |
|  |  | 脚手板 |  |  |  |
|  |  | 交底与验收 |  |  |  |
|  |  | 架体防护 |  |  |  |
|  |  | 荷载 |  |  |  |
|  |  | 材质 | 施工现场 | 频繁进行 |  |
|  |  | 通道 |  |  |  |
| 7 | 附着式脚手架作业 | 施工方案 | 施工现场外架 | 特定时间进行 |  |
|  |  | 安全装置 |  |  |  |
|  |  | 架体构造 |  |  |  |
|  |  | 附着支座 |  |  |  |
|  |  | 架体安装 |  |  |  |
|  |  | 架体安装 |  |  |  |
|  |  | 架体升降 |  |  |  |
|  |  | 检查验收 |  |  |  |
|  |  | 脚手板 |  |  |  |
|  |  | 防护 |  |  |  |
|  |  | 操作 |  |  |  |
| 8 | 承插型盘扣式钢管支架作业 | 施工方案 | 施工现场外架与模板支架 | 特定时间进行 |  |
|  |  | 架体基础 |  |  |  |
|  |  | 架体稳定 |  |  |  |
|  |  | 杆件 |  |  |  |
|  |  | 脚手板 |  |  |  |
|  |  | 交底与验收 |  |  |  |
|  |  | 架体防护 |  |  |  |
|  |  | 杆件接长 |  |  |  |
|  |  | 架体内封闭 |  |  |  |
|  |  | 材质 | 施工现场 | 频繁进行 |  |
| 9 | 满堂式脚手架作业 | 施工方案 | 施工现场外架与模板支架 | 特定时间进行 |  |
|  |  | 架体基础 |  |  |  |
|  |  | 架体稳定 |  |  |  |
|  |  | 杆件锁件 |  |  |  |
|  |  | 脚手板 |  |  |  |
|  |  | 交底与验收 |  |  |  |
|  |  | 架体防护 |  |  |  |
|  |  | 荷载 |  |  |  |
|  |  | 材质 | 施工现场 | 频繁进行 |  |
|  |  | 通道 |  |  |  |
| 10 | 高处作业与吊篮作业 | 施工方案 | 施工现场所有场所 | 频繁进行 |  |
|  |  | 安全装置 |  |  |  |
|  |  | 悬挂机构 |  |  |  |
|  |  | 钢丝绳 |  |  |  |
|  |  | 安装 |  |  |  |
|  |  | 升降操作 |  |  |  |
|  |  | 交底与验收 |  |  |  |
|  |  | 防护 |  |  |  |
|  |  | 吊篮稳定 |  |  |  |
|  |  | 荷载 |  |  |  |
| 11 | 基坑支护、土方作业 | 施工方案 | 基坑周边 | 特定时间进行 |  |
|  |  | 临边防护 |  |  |  |
|  |  | 基坑支护及支撑拆除 |  |  |  |
|  |  | 基坑降排水 |  |  |  |
|  |  | 坑边荷载 |  |  |  |
|  |  | 上下通道 |  |  |  |
|  |  | 土方开挖 |  |  |  |
|  |  | 基坑支护变形监测 |  |  |  |
|  |  | 作业环境 |  |  |  |
| 12 | 模板支架作业 | 施工方案 | 建筑物每一楼层 | 频繁进行 |  |
|  |  | 立杆基础 |  |  |  |
|  |  | 支架稳定 |  |  |  |
|  |  | 施工荷载 |  |  |  |
|  |  | 交底与验收 |  |  |  |
|  |  | 立杆设置 |  |  |  |
|  |  | 水平杆设置 |  |  |  |
|  |  | 支架拆除 |  |  |  |
|  |  | 支架材质 |  |  |  |
| 13 | “三宝、四口”及临边防护 | 安全帽 | 施工现场任何位置 | 频繁进行 |  |
|  |  | 安全网 |  |  |  |
|  |  | 安全带 |  |  |  |
|  |  | 临边防护 |  |  |  |
|  |  | 洞口防护 |  |  |  |
|  |  | 通道口防护 |  |  |  |
|  |  | 攀登作业 |  |  |  |
|  |  | 悬空作业 |  |  |  |
|  |  | 移动式操作平台 |  |  |  |
|  |  | 物料平台 | 建筑物外围 |  |  |
|  |  | 悬挑式钢平台 | 建筑物外架 |  |  |
| 14 | 施工用电 | 外电防护 | 施工现场任何位置 | 频繁进行 |  |
|  |  | 接地与接零保 护系统 |  |  |  |
|  |  | 配电线路 |  |  |  |
|  |  | 配电箱与开关箱 |  |  |  |
|  |  | 配电室与配电装置 |  |  |  |
|  |  | 现场照明 |  |  |  |
|  |  | 用电档案 | 资料室 |  |  |
| 15 | 起重与吊装作业 | 施工方案 | 施工现场任何位置 | 频繁进行 |  |
|  |  | 起重机 |  |  |  |
|  |  | 起重拔杆 |  |  |  |
|  |  | 钢丝绳与地锚 |  |  |  |
|  |  | 作业环境 |  |  |  |
|  |  | 作业人员 |  |  |  |
|  |  | 高处作业 |  |  |  |
|  |  | 构件码放 |  |  |  |
|  |  | 信号指挥 |  |  |  |
|  |  | 警戒监护 |  |  |  |
| 16 | 施工机具作业 | 机具安装预验收 | 施工现场任何位置 | 频繁进行 |  |
|  |  | 机具操作使用 |  |  |  |
|  |  | 机具保养 |  |  |  |

根据建筑施工安全管理特点，安全生产风险等级接判定，常选择作业条件风险分析法（LEC）等方法进行判定，凡是交叉的，一律按最高等级对待。根据作业活动清单内容，公司风险管控小组和有关人员进行了判定。详见下表

表---施工现场危险源辨识与风险评价一览表

表---安全管理

| 序号 | 作业活动 | 危险因素 |  | 可能导致的事故 | 作业条件危险性评价 |  |  |  | 风险级别 | 控制措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | L | E | C | D |  |  |
| 1 | 安全生产责任制 | 未建立安全生产责任制 | 管理缺陷 | 各种伤害 | 0.5 | 10 | 15 | 75 | 三级/显著危险 | 1、公司每年年初建立健全本年度安全生产责任制度； 2、安全生产责任制经各级各部门主要负责人签字确认； 3、按月对安全生产责任制签字人员进行考核； |
| 2 |  | 安全生产责任制未经责任人签字确认 | 管理缺陷 | 各种伤害 | 0.5 | 10 | 15 | 75 | 三级/显著危险 |  |
| 3 |  | 未制定各工种安全技术操作规程 | 管理缺陷 | 各种伤害 | 1 | 10 | 15 | 150 | 三级/显著危险 | 1、公司每年年初建立健全本年度各工种安全技术操作规程； 2、并组织各工种进行培训教育。 3、教育后进行考核。 |
| 4 |  | 未按规定配备专职安全员 | 管理缺陷 | 各种伤害 | 1 | 10 | 15 | 150 | 三级/显著危险 | 1、公司对每个项目部按规定配备专职安全员。 2、开工前进行安全员配备到岗情况检查； |
| 5 |  | 工程项目部承包合同中未明确安全生产考核指标 | 管理缺陷 | 各种伤害 | 3 | 6 | 3 | 54 | 四级/一般危险 | 1、公司在工程开工前先与项目部签订安全生产考核指标。 2、工程开工前公司安全科落实项目部安全生产考核指标并进行交底； |
| 6 |  | 未制定安全资金保障制度 | 管理缺陷 | 各种伤害 | 1 | 6 | 7 | 42 | 四级/一般危险 | 1、公司年初制定公司安全资金保障制度。 2、对项目部进行安全教育； 3、工程开工前公司安全科检查落实项目部安全资金保障制度； |
| 7 |  | 未编制安全资金使用计划及实施 | 管理缺陷 | 各种伤害 | 1 | 10 | 7 | 70 | 四级/一般危险 | 1、项目部编制； 2、公司安全科开工前检查落实项目部安全资金编制使用计划情况。 |
| 8 |  | 未制定安全生产管理目标（伤亡控制、安全达标、 文明施工） | 管理缺陷 | 各种伤害 | 1 | 10 | 3 | 30 | 四级/一般危险 | 项目开工前，与项目经理签订安全生产管理目标合同。 |
| 9 |  | 未进行安全责任目标分解 | 管理缺陷 | 各种伤害 | 1 | 10 | 1 | 10 | 四级/一般危险 | 1、开工前公司安全科对该项目进行安全技术交底。 2、开工前公司安全科落实项目安全责任目标分解情况。 |
| 10 | 施工组织设计及专项施工方案 | 施工组织设计中未制定安全措施 | 管理缺陷 | 各种伤害 | 3 | 2 | 40 | 240 | 二级/高度风险 | 1、施工前应编制专项施工方案，并经公司技术负责人、总监理工程师审批，专项施工方案应按规定组织专家论证。 |
| 11 |  | 危险性较大的分部分项工程未编制安全专项施工方案 | 管理缺陷 | 各种伤害 | 3 | 2 | 40 | 240 | 二级/高度风险 |  |
| 12 |  | 未按规定对专项方案进行专家论证 | 管理缺陷 | 各种伤害 | 3 | 10 | 3 | 90 | 三级/显著危险 |  |
| 13 |  | 施工组织设计、专项方案未经审批 | 管理缺陷 | 各种伤害 | 3 | 10 | 3 | 90 | 三级/显著危险 |  |
| 14 |  | 安全措施、专项方案无针对性或缺少设计计算 | 管理缺陷 | 各种伤害 | 3 | 10 | 3 | 90 | 三级/显著危险 |  |
| 15 |  | 未按方案组织实施 | 管理缺陷 | 各种伤害 | 3 | 10 | 3 | 90 | 三级/显著危险 |  |
| 16 | 安全技术交底 | 未采取书面安全技术交底 | 管理缺陷 | 各种伤害 | 3 | 2 | 15 | 90 | 三级/显著危险 | 1、分部分项工程实施前应编制安全技术交底书，并对班组相关人员进行交底。 2、作业前班组长应组织班前安全教育。 3、作业时项目部安全员应进行巡查。 |
| 17 |  | 交底未做到分部分项 | 管理缺陷 | 各种伤害 | 3 | 2 | 7 | 42 | 四级/一般危险 |  |
| 18 |  | 交底内容针对性不强 | 管理缺陷 | 各种伤害 | 3 | 2 | 7 | 42 | 四级/一般危险 |  |
| 19 |  | 交底内容不全面 | 管理缺陷 | 各种伤害 | 3 | 2 | 7 | 42 | 四级/一般危险 |  |
| 20 | 安全检查 | 未建立安全检查（定期、季节性）制度 | 管理缺陷 | 各种伤害 | 1 | 6 | 7 | 42 | 四级/一般危险 | 1、公司负责编制公司安全检查制度。 2、项目部执行公司编制的安全检查制度。 3、公司安全科定期巡检并留检查记录，公司安全机构考核安全管理人员的安全检查记录。 4、事故隐患未整改的处罚相关责任人。 |
| 21 |  | 未留有定期、季节性安全检查记录 | 管理缺陷 | 各种伤害 | 1 | 6 | 7 | 42 | 四级/一般危险 |  |
| 22 |  | 事故隐患的整改未做到定人、定时间、定措施 | 管理缺陷 | 各种伤害 | 3 | 2 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |
| 23 |  | 对重大事故隐患改通知书所列项目未按期整改和复查 | 管理缺陷 | 各种伤害 | 3 | 2 | 40 | 240 | 二级/高度风险 |  |
| 24 | 安全教育 | 未建立安全培训、教育制度 | 管理缺陷 | 各种伤害 | 1 | 6 | 7 | 42 | 四级/一般危险 | 1、公司负责编制公司安全教育制度。 2、安全科检查项目部安全教育制度落实情况。 3、公司安全科定期施工现场工人教育档案。 |
| 25 |  | 新入场工人未进行三级安全教育和考核 | 管理缺陷 | 各种伤害 | 1 | 6 | 7 | 42 | 四级/一般危险 |  |
| 26 |  | 未明确具体安全教育内容 | 管理缺陷 | 各种伤害 | 1 | 6 | 7 | 42 | 四级/一般危险 |  |
| 27 |  | 变换工种时未进行安全教育 | 管理缺陷 | 各种伤害 | 3 | 3 | 7 | 63 | 四级/一般危险 |  |
| 28 | 应急救援 | 未制定安全生产应急预案 | 管理缺陷 | 各种伤害 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 | 1、公司编制综合应急救援预案，并组织演练。 2、项目部编制现场处置预案并进行演练。 3、公司安全科定期对施工现场应急救援组织、救援器材、演练情况进行检查。 |
| 29 |  | 未建立应急救援组织、配备救援人员 | 管理缺陷 | 各种伤害 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |
| 30 |  | 未配置应急救援器材 | 管理缺陷 | 各种伤害 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |
| 31 |  | 未进行应急救援演练 | 管理缺陷 | 各种伤害 | 3 | 1 | 40 | 120 | 三级/显著危险 |  |
| 32 | 分包单位安全管理 | 分包单位资质、资格、分包手续不全或失效 | 管理缺陷 | 各种伤害 | 1 | 6 | 7 | 42 | 四级/一般危险 | 1、通过合法程序进行招标分包单位。 2、签订分包合同前审核分包单位资料齐全后再签订。并要求分包单位提供一套加盖公章的手续资料。 |
| 33 |  | 未签定安全生产协议书 | 管理缺陷 | 各种伤害 | 1 | 6 | 7 | 42 | 四级/一般危险 |  |
| 34 |  | 分包合同、安全协议书，签字盖章手续不全 | 管理缺陷 | 各种伤害 | 1 | 6 | 7 | 42 | 四级/一般危险 | 3、分包合同与安全生产协议书同时签订，并存档。 4、公司安全科定期巡检分包单位安全员配备及到岗情况。 |
| 35 |  | 分包单位未按规定建立安全组织、配备安全员 | 管理缺陷 | 各种伤害 | 1 | 6 | 7 | 42 | 四级/一般危险 |  |
| 36 | 持证上岗 | 未经培训从事特种作业 | 管理缺陷 | 各种伤害 | 3 | 6 | 15 | 270 | 二级/高度风险 | 1、特殊工种必须经培训教育考核合格后方可上岗作业。 2、证书安排专人管理， 有效期三个月前组织复审。 3、对工人进行安全教育。无证不允许上岗， 安全部及项目部安全员定期巡检。 4、制度处罚措施。 |
| 37 |  | 特种作业人员资格证书未延期复核 | 管理缺陷 | 高处坠落机械伤害 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |
| 38 |  | 未持操作证上岗 | 管理缺陷 | 各种伤害 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |
| 39 | 生产安全事故处理 | 生产安全事故未按规定报告 | 管理缺陷 | 各种伤害 | 1 | 2 | 40 | 80 | 三级/显著危险 | 1、开工前要求项目办理工伤保险。 2、制定公司安全事故防范措施。 |
| 40 |  | 生产安全事故未按规定进行调查分析处理，制定防范措施 | 管理缺陷 | 各种伤害 | 1 | 2 | 40 | 80 | 三级/显著危险 |  |
| 41 |  | 未办理工伤保险 | 管理缺陷 | 各种伤害 | 1 | 2 | 40 | 80 | 三级/显著危险 |  |
| 42 | 安全标志 | 主要施工区域、危险部位、设施未按规定悬挂安全 标志 | 管理缺陷 | 各种伤害 | 3 | 2 | 7 | 42 | 四级/一般危险 | 1、开工前绘制现场安全标志总平面布置图； 2、公司统一制定安全标志； 3、安全部负责检查安全标志设置情况。 |
| 43 |  | 未绘制现场安全标志总平面布置图 | 管理缺陷 | 各种伤害 | 3 | 2 | 1 | 6 | 四级/一般危险 |  |
| 44 |  | 未按部位和现场设施的改变调整安全标志设置 | 管理缺陷 | 各种伤害 | 3 | 2 | 7 | 42 | 四级/一般危险 |  |

表----文明施工

| 序号 | 作业活动 | 危险因素 |  | 可能导致的事故 | 作业条件危险性评价 |  |  |  | 风险级别 | 控制措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | L | E | C | D |  |  |
| 1 | 现场防火 | 未制定消防措施、制度或未配备灭火器材 | 管理缺陷 | 各种伤害 | 1 | 3 | 40 | 120 | 三级/显著危险 | 1、公司制定消防制度； 2、项目部制定消防措施； 3、公司安全科定期检查； 4、项目部安全员进行巡查； 5、安全教育。 |
| 2 |  | 现场临时设施的材质和选址不符合环保、消防要求 | 管理缺陷 | 火灾 | 1 | 2 | 40 | 80 | 三级/显著危险 |  |
| 3 |  | 易燃材料随意码放、灭火器材布局、配置不合理或 灭火器材失效 | 管理缺陷 | 火灾 | 1 | 2 | 40 | 80 | 三级/显著危险 |  |
| 4 |  | 未设置消防水源（高层建筑）或不能满足消防要求 | 管理缺陷 | 火灾 | 1 | 3 | 40 | 120 | 三级/显著危险 |  |
| 5 |  | 未办理动火审批手续或无动火监护人员 | 管理缺陷 | 火灾 | 1 | 3 | 15 | 45 | 四级/一般危险 |  |
| 6 |  | 未制定消防措施、制度或未配备灭火器材 | 管理缺陷 | 火灾 | 1 | 3 | 40 | 120 | 三级/显著危险 |  |
| 7 | 生活设施 | 食堂与厕所、垃圾站、有毒有害场所距离较近 | 管理缺陷 | 其他伤害 | 0.2 | 6 | 40 | 48 | 四级/一般危险 | 1、开工前绘制施工现场总平面布置图；合理布置食堂、厕所及有毒有害场所； 2、开工前办理卫生许可证及炊事人员健康证； 3、公司安全科、项目部安全员应进行巡查。 |
| 8 |  | 食堂未办理卫生许可证或未办理炊事人员健康证 | 管理缺陷 | 中毒 | 1 | 10 | 1 | 10 | 四级/一般危险 |  |
| 9 |  | 食堂使用的燃气罐未单独设置存放间或存放间通风条件不好 | 管理缺陷 | 爆炸、火灾 | 0.5 | 10 | 15 | 75 | 三级/显著危险 |  |

表----扣件式钢管脚手架拆装作业

| 序号 | 作业活动 | 危险因素 |  | 可能导致的事故 | 作业条件危险性评价 |  |  |  | 风险级别 | 控制措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | L | E | C | D |  |  |
| 1 | 施工方案 | 架体搭设未编制施工方案或搭设高度超过 24m 未编制专项施工方案 | 管理缺陷 | 坍塌 | 1 | 6 | 40 | 240 | 二级/高度风险 | 1、架体搭设前由项目技术负责人编制架体搭设施工方案，超过24m 架体施工前应编制专项施工方案，并经公司技术负责人、总监理工程师审批，架体搭设高度超过 50m 的专项施工方案应按规定组织专家论证。 2、专项方案实施前组织安全技术交底，并开展班前教育。 3、公司安全科巡查。 |
| 2 |  | 架体搭设高度超过 24m，未进行设计计算或未按规定审核、审批 | 管理缺陷 | 坍塌 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |
| 3 |  | 架体搭设高度超过 50m，专项施工方案未按规定组织专家论证或未按专家论证意见组织实施 | 管理缺陷 | 坍塌 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |
| 4 |  | 施工方案不完整或不能指导施工作业 | 管理缺陷 | 坍塌 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |
| 5 | 立杆基础 | 立杆基础不平、不实、不符合方案设计要求 | 管理缺陷 | 坍塌 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 | 1、立杆基础实施前根据方案编制安全技术交底，并对班组相关人员进行交底。 2、立杆基础作业前班组长组织班前安全教育。施工完毕后班组自检。 4、立杆基础作业时项目部相关负责人应进行巡查。 5、公司安全科巡查。 6、施工完毕后监理验收。 |
| 6 |  | 立杆底部底座、垫板或垫板的规格不符合规范要求 | 违章作业 | 坍塌 | 1 | 6 | 7 | 42 | 四级/一般危险 |  |
| 7 |  | 未按规范要求设置纵、横向扫地杆 | 违章作业 | 坍塌 | 1 | 6 | 7 | 42 | 四级/一般危险 |  |
| 8 |  | 扫地杆的设置和固定不符合规范要求 | 违章作业 | 坍 塌 物体打击 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |
| 9 |  | 未设置排水措施 | 违章作业 | 坍塌 | 6 | 3 | 15 | 270 | 二级/高度风险 |  |
| 10 | 架体与建筑结构拉结 | 架体与建筑结构拉结不符合规范要求 | 违章作业 | 坍 塌 高处坠落 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 | 1、架体与结构拉结实施前根据方案编制安全技术交底，并对班组相关人员进行交底。 2架体作业前班组长组织班前安全教育。 - 施工完毕后班组自检。 - 作业时项目部相关负责人应进行巡查。 - 公司安全科巡查。 - 施工完毕后监理验收。 |
| 11 |  | 连墙件距主节点距离不符合规范要求 | 违章作业 | 坍 塌 高处坠落 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |
| 12 |  | 架体底层第一步纵向水平杆处未按规定设置连墙件或未采用其他可靠措施固定 | 违章作业 | 坍 塌 高处坠落 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |
| 13 |  | 搭设高度超过 24m 的双排脚手架，未采用刚性连墙件与建筑结构可靠连接 | 违章作业 | 坍 塌 高处坠落 | 1 | 6 | 40 | 240 | 二级/高度风险 |  |
| 14 |  | 架体与建筑结构拉结不符合规范要求 | 违章作业 | 坍 塌 高处坠落 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |
| 15 | 杆件间距与剪刀撑 | 立杆、纵向水平杆、横向水平杆间距超过规范要求 | 违章作业 | 坍塌 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 | 1、剪刀撑实施前根据方案编制安全技术交底，并对班组相关人员进行交底。 2、剪刀撑作业前班组长组织班前安全教育。 3、施工完毕后班组自检。 4、剪刀撑作业时项目部相关负责人应进行巡查。 5、公司安全科对剪刀撑施工进行巡查。 6、剪刀撑施工完毕后监理验收。 |
| 16 |  | 未按规定设置纵向剪刀撑或横向斜撑 | 违章作业 | 坍塌 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |
| 17 |  | 剪刀撑未沿脚手架高度连续设置或角度不符合要 求 | 违章作业 | 坍塌 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |
| 18 |  | 剪刀撑斜杆的接长或剪刀撑斜杆与架体杆件固定 不符合要求 | 违章作业 | 坍塌 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |
| 19 |  | 立杆、纵向水平杆、横向水平杆间距超过规范要求 | 违章作业 | 坍塌 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |
| 20 |  | 未按规定设置纵向剪刀撑或横向斜撑 | 违章作业 | 坍塌 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |
| 21 |  | 剪刀撑未沿脚手架高度连续设置或角度不符合要 求 | 违章作业 | 坍塌 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |
| 22 |  | 剪刀撑斜杆的接长或剪刀撑斜杆与架体杆件固定 不符合要求 | 违章作业 | 坍塌 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |
| 23 | 脚手板与 防护栏杆 | 脚手板未满铺或铺设不牢、不稳 | 违章作业 | 高处坠落 物体打击 | 3 | 6 | 15 | 270 | 二级/高度风险 | 1、脚手板实施前编制安全技术交底，并对班组相关人员进行交底。 2、脚手板作业前班组长组织班前安全教育。施工完毕后班组自检。 4、脚手板规格和材料实施进场前验收。脚手板作业时项目部相关负责人应进行巡查。 5、公司安全科巡查。 6、施工完毕后监理验收。 |
| 24 |  | 脚手板规格或材质不符合要求 | 违章作业 | 高处坠落 物体打击 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |
| 25 |  | 探头板 | 违章作业 | 高处坠落 物体打击 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |
| 26 |  | 架体外侧未设置密目式安全网封闭或网间不严 | 违章作业 | 高处坠落 物体打击 | 3 | 6 | 15 | 270 | 二级/高度风险 |  |
| 27 |  | 作业层未在高度 1.2m 和 0.6m 处设置上、中两道防 护栏杆 | 违章作业 | 高处坠落 | 3 | 6 | 15 | 270 | 二级/高度风险 |  |
| 28 |  | 作业层未设置高度不小于 180mm 的挡脚板 | 违章作业 | 物体打击 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |
| 29 | 交底与验 收 | 架体搭设前未进行交底或交底未留有记录 | 管理缺陷 | 坍塌 高处坠落 | 3 | 2 | 15 | 90 | 三级/显著危险 | 1、架体搭设前前编制的安全技术交底记录专人管理，公司安全科定期巡查安全资料。 2、项目部相关负责人应进行巡查。 3、项目部施工完毕后进行自检。 4、施工完毕后监理验收。 |
| 30 |  | 架体分段搭设分段使用未办理分段验收 | 管理缺陷 | 坍塌 | 3 | 1 | 15 | 45 | 四级/一般危险 |  |
| 31 |  | 架体搭设完毕未办理验收手续 | 管理缺陷 | 坍塌 | 3 | 1 | 15 | 45 | 四级/一般危险 |  |
| 32 |  | 未记录量化的验收内容 | 管理缺陷 | 其他伤害 | 3 | 2 | 3 | 18 | 四级/一般危险 |  |
| 33 | 横向水平杆 设 置 | 未在立杆与纵向水平杆交点处设置横向水平杆 | 违章作业 | 坍塌 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 | 1、横、纵向水平杆设置按照方案及技术交底进行施工。 2、项目部相关负责人对横、纵向水平杆设置进行巡查。 3、搭设完毕进行验收。 |
| 34 |  | 未按脚手板铺设的需要增加设置横向水平杆 | 违章作业 | 坍塌 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |
| 35 |  | 横向水平杆未固定 | 违章作业 | 坍塌 物体打击 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |
| 36 |  | 单排脚手架横向水平杆插入墙内小于 18cm | 违章作业 | 坍塌 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |
| 37 | 杆件搭接 | 纵向水平杆搭接长度小于 1m 或固定不符合要求 | 违章作业 | 坍塌 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |
| 38 |  | 立杆除顶层顶步外采用搭接 | 违章作业 | 坍塌 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |
| 39 | 架体防护 | 作业层未用安全平网双层兜底，且以下每隔 10m 未用安全平网封闭 | 违章作业 | 坍 塌 物体打击 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 | 1、施工完毕后班组自检。 2、项目部相关负责人应进行巡查。 3、公司安全科巡查。 4、监理单位检查。 |
| 40 |  | 作业层与建筑物之间未进行封闭 | 管理缺陷 | 坍 塌 物体打击 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |
| 41 | 脚手架材 质 | 钢管直径、壁厚、材质不符合要求 | 管理缺陷 | 坍塌 | 3 | 6 | 15 | 270 | 二级/高度风险 | 1、材料外观验收合格后方可进场。 2 进场后进行抽样复试合格后使用。 |
| 42 |  | 钢管弯曲、变形、锈蚀严重 | 管理缺陷 | 坍塌 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |
| 43 |  | 扣件未进行复试或技术性能不符合标准 | 管理缺陷 | 坍塌 | 3 | 6 | 15 | 270 | 二级/高度风险 |  |
| 44 | 通道 | 未设置人员上下专用通道 | 管理缺陷 | 高处坠落 | 1 | 6 | 7 | 42 | 四级/一般危险 | 1、 根据通过审核的方案设置。设置完毕验收通过后使用。 2、 安全教育。 3、 安全交底。 4、 使用过程项目部安全员监督检查。 |
| 45 |  | 通道设置不符合要求 | 管理缺陷 | 高处坠落 | 1 | 6 | 7 | 42 | 四级/一般危险 |  |

表---悬挑式脚手架拆装作业

| 序号 | 作业活动 | 危险因素 |  | 可能导致的事故 | 作业条件危险性评价 |  |  |  | 风险级别 | 控制措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | L | E | C | D |  |  |
| 1 | 施工方案 | 未编制专项施工方案或未进行设计计算 | 管理缺陷 | 坍塌 | 3 | 6 | 15 | 270 | 二级/高度风险 | 1、架体搭设前由项目技术负责人编制专项施工方案，进行设计计算，并经公司技术负责人、总监理工程师审批，架体搭设高度超过 20m 的专项施工方案应按规定组织专家论证。 |
| 2 |  | 专项施工方案未经审核、审批或架体搭设高度超过 20m 未按规定组织进行专家论证 | 管理缺陷 | 坍塌 | 3 | 6 | 15 | 270 | 二级/高度风险 |  |
| 3 | 悬挑钢梁 | 钢梁截面高度未按设计确定或载面高度小于 160mm | 违章作业 | 坍塌 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 | 1、悬挑钢梁施工前根据专项方案编制安全技术交底，并对班组相关人员进行交底。 2、作业前班组长组织班前安全教育。施工完毕后班组自检。 4、作业时项目部相关负责人应进行巡查。 5、公司安全科巡查。 |
| 4 |  | 钢梁固定段长度小于悬挑段长度的 1.25 倍 | 违章作业 | 坍塌 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |
| 5 |  | 钢梁外端未设置钢丝绳或钢拉杆与上一层建筑结构拉结 | 违章作业 | 坍 塌 物体打击 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |
| 6 |  | 钢梁与建筑结构锚固措施不符合规范要求 | 违章作业 | 坍塌 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |
| 7 |  | 钢梁间距未按悬挑架体立杆纵距设置 | 违章作业 | 坍塌 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |
| 8 | 架体稳定 | 立杆底部与钢梁连接处未设置可靠固定措施 | 违章作业 | 坍塌 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 | 1、架体施工前根据专项方案编制安全技术交底，并对班组相关人员进行交底。 |
| 9 |  | 承插式立杆接长未采取螺栓或销钉固定 | 违章作业 | 坍 塌 物体打击 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |
| 10 |  | 未在架体外侧设置连续式剪刀撑 | 违章作业 | 坍塌 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 | 2、作业前班组长组织班前安全教育。施工完毕后班组自检。 4、作业时项目部相关负责人应进行巡查。 5、公司安全科巡查。 |
| 11 |  | 未按规定在架体内侧设置横向斜撑 | 违章作业 | 坍塌 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |
| 12 |  | 架体未按规定与建筑结构拉结 | 违章作业 | 坍 塌 物体打击 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |
| 13 | 脚手板 | 脚手板规格、材质不符合要求 | 管理缺陷 | 高处坠落物体打击 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 | 1、材料外观验收合格后方可进场。 2、进场后进行抽样复试合格后使用。 3、公司安全科抽查。 4、项目部安全员全数检查。 |
| 14 |  | 脚手板未满铺或铺设不严、不牢、不稳 | 管理缺陷 | 高处坠落物体打击 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |
| 15 |  | 探头板 | 管理缺陷 | 高处坠落物体打击 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |
| 16 | 荷 载 | 架体施工荷载超过设计规定 | 管理缺陷 | 坍塌 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 | 1、公司安全科巡查。 2、项目部安全员检查。 3、对工人进行安全技术交底。 4、对工人进行安全教育。 |
| 17 |  | 施工荷载堆放不均匀 | 违章作业 | 坍塌 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |
| 18 | 交底与验 收 | 架体搭设前未进行交底或交底未留有记录 | 管理缺陷 | 坍塌 | 3 | 6 | 15 | 270 | 二级/高度风险 | 1、架体搭设前前编制的安全技术交底记录专人管理，公司安全科定期巡查。 2、项目部相关负责人应进行巡查。 3、项目部自检。 4、施工完毕后监理验收。 |
| 19 |  | 架体分段搭设分段使用，未办理分段验收 | 管理缺陷 | 坍塌 | 3 | 1 | 15 | 45 | 四级/一般危险 |  |
| 20 |  | 架体搭设完毕未保留验收资料或未记录量化的验收内容 | 管理缺陷 | 坍塌 | 3 | 2 | 3 | 18 | 四级/一般危险 |  |
| 21 | 杆件间距 | 立杆间距超过规范要求，或立杆底部未固定在钢梁上 | 违章作业 | 坍塌 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 | 1、架体搭设前前编制的安全技术交底记录专人管理，公司安全科定期巡查。 2、项目部相关负责人应进行巡查。 3、项目部自检。 4、施工完毕后监理验收。 |
| 22 |  | 纵向水平杆步距超过规范要求 | 违章作业 | 坍塌 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |
| 23 |  | 未在立杆与纵向水平杆交点处设置横向水平杆 | 违章作业 | 坍塌 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |
| 24 | 架体防护 | 作业层外侧未在高度 1.2m 和 0.6m 处设置上、中两 道防护栏杆 | 违章作业 | 坍塌 高处坠落 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 | 1、搭设完毕项目部自检。 2、项目部相关负责人应进行巡查。 3、公司安全科巡查。 4、监理单位检查。 |
| 25 |  | 作业层未设置高度不小于 180mm 的挡脚板 | 违章作业 | 坍塌 物体打击 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |
| 26 |  | 架体外侧未采用密目式安全网封闭或网间不严 | 违章作业 | 坍塌 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |
| 27 | 层间防护 | 作业层未用安全平网双层兜底，且以下每隔 10m 未用安全平网封闭 | 违章作业 | 坍塌 物体打击 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |
| 28 |  | 架体底层未进行封闭或封闭不严 | 违章作业 | 坍塌 物体打击 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |
| 29 | 脚手架材 质 | 型钢、钢管、构配件规格及材质不符合规范要求 | 管理缺陷 | 坍塌 | 3 | 6 | 15 | 270 | 二级/高度风险 | 1、材料外观验收合格后方可进场。 2、进场后进行抽样复试合格后使用。 3、 使用过程中定期进行过程检查。 4、对工人进行交底， 发现不合格材质可报告安全员，更换合格构配件。 |
| 30 |  | 型钢、钢管弯曲、变形、锈蚀严重 | 管理缺陷 | 坍塌 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |

表---门式钢管脚手架拆装作业

| 序号 | 作业活动 | 危险因素 |  | 可能导致的事故 | 作业条件危险性评价 |  |  |  | 风险级别 | 控制措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | L | E | C | D |  |  |
| 1 | 施工方案 | 未编制专项施工方案或未进行设计计算 | 管理缺陷 | 坍塌 | 3 | 6 | 15 | 270 | 二级/高度风险 | 1、架体搭设前由项目技术负责人编制专项施工方案，并经公司技术负责人、总监理工程师审批，架体搭设高度超过 50m 的专项施工方案应按规定组织专家论证。 2、专项方案实施前应组织安全技术交底，并开展班前教育。 3、公司安全科巡查。 |
| 2 |  | 专项施工方案未按规定审核、审批或架体搭设高度 超过 50m 未按规定组织专家论证 | 管理缺陷 | 坍塌 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |
| 3 | 架体基础 | 架体基础不平、不实、不符合专项施工方案要求 | 管理缺陷 | 坍塌 | 3 | 6 | 15 | 270 | 二级/高度风险 | 1、架体基础实施前根据方案编制安全技术交底，并对班组相关人员进行交底。 2、架体基础作业前班组长组织班前安全教育。 3、施工完毕后班组自检。 4、架体基础作业时项目部相关负责人应进行巡查。 5、公司安全科巡查。 6、施工完毕后监理验收。 |
| 4 |  | 架体底部未设垫板或垫板底部的规格不符合要求 | 管理缺陷 | 坍塌 | 3 | 6 | 15 | 270 | 二级/高度风险 |  |
| 5 |  | 架体底部未按规范要求设置底座 | 违章作业 | 坍塌 | 3 | 6 | 15 | 270 | 二级/高度风险 |  |
| 6 |  | 架体底部未按规范要求设置扫地杆 | 违章作业 | 坍塌 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |
| 7 |  | 未设置排水措施 | 违章作业 | 坍塌 | 3 | 6 | 15 | 270 | 二级/高度风险 |  |
| 8 | 架体稳定 | 未按规定间距与结构拉结 | 违章作业 | 坍塌 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 | 1、 项目部安全员根 据技术负责人交底记录及施工方案进行检查。 2、对工人进行安全技术交底及安全教育。 |
| 9 |  | 未按规范要求设置剪刀撑 | 违章作业 | 坍塌 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |
| 10 |  | 未按规范要求高度做整体加固 | 违章作业 | 坍塌 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |
| 11 |  | 架体立杆垂直偏差超过规定 | 违章作业 | 坍塌 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |
| 12 | 杆件锁件 | 未按说明书规定组装，或漏装杆件、锁件 | 违章作业 | 坍塌 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 | 1、架体组装前进行安全技术交底。 2、进行班前教育。 3、项目部安全员检查。并组织验收。 4、公司安全科巡查。 5、监理单位检查验收。 |
| 13 |  | 未按规范要求设置纵向水平加固杆 | 违章作业 | 坍塌 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |
| 14 |  | 架体组装不牢或紧固不符合要求 | 违章作业 | 坍塌 物体打击 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |
| 15 |  | 使用的扣件与连接的杆件参数不匹配 | 违章作业 | 坍塌 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |
| 16 | 脚手板 | 脚手板未满铺或铺设不牢、不稳 | 违章作业 | 高处坠落物体打击 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 | 1、脚手板进场前组织验收，验收合格后方可使用。公司安全科定期巡查。 2、项目部相关负责人应进行巡查。 3、项目部根据方案进行自检。 4、施工完毕后监理验收。 |
| 17 |  | 脚手板规格或材质不符合要求的 | 违章作业 | 高处坠落物体打击 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |
| 18 |  | 采用钢脚手板时挂钩未挂扣在水平杆上或挂钩未处于锁住状态 | 违章作业 | 高处坠落物体打击 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |
| 19 | 交底与验 收 | 脚手架搭设前未进行交底或交底未留有记录 | 违章作业 | 坍塌 | 3 | 6 | 15 | 270 | 二级/高度风险 | 1、架体搭设前编制的安全技术交底记录专人管理，公司安全科定期巡查。 2、项目部相关负责人应进行巡查。 3、项目部自检。 4、施工完毕后监理验收。 |
| 20 |  | 脚手架分段搭设分段使用未办理分段验收 | 违章作业 | 坍塌 | 3 | 1 | 15 | 45 | 四级/一般危险 |  |
| 21 |  | 脚手架搭设完毕未办理验收手续 | 违章作业 | 坍塌 | 1 | 6 | 7 | 42 | 四级/一般危险 |  |
| 22 |  | 未记录量化的验收内容 | 违章作业 | 其他伤害 | 3 | 2 | 3 | 18 | 四级/一般危险 |  |
| 23 | 架体防护 | 作业层脚手架外侧未在 1.2m 和 0.6m 高度设置上、 中两道防护栏杆 | 违章作业 | 高处坠落 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 | 1、搭设完毕项目部自检。 2、项目部相关负责人应进行巡查。 3、公司安全科巡查。 4、监理单位对作业层进行检查验收。 |
| 24 |  | 作业层未设置高度不小于 180 ㎜的挡脚板 | 违章作业 | 物体打击 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |
| 25 |  | 脚手架外侧未设置密目式安全网封闭或网间不严 | 违章作业 | 物体打击 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |
| 26 |  | 作业层未用安全平网双层兜底，且以下每隔 10m 未用安全平网封闭 | 违章作业 | 物体打击 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |
| 27 | 材质 | 杆件变形、锈蚀严重 | 管理缺陷 | 坍塌 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 | 1、 构配件进场前对 规格、型号、材质或产品质量进行检查，合格后方可进场。 2、使用过程中定期进行过程检查。 3、对工人进行交底， 发现不合格材质可报告安全员，更换合格构配件。 |
| 28 |  | 门架局部开焊 | 管理缺陷 | 坍塌 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |
| 29 |  | 构配件的规格、型号、材质或产品质量不符合规范 要求 | 管理缺陷 | 坍塌 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |
| 30 | 荷载 | 施工荷载超过设计规定 | 管理缺陷 | 坍塌 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 | 1、按方案堆放材料，公司安全科巡查施工现场。 |
| 31 |  | 荷载堆放不均匀 | 管理缺陷 | 坍塌 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 | 1、项目部安全员检查。 2、对工人进行安全技术交底。 3、对工人进行安全教育。 |
| 32 | 通道 | 未设置人员上下专用通道 | 管理缺陷 | 高处坠落 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |
| 33 |  | 通道设置不符合要求 | 管理缺陷 | 高处坠落 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |

表---碗扣式钢管脚手架拆装作业

| 序号 | 作业活动 | 危险因素 |  | 可能导致的事故 | 作业条件危险性评价 |  |  |  | 风险级别 | 控制措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | L | E | C | D |  |  |
| 1 | 施工方案 | 未编制专项施工方案或未进行设计计算 | 管理缺陷 | 坍塌 | 3 | 6 | 15 | 270 | 三级/显著危险 | 1、架体搭设前由项目技术负责人编制专项施工方案，并经公司技术负责人、总监理工程师审批，架体搭设高度超过 50m 的专项施工方案应按规定组织专家论证。 2、专项方案实施前应组织安全技术交底，并开展班前教育。 3、公司安全科巡查。 |
| 2 |  | 专项施工方案未按规定审核、审批或架体高度超过 50m 未按规定组织专家论证 | 管理缺陷 | 坍塌 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |
| 3 | 架体基础 | 未编制专项施工方案或未进行设计计算 | 管理缺陷 | 坍塌 | 3 | 6 | 15 | 270 | 二级/高度风险 | 1、架体基础实施前根据方案编制安全技术交底，并对班组相关人员进行交底。 2、架体基础作业前班组长组织班前安全教育。施工完毕后班组自检。 4、架体基础作业时项目部相关负责人应进行巡查。 5、公司安全科巡查。 6、施工完毕后监理验收。 |
| 4 |  | 架体基础不平、不实，不符合专项施工方案要求 | 管理缺陷 | 坍塌 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |
| 5 |  | 架体底部未设置垫板或垫板的规格不符合要求 | 违章作业 | 坍塌 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |
| 6 |  | 架体底部未按规范要求设置底座 | 违章作业 | 坍塌 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |
| 7 |  | 架体底部未按规范要求设置扫地杆 | 违章作业 | 坍塌 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |
| 8 |  | 未设置排水措施 | 违章作业 | 坍塌 | 3 | 6 | 15 | 270 | 二级/高度风险 |  |
| 9 | 架体稳定 | 架体与建筑结构未按规范要求拉结 | 违章作业 | 坍塌 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 | 1、项目部安全员根据技术负责人交底记录 、施工方案进行检查。 2、对工人进行安全技术交底及安全教育。 3、搭设完毕进行验收。 |
| 10 |  | 架体底层第一步水平杆处未按规范要求设置连墙件或未采用其它可靠措施固定 | 违章作业 | 坍塌 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |
| 11 |  | 连墙件未采用刚性杆件 | 违章作业 | 坍塌 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |
| 12 |  | 未按规范要求设置竖向专用斜杆或八字形斜撑 | 违章作业 | 坍塌 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |
| 13 |  | 竖向专用斜杆两端未固定在纵、横向水平杆与立杆汇交的碗扣结点处 | 违章作业 | 坍塌 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |
| 14 |  | 竖向专用斜杆或八字形斜撑未沿脚手架高度连续设置或角度不符合要求 | 违章作业 | 坍塌 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |
| 15 | 杆件锁件 | 立杆间距、水平杆步距超过规范要求 | 违章作业 | 坍塌 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 | 1、按照专项施工方案进行交底。 2、根据交底进行施工。加强过程自检，施工后进行验收。 |
| 16 |  | 未按专项施工方案设计的步距在立杆连接碗扣结 点处设置纵、横向水平杆 | 违章作业 | 坍塌 | 3 | 6 | 15 | 270 | 二级/高度风险 |  |
| 17 |  | 架体搭设高度超过 24 m 时，顶部 24m 以下的连 墙件层未按规定设置水平斜杆 | 违章作业 | 坍塌 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |
| 18 |  | 架体组装不牢或上碗扣紧固不符合要求 | 违章作业 | 坍塌 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |
| 19 | 脚手板 | 脚手板未满铺或铺设不牢、不稳 | 违章作业 | 高处坠落物体打击 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 | 1、脚手板进场前组织验收，验收合格后方可使用。公司安全科定期巡查。 2、项目部相关负责人应进行巡查。 |
| 20 |  | 脚手板规格或材质不符合要求 | 违章作业 | 高处坠落物体打击 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |
| 21 |  | 采用钢脚手板时挂钩未挂扣在横向水平杆上或挂 钩未处于锁住状态 | 违章作业 | 高处坠落物体打击 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 | 3、项目部根据方案进行自检。 4、施工完毕后监理验收。 |
| 22 | 交底与验收 | 架体搭设前未进行交底或交底未留有记录 | 管理缺陷 | 坍塌 | 3 | 6 | 3 | 54 | 四级/一般危险 | 1、架体搭设前编制的安全技术交底记录专人管理，公司安全科定期巡查。 2、项目部相关负责人应进行巡查。 3、项目部自检。 4、施工完毕后监理验收。 |
| 23 |  | 架体分段搭设分段使用未办理分段验收 | 管理缺陷 | 坍塌 | 3 | 1 | 15 | 45 | 四级/一般危险 |  |
| 24 |  | 架体搭设完毕未办理验收手续 | 管理缺陷 | 坍塌 | 1 | 6 | 7 | 42 | 四级/一般危险 |  |
| 25 |  | 未记录量化的验收内容 | 管理缺陷 | 其他伤害 | 3 | 2 | 3 | 18 | 四级/一般危险 |  |
| 26 | 架体防护 | 架体外侧未设置密目式安全网封闭或网间不严 | 违章作业 | 坍塌 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 | 1、搭设完毕项目部自 检。 2、项目部相关负责人应进行巡查。 3、公司安全科巡查。 4、监理单位对作业层进行检查验收。 |
| 27 |  | 作业层未在外侧立杆的 1.2m 和 0.6m 的碗扣结点 设置上、中两道防护栏杆 | 违章作业 | 高处坠落 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |
| 28 |  | 作业层外侧未设置高度不小于 180 ㎜的挡脚板 | 违章作业 | 物体打击 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |
| 29 |  | 作业层未用安全平网双层兜底，且以下每隔 10m 未用安全平网封闭 | 违章作业 | 物体打击 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |
| 30 | 材质 | 杆件弯曲、变形、锈蚀严重 | 管理缺陷 | 坍塌 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 | 1、构配件进场前对规 格、型号、材质或产品质量进行检查，合格后方可进场。 2、使用过程中定期进行过程检查。 3、对工人进行交底， 发现不合格材质可报告安全员，更换合格构配件。 |
| 31 |  | 钢管、构配件的规格、型号、材质或产品质量不 符合规范要求 | 管理缺陷 | 坍塌 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |
| 32 | 荷载 | 施工荷载超过设计规定 | 管理缺陷 | 坍塌 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 | 1、按方案堆放材料，公司安全科巡查施工现场。 2、项目部安全员检查。 3、对工人进行安全技术交底。 4、对工人进行安全教育。 |
| 33 |  | 荷载堆放不均匀 | 管理缺陷 | 坍塌 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |
| 34 | 通道 | 未设置人员上下专用通道 | 管理缺陷 | 高处坠落 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |
| 35 |  | 通道设置不符合要求 | 管理缺陷 | 高处坠落 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |

表---附着式升降脚手架拆装作业

| 序号 | 作业活动 | 危险因素 |  | 可能导致的事故 | 作业条件危险性评价 |  |  |  | 风险级别 | 控制措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | L | E | C | D |  |  |
| 1 | 施工方案 | 未编制专项施工方案或未进行设计计算 | 管理缺陷 | 坍塌 | 3 | 6 | 15 | 270 | 二级/高度风险 | 1、开工前公司安全管 理部门和技术管理部门进行交底。 2、施工前公司安全科和技术管理部门检查该项目专项施工方案编制情况。 |
| 2 |  | 专项施工方案未按规定审核、审批 | 管理缺陷 | 坍塌 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 | 1、开工前公司安全管 理部门和技术管理部门进行交底。 2、施工前公司安全科和技术部门检查该项目专项施工方案的审核、审批。 3、监理单位对专项施工方案的审核。审批进行检查。 4、施工管理人员未收到审核、审批完成的方案前，不得擅自施工。 |
| 3 |  | 脚手架提升高度超过 150m，专项施工方案未按规定组织专家论证 | 管理缺陷 | 坍塌 | 1 | 6 | 7 | 42 | 四级/一般危险 | 1、开工前公司安全管 理部门和技术管理部门进行交底。 2、施工前公司安全管 理部门、技术管理部门检查该项目专项施工方案编制情况。 3、监理单位进行施工前检查方案专家论证是否完成。 4、施工管理人员未得到 专家 论 证 的方 案前，不得擅自施工。 |
| 4 | 安全装置 | 未采用机械式的全自动防坠落装置或技术性能不符合规范要求 | 违章作业 | 坍塌 | 3 | 6 | 15 | 270 | 二级/高度风险 | 1、施工前对操作人员进行安全技术交底和班前教育。 2、按照方案设计的器材、安装位置、技术要求进行安装。 3、安装单位管理人员在施工时、使用前进行自检。 4、项目安全管理人员在安装前、安装过程中、使用前进行检查。 5、公司安全科对全过程进行检查。 6、监理单位对全过程进行检查。 |
| 5 |  | 防坠落装置与升降设备未分别独立固定在建筑结构处 | 违章作业 | 坍塌 | 3 | 6 | 15 | 270 | 二级/高度风险 |  |
| 6 |  | 防坠落装置未设置在竖向主框架处与建筑结构附着 | 违章作业 | 坍塌 | 3 | 6 | 15 | 270 | 二级/高度风险 |  |
| 7 |  | 未安装防倾覆装置或防倾覆装置不符合规范要求 | 违章作业 | 坍塌 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |
| 8 |  | 在升降或使用工况下，最上和最下两个防倾装置之间的最小间距不符合规范要求 | 违章作业 | 坍塌 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |
| 9 |  | 未安装同步控制或荷载控制装置 | 违章作业 | 坍塌 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |
| 10 |  | 同步控制或荷载控制误差不符合规范要求 | 违章作业 | 坍塌 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |
| 11 | 架体构造 | 架体高度大于 5 倍楼层高 | 违章作业 | 坍塌 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 | 1、施工前对操作人员进行安全技术交底和班前教育。 2、按照方案设计的高度、宽度、悬挑长度等要求进行安装。 3、安装单位管理人员在施工过程中、使用前进行自检。 4、项目安全管理人员全过程进行检查。 5、公司安全科全过程抽查、使用前验收。 6、监理单位进行全过程检查、使用前验收。 |
| 12 |  | 架体宽度大于 1.2m | 违章作业 | 坍塌 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |
| 13 |  | 直线布置的架体支承跨度大于 7m，或折线、曲线布置的架体支撑跨度的架体外侧距离大于 5.4m | 违章作业 | 坍塌 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |
| 14 |  | 架体的水平悬挑长度大于 2m 或水平悬挑长度未大于 2m 但大于跨度 1/2 | 违章作业 | 坍塌 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |
| 15 |  | 架体悬臂高度大于架体高度 2/5 或悬臂高度大于 6m | 违章作业 | 坍塌 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |
| 16 |  | 架体全高与支撑跨度的乘积大于 110 ㎡ | 违章作业 | 坍塌 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |
| 17 | 附着支座 | 未按竖向主框架所覆盖的每个楼层设置一道附着支座 | 违章作业 | 坍塌 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 | 1、施工前对操作人员进行安全技术交底和班前教育。 2、按照方案设计的位置、构件等要求进行安装。 3、在施工中、使用前安装单位管理人员进行自检。 4、项目安全管理人员过程检查、使用前验收。 5、公司安全科过程检查、使用前验收。 6、监理单位过程检查、使用前验收。 |
| 18 |  | 在使用工况时，未将竖向主框架与附着支座固定 | 违章作业 | 坍塌 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |
| 19 |  | 在升降工况时，未将防倾、导向的结构装置设置在附着支座处 | 违章作业 | 坍塌 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |
| 20 |  | 附着支座与建筑结构连接固定方式不符合规范要求 | 违章作业 | 坍塌 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |
| 21 | 架体安装 | 主框架和水平支撑桁架的结点未采用焊接或螺栓连接或各杆件轴线未交汇于主节点 | 违章作业 | 坍塌 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 | 1、施工前对操作人员进行安全技术交底和班前教育。 2、按照方案设计的连接方式、安装高度、剪刀撑的设置等要求进行安装。 3、在施工中、使用前安装单位管理人员进行自检。 4、项目安全管理人员过程检查、使用前验收。 5、公司安全科过程检查、使用前验收。 6、监理单位过程检查、使用前验收。 |
| 22 |  | 内外两片水平支承桁架的上弦和下弦之间设置的水平支撑杆件未采用焊接或螺栓连接 | 违章作业 | 坍塌 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |
| 23 |  | 架体立杆底端未设置在水平支撑桁架上弦各杆件汇交结点处 | 违章作业 | 坍塌 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |
| 24 |  | 与墙面垂直的定型竖向主框架组装高度低于架体高度 | 违章作业 | 坍塌 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |
| 25 |  | 架体外立面设置的连续式剪刀撑未将竖向主框架、水平支撑桁架和架体构架连成一体 | 违章作业 | 坍塌 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |
| 26 | 架体升降 | 两跨以上架体同时整体升降采用手动升降设备 | 违章作业 | 坍塌 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 | 1、施工前对操作人员进行安全技术交底和班前教育。 2、按照方案设计的升降方式、砼强度等要求进行安装。 3、在升降前安装单位管理人员进行自检。 4、项目安全管理人员升降前检查，升降式旁站。 5、公司安全科升降前检查，升降时旁站。 6、监理单位升降前检查，升降时旁站。 |
| 27 |  | 升降工况时附着支座在建筑结构连接处砼强度未达到设计要求或小于 C10 | 违章作业 | 坍塌 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |
| 28 |  | 升降时架体上有施工荷载或有人员停留 | 违章作业 | 坍塌 高处坠落 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |
| 29 | 检查验收 | 构配件进场未办理验收 | 管理缺陷 | 坍塌 | 3 | 3 | 7 | 63 | 四级/一般危险 | 1、施工前进行安全技术交底。 2、项目管理人员进行进场时验收。 3、公司安全管理人员对此进行检查。 4、监理单位管理人员对此进行检查、验收。 |
| 30 |  | 分段安装、分段使用未办理分段验收 | 管理缺陷 | 坍塌 | 3 | 1 | 15 | 45 | 四级/一般危险 | 1、施工前进行安全技术交底。 2、公司安全管理人员对此进行检查。 3、监理单位管理人员对此进行检查。 4、安装人员在未经验收前不得进行下一步施工。 |
| 31 |  | 架体安装完毕未履行验收程序或验收表未经责任 人签字 | 管理缺陷 | 坍塌 | 3 | 3 | 7 | 63 | 四级/一般危险 | 1、施工前进行安全技术交底。 2、安装单位管理人员进行自检。 3、项目管理人员对此进行检查。 4、公司安全管理人员对此进行检查。 5、监理单位管理人员对此进行检查。 |
| 32 |  | 每次提升前未留有具体检查记录 | 管理缺陷 | 坍塌 | 3 | 6 | 3 | 54 | 四级/一般危险 | 1、施工前进行安全技术交底。 2、安装单位管理人员进检查、验收。 3、项目管理人员进行检查、验收。 4、公司安全科进行检查、验收。 5、监理单位进行检查、验收。 |
| 33 |  | 每次提升后、使用前未履行验收手续或资料不全 | 管理缺陷 | 坍塌 | 3 | 6 | 3 | 54 | 四级/一般危险 |  |
| 34 | 脚手板 | 脚手板未满铺或铺设不严、不牢 | 管理缺陷 | 高处坠落物体打击 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 | 1、施工前进行安全技术交底。 2、安装单位管理人员进行自检。 3、项目管理人员进行材料进场时验收、施工过程中检查。 4、公司安全科使用前验收。 5、监理单位进行材料进场验收、使用前验收。 |
| 35 |  | 作业层与建筑结构之间空隙封闭不严 | 管理缺陷 | 高处坠落物体打击 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |
| 36 |  | 脚手板规格、材质不符合要求 | 违章作业 | 高处坠落物体打击 | 3 | 6 | 15 | 270 | 二级/高度风险 |  |
| 37 | 防护 | 脚手架外侧未采用密目式安全网封闭或网间不严 | 违章作业 | 物体打击 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 | 1、施工前对操作人员进行安全技术交底和班前教育。 2、按照方案设计的高 度等要求进行安装。 3、搭设中操作人员进行自检。 4、项目安全管理人员全程检查、使用前验收。 5、公司安全科使用前验收。 6、监理单位搭设完验收。 |
| 38 |  | 作业层未在高度 1.2m 和 0.6m 处设置上、中两道防护栏杆 | 违章作业 | 高处坠落 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |
| 39 |  | 作业层未设置高度不小于 180 ㎜的挡脚板 | 违章作业 | 物体打击 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |
| 40 | 操作 | 操作前未向有关技术人员和作业人员进行安全技术交底 | 管理缺陷 | 坍 塌 高处坠落 | 3 | 6 | 15 | 270 | 二级/高度风险 | 1、施工前对操作工进行安全技术交底。 2、项目管理人员对此进行检查。 3、公司安全科对此进行检查。 4、监理单位对此进行检查。 |
| 41 |  | 作业人员未经培训或未定岗定责 | 管理缺陷 | 坍 塌 高处坠落 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |
| 42 |  | 安装拆除单位资质不符合要求或特种作业人员未持证上岗 | 管理缺陷 | 坍 塌 高处坠落 | 3 | 6 | 15 | 270 | 二级/高度风险 |  |
| 43 |  | 安装、升降、拆除时未采取安全警戒 | 管理缺陷 | 物体打击 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |
| 44 |  | 荷载不均匀或超载 | 管理缺陷 | 坍塌 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |

表---承插型盘扣式钢管支架作业

| 序号 | 作业活动 | 危险因素 |  | 可能导致的事故 | 作业条件危险性评价 |  |  |  | 风险级别 | 控制措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | L | E | C | D |  |  |
| 1 | 施工方案 | 未编制专项施工方案或搭设高度超过 24m 未另行专门设计和计算 | 管理缺陷 | 坍塌 | 3 | 6 | 15 | 270 | 二级/高度风险 | 1、开工前进行安全技术交底。 2、施工前公司安全科和技术管理部门检查该项目专项施工方案编制、审批情况。 |
| 2 |  | 专项施工方案未按规定审核、审批 | 管理缺陷 | 坍塌 | 3 | 6 | 15 | 270 | 二级/高度风险 |  |
| 3 | 架体基础 | 架体基础不平、不实、不符合方案设计要求 | 管理缺陷 | 坍塌 | 3 | 6 | 15 | 270 | 二级/高度风险 | 1、施工前对操作人员进行安全技术交底和班前教育。 2、按照方案设计的要求进行搭设。 3、搭设中操作人员进行自检。 4、项目安全管理人员全程检查、使用前验收。 5、公司安全科使用前验收。 6、监理单位搭设完验收。 |
| 4 |  | 架体立杆底部缺少垫板或垫板的规格不符合规范要求 | 违章作业 | 坍塌 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |
| 5 |  | 架体立杆底部未按要求设置底座 | 违章作业 | 坍塌 | 3 | 6 | 15 | 270 | 二级/高度风险 |  |
| 6 |  | 未按规范要求设置纵、横向扫地杆 | 违章作业 | 坍塌 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |
| 7 |  | 未设置排水措施 | 违章作业 | 坍塌 | 3 | 6 | 15 | 270 | 二级/高度风险 |  |
| 8 | 架体稳定 | 架体与建筑结构未按规范要求拉结 | 违章作业 | 坍塌 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 | 1、施工前对操作人员进行安全技术交底和班前教育。 2、按照方案设计的要求进行搭设。 3、搭设中操作人员进行自检。 4、项目安全管理人员全程检查、使用前验收。 5、公司安全科使用前验收。 6、监理单位搭设完验收。 |
| 9 |  | 架体底层第一步水平杆处未按规范要求设置连墙件或未采用其它可靠措施固定 | 违章作业 | 坍塌 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |
| 10 |  | 连墙件未采用刚性杆件 | 违章作业 | 坍塌 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |
| 11 |  | 未按规范要求设置竖向斜杆或剪刀撑 | 违章作业 | 坍塌 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |
| 12 |  | 竖向斜杆两端未固定在纵、横向水平杆与立杆汇交 的盘扣结点处 | 违章作业 | 坍塌 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |
| 13 |  | 斜杆或剪刀撑未沿脚手架高度连续设置或角度不符合要求 | 违章作业 | 坍塌 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |
| 14 | 杆件 | 架体立杆间距、水平杆步距超过规范要求 | 违章作业 | 坍塌 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 | 1、施工前对操作人员进行安全技术交底和班前教育。 2、按照方案设计的要求进行搭设。 3、搭设中操作人员进行自检。 4、项目安全管理人员全程检查、使用前验收。 5、公司安全科使用前验收。 6、监理单位搭设完验收。 |
| 15 |  | 未按专项施工方案设计的步距在立杆连接盘处设置纵、横向水平杆 | 违章作业 | 坍塌 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |
| 16 |  | 双排脚手架的每步水平杆层，当无挂扣钢脚手板时 未按规范要求设置水平斜杆 | 违章作业 | 坍塌 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |
| 17 | 脚手板 | 脚手板不满铺或铺设不牢、不稳 | 违章作业 | 高处坠落物体打击 | 3 | 6 | 15 | 270 | 二级/高度风险 | 1、施工前进行安全技术交底。 2 、施工人员进行自检。 3、项目管理人员对材料进场前验收、施工检查。 4、公司安全科进行搭设后检查。 5、监理单位进行搭设后检查。 |
| 18 |  | 脚手板规格或材质不符合要求 | 违章作业 | 高处坠落物体打击 | 3 | 6 | 15 | 270 | 二级/高度风险 |  |
| 19 |  | 采用钢脚手板时挂钩未挂扣在水平杆上或挂钩未处于锁住状态 | 违章作业 | 高处坠落物体打击 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |
| 20 | 交底与验收 | 脚手架搭设前未进行交底或未留有交底记录 | 违章作业 | 坍塌 | 3 | 2 | 15 | 90 | 三级/显著危险 | 1、施工前进行安全技术交底。 2、项目管理人员进行分段检查、验收。 3、公司安全科进行分段检查、验收。 4、监理单位进行分段检查、验收。 |
| 21 |  | 脚手架分段搭设分段使用未办理分段验收 | 违章作业 | 坍塌 | 3 | 1 | 15 | 45 | 四级/一般危险 |  |
| 22 |  | 脚手架搭设完毕未办理验收手续 | 违章作业 | 坍塌 | 3 | 1 | 15 | 45 | 四级/一般危险 |  |
| 23 |  | 未记录量化的验收内容 | 违章作业 | 其他伤害 | 3 | 2 | 3 | 18 | 四级/一般危险 |  |
| 24 | 架体防护 | 架体外侧未设置密目式安全网封闭或网间不严 | 违章作业 | 坍 塌 物体打击 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 | 1、施工前对操作人员 进行安全技术交底和班前教育。 2、按照方案设计要求进行安装。 3、搭设中操作人员进行自检。 4、项目安全管理人员全程检查、使用前验收。 5、公司安全科使用前验收。 6、监理单位使用前验收。 |
| 25 |  | 作业层未在外侧立杆的 1m 和 0.5m 的盘扣节点处设置上、中两道水平防护栏杆 | 违章作业 | 高处坠落 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |
| 26 |  | 作业层外侧未设置高度不小于 180 ㎜的挡脚板 | 违章作业 | 物体打击 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |
| 27 | 杆件 接长 | 立杆竖向接长位置不符合要求 | 违章作业 | 坍塌 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 | 1、施工前对操作人员进行安全技术交底和班前教育。 2、按照方案设计要求进行安装。 3、搭设中操作人员进行自检。 4、项目安全管理人员全程检查、使用前验收。 5、公司安全科使用前验收。 6、监理单位使用前验收。 |
| 28 |  | 搭设悬挑脚手架时，立杆的承插接长部位未采用螺 栓作为立杆连接件固定 | 违章作业 | 坍塌 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |
| 29 |  | 剪刀撑的斜杆接长不符合要求 | 违章作业 | 坍塌 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |
| 30 | 架体内 封闭 | 作业层未用安全平网双层兜底，且以下每隔 10m 未用安全平网封闭 | 违章作业 | 物体打击高处坠落 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 | 1、施工前对操作人员进行安全技术交底和班前教育。 2、按照方案设计要求进行安装。 3、搭设中操作人员进行自检。 4、项目安全管理人员全程检查、使用前验收。 5、公司安全科使用前验收。 6、监理单位使用前验收。 |
| 31 |  | 作业层与主体结构间的空隙未封闭 | 违章作业 | 物体打击 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |
| 32 | 材质 | 钢管、构配件的规格、型号、材质或产品质量不符 合规范要求 | 管理缺陷 | 坍塌 | 3 | 6 | 15 | 270 | 二级/高度风险 | 1、施工前进行安全技术交底。 2、项目管理人员对此进场前检查、验收。 3、公司安全科进行检查。 4 、监理单位进行检查、验收。 |
| 33 |  | 钢管弯曲、变形、锈蚀严重 | 管理缺陷 | 坍塌 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |
| 34 | 通道 | 未设置人员上下专用通道 | 管理缺陷 | 高处坠落 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 | 1、施工前对操作人员进行安全技术交底和班前教育。 2、按照方案设计要求进行安装。 3、搭设中操作人员进行自检。 4、项目安全管理人员全程检查、使用前验收。 5、公司安全科使用前验收。 6、监理单位使用前验收。 |
| 35 |  | 通道设置不符合要求 | 管理缺陷 | 高处坠落 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |

表---高处作业与吊篮作业

| 序号 | 作业活动 | 危险因素 |  | 可能导致的事故 | 作业条件危险性评价 |  |  |  | 风险级别 | 控制措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | L | E | C | D |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 | 6 | 15 | 270 | 二级/高度风险 | 1、开工前公司安全管 |
| 1 |  | 未编制专项施工方案或未对吊篮支架支撑处结构的承载力进行验算 | 管理缺陷 | 高处坠落 |  |  |  |  |  | 理部门和技术管理部 门对项目进行安全技 |
|  | 施工方案 |  |  |  |  |  |  |  |  | 术交底。 2、施工前公司安全科和技术管理部 |
| 2 |  | 专项施工方案未按规定审核、审批 | 管理缺陷 | 高处坠落 | 1 | 6 | 7 | 42 | 四级/一般危险 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 门检查该项目专项施 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 工方案编制、审批情 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 况。 |
|  |  |  |  |  | 3 | 6 | 15 | 270 | 二级/高度风险 | 1、施工前对操作人员 |
| 3 |  | 未安装安全锁或安全锁失灵 | 违章作业 | 高处坠落 |  |  |  |  |  | 进行安全技术交底和 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 班前教育。 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2、按照方案设计要求 |
| 4 |  | 安全锁超过标定期限仍在使用 | 违章作业 | 高处坠落 | 3 | 6 | 15 | 270 | 二级/高度风险 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 进行安装。 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3、安装操作人员进行 |
|  | 安全 |  |  |  |  |  |  |  |  | 自检。 |
| 5 | 装置 | 未设置挂设安全带专用安全绳及安全锁扣，或安全 绳未固定在建筑物可靠位置 | 违章作业 | 高处坠落 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 | 4、项目安全管理人员 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 全程检查、使用前验 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 收。 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5、公司安全科使用前验收。 |
| 6 |  | 吊篮未安装上限位装置或限位装置失灵 | 违章作业 | 高处坠落 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6、监理单位使用前验 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 收。 |
| 7 |  | 悬挂机构前支架支撑在建筑物女儿墙上或挑檐边缘 | 违章作业 | 高处坠落 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 | 1、施工前对操作人员 进行安全技术交底和班前教育。 |
| 8 |  | 前梁外伸长度不符合产品说明书规定 | 违章作业 | 高处坠落 | 1 | 6 | 7 | 42 | 四级/一般危险 | 2、按照方案设计要求进行安装。 |
| 9 |  | 前支架与支撑面不垂直或脚轮受力 | 违章作业 | 高处坠落 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3、安装操作人员进行 |
|  | 悬挂 |  |  |  |  |  |  |  |  | 自检。 |
| 10 | 机构 | 前支架调节杆未固定在上支架与悬挑梁连接的结点处 | 违章作业 | 高处坠落 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 | 4、项目安全管理人员 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 全程检查、使用前验 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 收。 |
| 11 |  | 使用破损的配重件或采用其他替代物 | 违章作业 | 高处坠落 | 3 | 6 | 15 | 270 | 二级/高度风险 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5、公司安全科使用前验收。 |
| 12 |  | 配重件的重量不符合设计规定 | 违章作业 | 高处坠落 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 | 6、监理单位使用前验收。 |
|  |  |  |  |  | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 | 1、施工前对操作人员 |
| 13 |  | 钢丝绳磨损、断丝、变形、锈蚀达到报废标准 | 违章作业 | 高处坠落 |  |  |  |  |  | 进行安全技术交底和班前教育。 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2、按照方案设计要求进行安装。 |
| 14 |  | 安全绳规格、型号与工作钢丝绳不相同或未独立悬 挂 | 违章作业 | 高处坠落 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3、安装操作人员进行 |
|  | 钢丝绳 |  |  |  |  |  |  |  |  | 自检。 |
| 15 |  | 安全绳不悬垂 | 违章作业 | 高处坠落 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 | 4、项目安全管理人员 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 全程检查、使用前验收。 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5、公司安全科使用前验收。 |
| 16 |  | 利用吊篮进行电焊作业未对钢丝绳采取保护措施 | 违章作业 | 高处坠落 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6、监理单位使用前验收。 |
| 17 | 安装 | 使用未经检测或检测不合格的提升机 | 违章作业 | 高处坠落 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 | 1、施工前进行安全技 术交底。 2、安装单位管理人员进行自检。 3、项目管理人员进行检查。 4、公司安全科进行检查。 5 、监理单位进行检查。 |
|  | 升降操作 |  |  |  | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 | 1、施工前进行安全技 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 术交底。 |
| 18 |  | 吊篮平台组装长度不符合规范要求 | 违章作业 | 高处坠落 |  |  |  |  |  | 2、安装单位管理人员 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 进行自检。 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3、项目管理人员构配 |
| 19 |  | 吊篮组装的构配件不是同一生产厂家的产品 | 违章作业 | 高处坠落 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 件进场验收、安装检 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 查。 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4、公司安全科 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 进行检查。 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5、监理单位进行进场 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收、安装检查。 |
|  |  |  |  |  | 3 | 6 | 15 | 270 | 二级/高度风险 | 1、施工前进行安全技术交底和三级安全教育。 2、班组管理人员进检查。 3、项目管理人员进行检查。 4、公司安全科进行检查。 5 、监理单位进行检查。 |
| 20 |  | 操作升降人员未经培训合格 | 违章作业 | 高处坠落 |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | 吊篮内作业人员数量超过 2 人 | 违章作业 | 高处坠落 | 3 | 6 | 15 | 270 | 二级/高度风险 |  |
| 22 |  | 吊篮内作业人员未将安全带使用安全锁扣正确挂置在独立设置的专用安全绳上 | 违章作业 | 高处坠落 | 1 | 6 | 15 | 270 | 二级/高度风险 |  |
| 23 |  | 吊篮正常使用，人员未从地面进入篮内 | 违章作业 | 高处坠落 | 3 | 2 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |
|  |  |  |  |  | 3 | 6 | 3 | 54 | 四级/一般危险 | 1、施工前进行安全技术交底。 |
| 24 |  | 未履行验收程序或验收表未经责任人签字 | 管理缺陷 | 高处坠落 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 、班组人员进行自检。 |
|  | 交底与 验收 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3、项目管理人员进行检查。 4、公司安全科进行检查。 |
| 25 |  | 每天班前、班后未进行检查 | 管理缺陷 | 高处坠落 | 3 | 6 | 7 | 126 | 三级/显著危险 |  |
| 26 |  | 吊篮安装、使用前未进行交底 | 管理缺陷 | 高处坠落 | 1 | 6 | 1 | 90 | 三级/显著危险 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 、监理单位进行检查。 |
|  |  |  |  |  | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 | 1、施工前对操作人员进行安全技术交底和班前教育。 2、按照方案设计要求进行安装。 3、安装操作人员进行自检。 4、项目安全管理人员全程检查、使用前验收。 5、公司安全科使用前验收。 6、监理单位使用前验收。 |
| 27 |  | 吊篮平台周边的防护栏杆或挡脚板的设置不符合规范要求 | 管理缺陷 | 物体打击 |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  | 多层作业未设置防护顶板 | 管理缺陷 | 物体打击 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |
|  | 防护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 吊篮稳定 | 吊篮作业未采取防摆动措施 | 违章作业 | 高处坠落 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 | 1、施工前对操作人员进行安全技术交底和班前教育。 2、按照方案设计要求进行安装。 3、安装操作人员进行自检。 4、项目安全管理人员全程检查、使用前验收。 5、公司安全科使用前验收。 6、监理单位使用前验收。 |
| 30 |  | 吊篮钢丝绳不垂直或吊篮距建筑物空隙过大 | 违章作业 | 高处坠落 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |
| 31 | 荷载 | 施工荷载超过设计规定 | 管理缺陷 | 高处坠落 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 | 1、施工前对操作人员 进行安全技术交底和班前教育。 2、按照方案设计要求进行安装、堆放。 3、安装操作人员进行自检，不得利用吊篮作为垂直运输设备。 4、项目安全管理人员全程检查、使用前验收。 5、公司安全科使用前验收。 6、监理单位使用前验收。 |
| 32 |  | 荷载堆放不均匀 | 管理缺陷 | 高处坠落 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |
| 33 |  | 利用吊篮作为垂直运输设备 | 违章作业 | 高处坠落 | 3 | 6 | 15 | 270 | 二级/高度风险 |  |

表---满堂式脚手架拆装作业

| 序号 | 作业活动 | 危险因素 |  | 可能导致的事故 | 作业条件危险性评价 |  |  |  | 风险级别 | 控制措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | L | E | C | D |  |  |
| 1 | 施工方案 | 未编制专项施工方案或未进行设计计算 | 管理缺陷 | 坍塌 | 3 | 6 | 15 | 270 | 二级/高度风险 | 1、开工前公司安全科和技术管理部门对项目进行安全技术交底。 2、施工前公司安全科和技术管理部门检查该项目专项施工方案编制、审批情况。 |
| 2 |  | 专项施工方案未按规定审核、审批 | 管理缺陷 | 坍塌 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |
| 3 | 架体基础 | 架体基础不平、不实、不符合专项施工方案要求 | 管理缺陷 | 坍塌 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 | 1、施工前对操作人员进行安全技术交底和班前教育。 2、按照方案设计要求进行搭设。 3、搭设时操作人员进行自检。 4、项目安全管理人员全程检查、使用前验收。 5、公司安全科使用前验收。 6、监理单位使用前验收。 |
| 4 |  | 架体底部未设置垫木或垫木的规格不符合要求 | 违章作业 | 坍塌 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |
| 5 |  | 架体底部未按规范要求设置底座 | 违章作业 | 坍塌 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |
| 6 |  | 架体底部未按规范要求设置扫地杆 | 违章作业 | 坍塌 | 3 | 6 | 15 | 270 | 二级/高度风险 |  |
| 7 |  | 未设置排水措施 | 违章作业 | 坍塌 | 3 | 6 | 15 | 270 | 二级/高度风险 |  |
| 8 | 架体稳定 | 架体四周与中间未按规范要求设置竖向剪刀撑或专用斜杆 | 违章作业 | 坍塌 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 | 1、施工前对操作人员 进行安全技术交底和班前教育。 2、按照方案设计要求进行剪刀撑拉结和刚性连接的搭设。 3、搭设时操作人员进行自检。 4、项目安全管理人员全程检查、使用前验收。 5、公司安全科使用前验收。 6、监理单位使用前验收。 |
| 9 |  | 未按规范要求设置水平剪刀撑或专用水平斜杆 | 违章作业 | 坍塌 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |
| 10 |  | 架体高宽比大于 2 时未按要求采取与结构刚性连结或扩大架体底脚等措施 | 违章作业 | 坍塌 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |
| 11 | 杆件锁件 | 架体搭设高度超过规范或设计要求 | 违章作业 | 坍塌 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 | 1、施工前对操作人员进行安全技术交底和班前教育。 2、按照方案设计要求进行搭设。 3、搭设时操作人员进行自检。 4、项目安全管理人员全程检查、使用前验收。 5、公司安全科使用前验收。 6、监理单位使用前验收。 |
| 12 |  | 架体立杆间距水平杆步距超过规范要求 | 违章作业 | 坍塌 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |
| 13 |  | 杆件接长不符合要求 | 违章作业 | 坍塌 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |
| 14 |  | 架体搭设不牢或杆件结点紧固不符合要求 | 违章作业 | 坍塌 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |
| 15 | 脚手板 | 脚手板不满铺或铺设不牢、不稳 | 违章作业 | 高处坠落物体打击 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 | 1、施工前进行安全技术交底。 2、班组人员自检。 3、项目管理人员材料进场验收、和搭设检查。 4、公司安全科进行检查。 5、监理单位进行检查 |
| 16 |  | 脚手板规格或材质不符合要求 | 违章作业 | 高处坠落物体打击 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |
| 17 |  | 采用钢脚手板时挂钩未挂扣在水平杆上或挂钩未处于锁住状态 | 违章作业 | 高处坠落物体打击 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |
| 18 | 交底与验收 | 架体搭设前未进行交底或交底未留有记录 | 管理缺陷 | 坍塌 | 6 | 3 | 15 | 270 | 二级/高级危险 | 1、施工前对操作人员进行安全技术交底和班前教育留有记录。 3、操作人员进行分段搭设自检。 4、项目安全管理人员进行分段验收、量化验收内容。 5、公司安全科进行分段验收。 6、监理单位进行分段验收。 |
| 19 |  | 架体分段搭设分段使用未办理分段验收 | 管理缺陷 | 坍塌 | 3 | 1 | 15 | 45 | 四级/一般危险 |  |
| 20 |  | 架体搭设完毕未办理验收手续 | 管理缺陷 | 坍塌 | 3 | 1 | 15 | 45 | 四级/一般危险 |  |
| 21 |  | 未记录量化的验收内容 | 管理缺陷 | 坍塌 | 3 | 2 | 3 | 18 | 四级/一般危险 |  |
| 22 | 架体防护 | 作业层脚手架周边，未在高度 1.2m 和 0.6m 处设置上、中两道防护栏杆 | 违章作业 | 高处坠落 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 | 1、施工前对操作人员进行安全技术交底和班前教育。 2、按照方案设计要求进行防护栏杆、安全平网的搭设。 3、搭设时操作人员进行自检。 4、项目安全管理人员全程检查、使用前验收。 5、公司安全科搭设完验收。 6、监理单位搭设完验收。 |
| 23 |  | 作业层外侧未设置 180mm 高挡脚板 | 违章作业 | 物体打击 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |
| 24 |  | 作业层未用安全平网双层兜底，且以下每隔 10m 未用安全平网封闭 | 违章作业 | 高处坠落 物体打击 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |
|  | 材质 | 钢管、构配件的规格、型号、材质或产品质量不符 合规范要求 | 管理缺陷 | 坍塌 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 | 1、施工前进行安全技术交底。 2、项目管理人员对材料进场前检查、验收。 3、公司安全科进行检查。 4 、监理单位进行检查、验收。 |
| 26 |  | 杆件弯曲、变形、锈蚀严重 | 管理缺陷 | 坍塌 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |
|  |  |  |  |  | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 | 1、施工前对操作人员进行安全技术交底和班前教育。 2、按照方案设计要求进行堆放。 3、搭设时操作人员进行自检。 4、项目安全管理人员全程检查、使用前验收。 5、公司安全科使用前验收。 6、监理单位使用前验收。 |
| 27 |  | 施工荷载超过设计规定 | 管理缺陷 | 坍塌 |  |  |  |  |  |  |
|  | 荷载 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  | 荷载堆放不均匀 | 管理缺陷 | 坍塌 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |
|  |  |  |  |  | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 | 1、施工前对操作人员进行安全技术交底和班前教育。 2、按照方案设计要求进行通道搭设。 3、搭设时操作人员进行自检。 4、项目安全管理人员全程检查、使用前验收。 5、公司安全科使用前验收。 6、监理单位使用前验收。 |
| 29 |  | 未设置人员上下专用通道 | 管理缺陷 | 坍塌 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  | 通道设置不符合要求 | 管理缺陷 | 坍塌 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |

表---基坑支护、土方作业

| 序号 | 作业活动 | 危险因素 |  | 可能导致的事故 | 作业条件危险性评价 |  |  |  | 风险级别 | 控制措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | L | E | C | D |  |  |
| 1 | 施工方案 | 深基坑施工未编制支护方案 | 管理缺陷 | 坍塌 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 | 1、开工前公司安全管 理部门和技术管理部门进行安全技术交底。 2、施工前公司安全科和技术管理部门检查该项目专项施工方案编制、审批、论证情况。 3、监理单位检查项目专项施工方案编制、审批、论证情况。 |
| 2 |  | 基坑深度超过 5m 未编制专项支护设计 | 管理缺陷 | 坍塌 | 6 | 3 | 15 | 270 | 二级/高级危险 |  |
| 3 |  | 开挖深度 3m 及以上未编制专项方案 | 管理缺陷 | 坍塌 | 6 | 3 | 15 | 270 | 二级/高级危险 |  |
| 4 |  | 开挖深度 5m 及以上专项方案未经过专家论证 | 管理缺陷 | 坍塌 | 6 | 3 | 15 | 270 | 二级/高级危险 |  |
| 5 |  | 支护设计及土方开挖方案未经审批 | 管理缺陷 | 坍塌 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |
| 6 |  | 施工方案针对性差不能指导施工 | 管理缺陷 | 坍塌 | 3 | 6 | 7 | 126 | 三级/显著危险 |  |
| 7 | 临边防护 | 深度超过 2m 的基坑施工未采取临边防护措施 | 违章作业 | 高处坠落 | 3 | 6 | 7 | 126 | 三级/显著危险 | 1、施工前对操作人员进行安全技术交底和班前教育。 2、按照方案设计要求进行搭设。 3、搭设时操作人员进 行自检。 4、项目安全管理人员全程检查、使用前验收。 5、公司安全科使用前验收。 6、监理单位使用前验收。 |
| 8 |  | 临边及其它防护不符合要求 | 管理缺陷 | 高处坠落物体打击 | 3 | 6 | 7 | 126 | 三级/显著危险 |  |
| 9 | 基坑支护及支撑拆除 | 坑槽开挖设置安全边坡不符合安全要求 | 违章作业 | 坍塌 | 6 | 3 | 15 | 270 | 二级/高级危险 | 1、施工前对操作人员进行安全技术交底和班前教育。 2、按照方案设计要求进行坑槽开挖、支护、支撑拆除等施工。 3、施工时操作人员进行自检。 4、项目安全管理人员全程检查、使用前验收。 5、公司安全科全过程检查、验收。 6、监理单位全过程检查、验收。 |
| 10 |  | 特殊支护的作法不符合设计方案 | 管理缺陷 | 坍塌 | 6 | 3 | 15 | 270 | 二级/高级危险 |  |
| 11 |  | 支护设施已产生局部变形又未采取措施调整 | 管理缺陷 | 坍塌 | 6 | 3 | 15 | 270 | 二级/高级危险 |  |
| 12 |  | 砼支护结构未达到设计强度提前开挖，超挖 | 违章作业 | 坍塌 | 6 | 3 | 15 | 270 | 二级/高级危险 |  |
| 13 |  | 支撑拆除没有拆除方案 | 管理缺陷 | 坍塌 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |
| 14 |  | 未按拆除方案施工 | 违章作业 | 坍塌 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |
| 15 |  | 用专业方法拆除支撑，施工队伍没有专业资质 | 管理缺陷 | 坍塌 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |
| 16 | 基坑降排水 | 高水位地区深基坑内未设置有效降水措施 | 违章作业 | 坍塌 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 | 1、施工前对操作人员进行安全技术交底和班前教育。 2、按照方案设计要求进行降水、排水施工。 3、施工时操作人员进 |
| 17 |  | 深基坑边界周围地面未设置排水沟 | 违章作业 | 坍塌 | 3 | 6 | 15 | 270 | 二级/高度风险 |  |
| 18 |  | 基坑施工未设置有效排水措施 | 违章作业 | 坍塌 | 3 | 6 | 15 | 270 | 三级/显著危险 | 行自检。 4、项目安全管理人员全程检查、使用前验收。 5、公司安全科全过程检查。 6、监理单位全过程检查。 |
| 19 |  | 深基础施工采用坑外降水，未采取防止临近建筑和 管线沉降措施 | 违章作业 | 坍塌 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |
| 20 | 坑边荷载 | 积土、料具堆放距槽边距离小于设计规定 | 管理缺陷 | 坍塌 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 | 1、施工前对操作人员 进行安全技术交底和班前教育。 2、按照方案设计要求槽边不得堆放物料、机械设备。 3、施工时操作人员进行自检。 4、项目安全管理人员全程检查。 5、公司安全科全过程检查。 6、监理单位全过程检查。 |
| 21 |  | 机械设备施工与槽边距离不符合要求且未采取措施 | 管理缺陷 | 坍塌 | 6 | 3 | 15 | 270 | 二级/高级危险 |  |
| 22 | 上下通道 | 人员上下未设置专用通道 | 管理缺陷 | 高处坠落 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 | 1、施工前进行安全技 术交底。 2、班组人员自检。 3、项目管理人员进行检查。 4、公司安全科进行检查。 5、监理单位进行检查。 |
| 23 |  | 设置的通道不符合要求 | 管理缺陷 | 高处坠落 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |
| 24 | 土方开挖 | 施工机械进场未经验收 | 管理缺陷 | 机械伤害 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 | 1、施工前对操作人员 进行安全技术交底和班前教育。 2、按照方案设计要求进行开挖。 3、施工时操作人员进行自检。 4、项目安全管理人员全程检查、使用前验收。 5、公司安全科全过程检查、验收。 6、设备进场前验收。 |
| 25 |  | 挖土机作业时，有人员进入挖土机作业半径内 | 管理缺陷 | 机械伤害 | 3 | 2 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |
| 26 |  | 挖土机作业位置不牢、不安全 | 管理缺陷 | 机械伤害 | 3 | 2 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |
| 27 |  | 司机无证作业 | 违章作业 | 机械伤害 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |
| 28 |  | 未按规定程序挖土或超挖 | 违章作业 | 坍塌 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |
| 29 | 基坑支护变形监测 | 未按规定进行基坑工程监测 | 违章作业 | 坍塌 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 | 1、施工前进行安全技 术交底。 2、项目部管理人员对此检查。 3、公司安全科对此进行检查。 4、监理单位对此进行检查。 |
| 30 |  | 未按规定对毗邻建筑物和重要管线和道路进行沉降观测 | 违章作业 | 坍塌 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |
| 31 | 作业环境 | 基坑内作业人员缺少安全作业面 | 管理缺陷 | 坍塌 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 | 1、施工前进行安全技术交底。 2、班组人员自检。 3、项目管理人员进行检查。 4、公司安全科进行检查。 5、监理单位进行检查。 |
| 32 |  | 垂直作业上下未采取隔离防护措施 | 管理缺陷 | 物体打击 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |
| 33 |  | 光线不足，未设置足够照明 | 管理缺陷 | 其他伤害 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |

表---模板支架作业

| 序号 | 作业活动 | 危险因素 |  | 可能导致的事故 | 作业条件危险性评价 |  |  |  | 风险级别 | 控制措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | L | E | C | D |  |  |
| 1 | 施工方案 | 未按规定编制专项施工方案或结构设计未经设计计算 | 管理缺陷 | 坍塌 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 | 1、开工前公司安全科和技术管理部门进行安全技术交底。 2、施工前公司安全科和技术管理部门检查该项目专项施工方案编制、审批、论证情况。 3、监理单位检查项目专项施工方案编制、审批、论证情况 4、施工管理人员未得到专家论证的方案前， 不得擅自施工。 |
| 2 |  | 专项施工方案未经审核、审批 | 管理缺陷 | 坍塌 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |
| 3 |  | 超过一定规模的模板支架，专项施工方案未按规定 组织专家论证 | 管理缺陷 | 坍塌 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |
| 4 |  | 专项施工方案未明确混凝土浇筑方式 | 管理缺陷 | 坍塌 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |
| 5 | 立杆基础 | 立杆基础承载力不符合设计要求 | 管理缺陷 | 坍塌 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 | 1、施工前对操作人员进行安全技术交底和班前教育。 2、按照方案设计要求进行基础、排水施工。 3、施工时操作人员进行自检。 4、项目安全管理人员全程检查、搭设完验收。 5、公司安全科全过程检查、搭设完验收。 6、监理单位全过程检查、搭设完验收。 |
| 6 |  | 基础未设排水设施 | 管理缺陷 | 坍塌 | 3 | 6 | 15 | 270 | 二级/高度风险 |  |
| 7 |  | 立杆底部未设置底座、垫板或垫板规格不符合规范 要求 | 管理缺陷 | 坍塌 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |
| 8 | 支架 稳定 | 支架高宽比大于规定值时，未按规定要求设置连墙杆 | 管理缺陷 | 坍塌 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 | 1、施工前对操作人员进行安全技术交底和班前教育。 2、按照方案设计要求进行纵、横向及水平剪刀撑的搭设。 3、施工时操作人员进行自检。 4、项目安全管理人员全程检查、搭设完验收。 5、公司安全科全过程检查、搭设完验收。 6、监理单位全过程检查、搭设完验收。 |
| 9 |  | 连墙杆设置不符合规范要求 | 管理缺陷 | 坍塌 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |
| 10 |  | 未按规定设置纵、横向及水平剪刀撑 | 管理缺陷 | 坍塌 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |
| 11 |  | 纵、横向及水平剪刀撑设置不符合规范要求 | 管理缺陷 | 坍塌 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |
| 12 | 施工 荷载 | 施工均布荷载超过规定值 | 管理缺陷 | 坍塌 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 | 1、施工前进行安全技术交底。 2、班组人员自检。 3、项目管理人员进行检查。 4、公司安全科 进行检查。 5、监理单位进行检查。 |
| 13 |  | 施工荷载不均匀，集中荷载超过规定值 | 管理缺陷 | 坍塌 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |
| 14 | 交底与验收 | 支架搭设（拆除）前未进行交底或无交底记录 | 管理缺陷 | 坍塌 | 6 | 3 | 15 | 90 | 三级/显著危险 | 1、施工前进行安全技术交底。 2、班组人员自检。 3、项目管理人员进行检查。 4、公司安全科进行检查。 5、监理单位进行检查。 |
| 15 |  | 支架搭设完毕未办理验收手续 | 管理缺陷 | 其他伤害 | 3 | 1 | 15 | 45 | 四级/一般危险 |  |
| 16 |  | 验收无量化内容 | 管理缺陷 | 其他伤害 | 3 | 2 | 3 | 18 | 四级/一般危险 |  |
| 17 | 立杆设置 | 立杆间距不符合设计要求 | 管理缺陷 | 坍塌 | 1 | 6 | 7 | 42 | 四级/一般危险 | 1、施工前对操作人员 进行安全技术交底和班前教育。 2、按照方案设计要求进行立杆、水平杆施工。 3、施工时操作人员进行自检。 4、项目安全管理人员全程检查、搭设完验收。 5、公司安全科全过程检查、搭设完验收。 6、监理单位全过程检查、搭设完验收。 7、不得违反规范要求。 |
| 18 |  | 立杆未采用对接连接 | 管理缺陷 | 坍塌 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |
| 19 |  | 立杆伸出顶层水平杆中心线至支撑点的长度大于规定值 | 管理缺陷 | 坍塌 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |
| 20 |  | 立杆间距不符合设计要求 | 管理缺陷 | 坍塌 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |
| 21 | 水平杆设置 | 未按规定设置纵、横向扫地杆或设置不符合规范要 求 | 管理缺陷 | 坍塌 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |
| 22 |  | 纵、横向水平杆间距不符合规范要求 | 管理缺陷 | 坍塌 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |
| 23 |  | 纵、横向水平杆件连接不符合规范要求 | 管理缺陷 | 坍塌 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |
| 24 | 支架拆除 | 混凝土强度未达到规定值，拆除模板支架 | 管理缺陷 | 坍塌 | 3 | 6 | 15 | 270 | 二级/高级危险 | 1、施工前对项目管理人员、操作人员进行安全技术交底和班前教育。 2、按照方案设计要求混凝土达到规定值进行拆模。 3、施工时操作人员进行自检。 4、项目安全管理人员全程检查、搭设完验收。 5、公司安全科全过程检查搭设完验收。 6、监理单位全过程检查、搭设完验收。 |
| 25 |  | 未按规定设置警戒区或未设置专人监护 | 管理缺陷 | 各种伤害 | 3 | 6 | 15 | 270 | 二级/高级危险 |  |
| 26 | 支架 材质 |  |  |  | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 | 1、施工前对项目管理人员进行安全技术交底。 2、项目管理人员进行材料进场前检查、验收。 4、公司安全科进行检查。 5、监理单位进行检查、验收。 |
|  |  | 杆件弯曲、变形、锈蚀超标 | 管理缺陷 | 坍塌 |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  | 构配件材质不符合规范要求 | 管理缺陷 | 坍塌 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |
| 28 |  | 钢管壁厚不符合要求 | 管理缺陷 | 坍塌 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |

表---“三宝、四口”及临边防护

| 序号 | 作业活动 | 危险因素 |  | 可能导致的事故 | 作业条件危险性评价 |  |  |  | 风险级别 | 控制措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | L | E | C | D |  |  |
| 1 | 安全帽 | 作业人员不戴安全帽 | 违章作业 | 物体打击 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 | 1、安全交底； 2、作业人员班前安全教育； 3、安全管理人员过程检查； |
| 2 |  | 作业人员未按规定佩戴安全帽 | 违章作业 | 物体打击 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |
| 3 |  | 安全帽不符合标准 | 管理缺陷 | 物体打击 | 1 | 6 | 7 | 42 | 四级/一般危险 | 1、使用前检查产品合格证和检验报告； 2、定期查看安全帽的使用期限和状况，对过期或破损的进行作废处理； |
| 4 | 安全网 | 在建工程外侧未采用密目式安全网封闭或网间不严 | 管理缺陷 | 物体打击 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 | 1、作 业 人员 安 全 交底； 2、安全管理人员过程检查； |
| 5 |  | 安全网规格、材质不符合要求 | 管理缺陷 | 各种伤害 | 1 | 6 | 7 | 42 | 四级/一般危险 | 1、使用前检查产品合格证和检验报告； |
| 6 | 安全带 | 作业人员未系挂安全带 | 管理缺陷 | 各种伤害 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 | 1、安全交底； 2、作业人员班前安全教育； 3、安全管理人员过程检查； |
| 7 |  | 作业人员未按规定系挂安全带 | 管理缺陷 | 高处坠落 | 3 | 6 | 15 | 270 | 二级/高级危险 |  |
| 8 |  | 安全带不符合标准 | 管理缺陷 | 高处坠落 | 3 | 6 | 15 | 270 | 二级/高级危险 | 1、使用前检查产品合格证和检验报告； 2、定期查看安全带的使用期限和状况，对过期或破损的进行作废处理； |
| 9 | 临边防护 | 工作面临边无防护 | 管理缺陷 | 高处坠落 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 | 1、作业人员进行安全交底； 2、安全管理人员过程检查和验收； 3、施工部位设置危险源公示牌； 4、严格执行国家规范和公司相关标准； |
| 10 |  | 临边防护不严或不符合规范要求 | 管理缺陷 | 高处坠落 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |
| 11 |  | 防护设施未形成定型化、工具化 | 管理缺陷 | 高处坠落 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |
| 12 | 洞口防护 | 在建工程的预留洞口、楼梯口、电梯井口，未采取防护措施 | 管理缺陷 | 高处坠落 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 | 1、作业人员进行安全交底； 2、安全管理人员过程检查和验收； 3、施工部位设置危险源公示牌； 4、严格执行国家规范和公司相关标准； |
| 13 |  | 防护措施、设施不符合要求或不严密 | 管理缺陷 | 高处坠落 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |
| 14 |  | 防护设施未形成定型化、工具化 | 管理缺陷 | 其他伤害 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |
| 15 |  | 电梯井内每隔两层（不大于 10m）未按设置安全平网 | 管理缺陷 | 高处坠落 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |
| 16 | 通道口防护 | 未搭设防护棚或防护不严、不牢固可靠 | 管理缺陷 | 高处坠落 | 3 | 6 | 15 | 270 | 二级/高级危险 | 1、作业人员进行安全 交底； 2、安全管理人员过程检查和验收； 3、施工部位设置危险源公示牌； 4、严格执行国家规范和公司相关标准； |
| 17 |  | 防护棚两侧未进行防护 | 管理缺陷 | 物体打击 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |
| 18 |  | 防护棚宽度不大于通道口宽度 | 管理缺陷 | 其他伤害 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |
| 19 |  | 防护棚长度不符合要求 | 管理缺陷 | 其他伤害 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |
| 20 |  | 建筑物高度超过 30m，防护棚顶未采用双层防护 | 管理缺陷 | 物体打击 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |
| 21 |  | 防护棚的材质不符合要求 | 管理缺陷 | 物体打击 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 | 1、使用前对材质进行 检查； 2、严格按规范标准制作； |
| 22 | 攀登作业 | 移动式梯子的梯脚底部垫高使用 | 管理缺陷 | 其他伤害 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 | 1、作业人员进行安全交底，杜绝违章操作； 2、正确佩戴劳动防护用品； 3、安全管理人员过程检查和验收； |
| 23 |  | 折梯使用未有可靠拉撑装置 | 管理缺陷 | 其他伤害 | 6 | 3 | 15 | 270 | 二级/高级危险 |  |
| 24 |  | 梯子的制作质量或材质不符合要求 | 管理缺陷 | 其他伤害 | 6 | 3 | 15 | 270 | 二级/高级危险 | 1、使用前对材质进行检查； 2、严格按规范标准制作； |
| 25 | 悬空作业 | 悬空作业处未设置防护栏杆或其他可靠的安全设施 | 管理缺陷 | 其他伤害 | 6 | 3 | 15 | 270 | 二级/高级危险 | 1、作业人员进行安全 交底，杜绝违章操作； 2、正确佩戴劳动防护用品； 3、施工部位设置危险源公示牌； 4、安全管理人员过程检查和验收； |
| 26 |  | 悬空作业所用的索具、吊具、料具等设备，未经过技术鉴定或验证、验收 | 管理缺陷 | 高处坠落 | 6 | 3 | 15 | 270 | 二级/高级危险 | 1、使用前检查悬空作业所用的索具、吊具、料具等设备是否经过技术鉴定或验证、验收，未经验收合格不准使用。 |
| 27 | 移动式操作平台 | 操作平台的面积超过 10 ㎡或高度超过 5m | 管理缺陷 | 高处坠落 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 | 1、作业人员进行安全交底，杜绝违章操作； 2、正确佩戴劳动防护用品； 3、安全管理人员过程检查和验收； |
| 28 |  | 移动式操作平台，轮子与平台的连接不牢固可靠或立柱底端距离地面超过 80 ㎜ | 管理缺陷 | 高处坠落 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |
| 29 |  | 操作平台的组装不符合要求 | 管理缺陷 | 高处坠落 | 3 | 6 | 15 | 270 | 二级/高级危险 |  |
| 30 |  | 平台台面铺板不严 | 管理缺陷 | 高处坠落 | 3 | 6 | 15 | 270 | 二级/高级危险 |  |
| 31 |  | 操作平台四周未按规定设置防护栏杆或未设置登高扶梯 | 管理缺陷 | 高处坠落 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |
| 32 |  | 操作平台的材质不符合要求 | 管理缺陷 | 高处坠落 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 | 1、使用前对材质进行 检查； 2、严格按规范标准制作； |
| 33 | 物料平台 | 物料平台未编制专项施工方案或未经设计计算 | 管理缺陷 | 高处坠落 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 | 1、卸料平台搭设前编制专项施工方案并履行审批程序； 2、作业人员进行安全交底，严格按审批通过的方案进行施工； 3、安全管理人员过程检查和验收； |
| 34 |  | 物料平台搭设不符合专项方案要求 | 管理缺陷 | 高处坠落 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |
| 35 |  | 物料平台支撑架未与工程结构连接或连接不符合要求 | 管理缺陷 | 高处坠落 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |
| 36 |  | 平台台面铺板不严或台面层下方未按要求设置安全平网 | 管理缺陷 | 高处坠落 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 | 1、使用前对材质进行 检查； 2、严格按规范标准制作； |
| 37 |  | 材质不符合要求 | 管理缺陷 | 高处坠落 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |
| 38 |  | 物料平台未在明显处设置限定荷载标牌 | 管理缺陷 | 其他伤害 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 | 1、按方案要求设置限定荷载标牌； |
| 39 | 悬挑式钢平台 | 悬挑式钢平台未编制专项施工方案或未经设计计算 | 管理缺陷 | 高处坠落 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 | 1、悬挑式钢平台搭设前编制专项施工方案并履行审批程序； 2、作业人员进行安全交底，严格按审批通过的方案进行施工； 3、安全管理人员过程检查和验收。 |
| 40 |  | 悬挑式钢平台的搁支点与上部拉结点，未设置在建筑物结构上 | 管理缺陷 | 高处坠落 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |
| 41 |  | 斜拉杆或钢丝绳，未按要求在平台两边各设置两道 | 管理缺陷 | 高处坠落 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |
| 42 |  | 钢平台未按要求设置固定的防护栏杆和挡脚板或栏板 | 管理缺陷 | 高处坠落 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |
| 43 |  | 钢平台台面铺板不严，或钢平台与建筑结构之间铺板不严 | 管理缺陷 | 高处坠落 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |
| 44 |  | 平台上未在明显处设置限定荷载标牌 | 管理缺陷 | 其他伤害 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 | 1、按方案要求设置限定荷载标牌。 |

表--- 施工用电

| 序号 | 作业活动 | 危险因素 |  | 可能导致的事故 | 作业条件危险性评价 |  |  |  | 风险级别 | 控制措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | L | E | C | D |  |  |
| 1 | 外电防护 | 外电线路与在建工程（含脚手架）、高大施工设备、 场内机动车道之间小于安全距离且未采取防护措施 | 管理缺陷 | 触电 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 | 1、开工前对项目部进 行安全技术交底和安全教育； 2、制定外电线路防护专项施工方案； 3、设立外电线路重大危险源公示牌； 4、在危险源现场设置警戒警示； 5、对塔吊、脚手架外架作业人员进行特殊交底； 6、公司安全管理人员不定期巡检； 7、项目部安全人员施工时旁站检查指导； 8、与之相关施工作业人员自查。 |
| 2 |  | 防护设施和绝缘隔离措施不符合规范 | 管理缺陷 | 触电 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |
| 3 |  | 在外电架空线路正下方施工、建造临时设施或堆放 材料物品 | 管理缺陷 | 触电 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |
| 4 | 接地与接零保护系统 | 施工现场专用变压器配电系统未采用 TN-S 接零保护方式 | 管理缺陷 | 触电 | 3 | 6 | 15 | 270 | 二级/高级危险 | 1、开工前对项目部进行安全技术交底和安全教育； 2、临时用电专项施工方案经公司技术负责人和安全负责人审批； 3、公司安全管理人员不定期巡检； 4、项目部安全人员施工时检查指导； 5、与之相关电工施工作业人员自查。 |
| 5 |  | 配电系统未采用同一保护方式 | 管理缺陷 | 触电 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |
| 6 |  | 保护零线引出位置不符合规范 | 管理缺陷 | 触电 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |
| 7 |  | 保护零线装设开关、熔断器或与工作零线混接 | 管理缺陷 | 触电 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |
| 8 |  | 保护零线材质、规格及颜色标记不符合规范 | 管理缺陷 | 触电 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |
| 9 |  | 电气设备未接保护零线 | 管理缺陷 | 触电 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |
| 10 |  | 工作接地与重复接地的设置和安装不符合规范 | 管理缺陷 | 触电 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |
| 11 |  | 工作接地电阻大于 4Ω，重复接地电阻大于 10Ω | 管理缺陷 | 触电 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |
| 12 |  | 施工现场防雷措施不符合规范 | 管理缺陷 | 触电 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |
| 13 | 配电线路 | 线路老化破损，接头处理不当 | 管理缺陷 | 触电 | 3 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 | 1、开工前对项目部进行安全技术交底和安全教育； 2、临时用电专项施工方案经公司技术负责人和安全负责人审批； 3、公司安全管理人员不定期巡检； 4、项目部安全人员施工时检查指导； 5、与之相关电工施工作业人员自查。 6、电杆、支架统一定制。 |
| 14 |  | 线路未设短路、过载保护 | 管理缺陷 | 触电 | 3 | 6 | 15 | 270 | 二级/高级危险 |  |
| 15 |  | 线路截面不能满足负荷电流 | 管理缺陷 | 触电 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |
| 16 |  | 线路架设或埋设不符合规范 | 管理缺陷 | 触电 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |
| 17 |  | 电缆沿地面明敷 | 管理缺陷 | 触电 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |
| 18 |  | 使用四芯电缆外加一根线替代五芯电缆 | 管理缺陷 | 触电 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |
| 19 |  | 电杆、横担、支架不符合要求 | 管理缺陷 | 触电 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |
| 20 | 配电箱与 开关箱 | 配电系统未按“三级配电、二级漏电保护”设置 | 管理缺陷 | 触电 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 | 1、开工前对项目部进行安全技术交底和安全教育，并根据公司要求就配电箱、开关箱的设置进行培训学习； 2、严格落实临时用电专项施工方案中规定的相关内容； 3、公司安全管理人员对配电箱、开关箱的设置进行不定期巡检； 4、项目部安全人员施 工时检查指导； 5、与之相关电工施工作业人员自查。 |
| 21 |  | 用电设备违反“一机、一闸、一漏、一箱” | 管理缺陷 | 触电 | 3 | 6 | 15 | 270 | 二级/高级危险 |  |
| 22 |  | 配电箱与开关箱结构设计、电器设置不符合规范 | 管理缺陷 | 触电 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |
| 23 |  | 总配电箱与开关箱未安装漏电保护器 | 管理缺陷 | 触电 | 3 | 6 | 15 | 270 | 二级/高级危险 |  |
| 24 |  | 漏电保护器参数不匹配或失灵 | 管理缺陷 | 触电 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |
| 25 |  | 配电箱与开关箱内闸具损坏 | 管理缺陷 | 触电 | 3 | 2 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |
| 26 |  | 配电箱与开关箱进线和出线混乱 | 管理缺陷 | 触电 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |
| 27 |  | 配电箱与开关箱内未绘制系统接线图和分路标记 | 管理缺陷 | 触电 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |
| 28 |  | 配电箱与开关箱未设门锁、未采取防雨措施 | 管理缺陷 | 触电 | 3 | 2 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |
| 29 |  | 配电箱与开关箱安装位置不当、周围杂物多等不便操作 | 管理缺陷 | 触电 | 3 | 2 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |
| 30 |  | 分配电箱与开关箱的距离、开关箱与用电设备的距 离不符合规范 | 管理缺陷 | 触电 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |
| 31 | 配电室与配电装置 | 配电室建筑耐火等级低于 3 级 | 管理缺陷 | 火灾 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 | 1、开工前对项目部进行安全技术交底和安全教育，并根据公司要求就配电室的设置进行培训学习； 2、严格落实临时用电专项施工方案中关于配电室设置的相关规定； 3、进场前对配电室、二次线路、仪器仪表及其构配件等进行验收， 验收不合格不予进场； 4、公司安全管理人员对配电箱、开关箱的设置进行不定期巡检； 5、项目部安全人员施工时检查指导； 6、电工施工作业人员自查。 |
| 32 |  | 配电室未配备合格的消防器材 | 管理缺陷 | 火灾 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |
| 33 |  | 配电室、配电装置布设不符合规范 | 管理缺陷 | 火灾 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |
| 34 |  | 配电装置中的仪表、电器元件设置不符合规范或损 坏、失效 | 管理缺陷 | 火灾 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |
| 35 |  | 备用发电机组未与外电线路进行连锁 | 管理缺陷 | 各种伤害 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |
| 36 |  | 配电室未采取防雨雪和小动物侵入的措施 | 管理缺陷 | 各种伤害 | 3 | 2 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |
| 37 |  | 配电室未设警示标志、工地供电平面图和系统图 | 管理缺陷 | 其他伤害 | 3 | 2 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |
| 38 | 现场照明 | 照明用电与动力用电混用 | 管理缺陷 | 触电 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 | 1、开工前对项目部进行安全技术交底和安全教育，并根据公司要求就现场照明设置进行培训学习； 2、严格落实临时用电专项施工方案中关于现场照明设置的相关规定； 3、进场前对隔离变压器、漏电保护器及其构配件等进行验收，验收不合格不予进场； 4、公司安全管理人员对现场临 |
| 39 |  | 特殊场所未使用 36V 及以下安全电压 | 管理缺陷 | 触电 | 3 | 6 | 15 | 270 | 二级/高级危险 |  |
| 40 |  | 手持照明灯未使用 36V 以下电源供电 | 管理缺陷 | 触电 | 3 | 6 | 15 | 270 | 二级/高级危险 |  |
| 41 |  | 照明变压器未使用双绕组安全隔离变压器 | 管理缺陷 | 触电 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |
| 42 |  | 照明专用回路未安装漏电保护器 | 管理缺陷 | 触电 | 3 | 2 | 15 | 90 | 三级/显著危险 | 时照明进行不定期巡检； 5、项目部安全人员施工时检查指导； 6、电工施工作业人员自查。 |
| 43 |  | 灯具金属外壳未接保护零线 | 管理缺陷 | 触电 | 3 | 2 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |
| 44 |  | 灯具与地面、易燃物之间小于安全距离 | 管理缺陷 | 触电 | 3 | 6 | 15 | 270 | 二级/高级危险 |  |
| 45 |  | 照明线路接线混乱和安全电压线路接头处未使用绝缘布包扎 | 管理缺陷 | 触电 | 3 | 2 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |
| 46 | 用电档案 | 未制定专项用电施工组织设计或设计缺乏针对性 | 管理缺陷 | 各种伤害 | 3 | 2 | 15 | 90 | 三级/显著危险 | 1、开工前对项目部进行安全技术交底和安全教育； 2、临时用电专项施工方案经公司技术负责人和安全负责人审批； 3、公司安全资料管理人员不定期巡检； 4、项目部安全资料员自查。 |
| 47 |  | 专项用电施工组织设计未履行审批程序，实施后未 组织验收 | 管理缺陷 | 其他 | 3 | 6 | 15 | 270 | 二级/高级危险 |  |
| 48 |  | 接地电阻、绝缘电阻和漏电保护器检测记录未填写 或填写不真实 | 管理缺陷 | 其他 | 3 | 6 | 15 | 270 | 二级/高级危险 |  |
| 49 |  | 安全技术交底、设备设施验收记录未填写或填写不真实 | 管理缺陷 | 其他 | 3 | 6 | 15 | 270 | 二级/高级危险 |  |
| 50 |  | 定期巡视检查、隐患整改记录未填写或填写不真实 | 管理缺陷 | 其他 | 3 | 2 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |
| 51 |  | 档案资料不齐全、未设专人管理 | 管理缺陷 | 其他 | 3 | 2 | 17 | 42 | 四级级/一般危险 |  |

表---物料提升机作业

| 序号 | 作业活动 | 危险因素 |  | 可能导致的事故 | 作业条件危险性评价 |  |  |  | 风险级别 | 控制措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | L | E | C | D |  |  |
| 1 | 安全装置 | 未安装起重量限制器、防坠安全器 | 管理缺陷 | 高处坠落 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 | 1、对操作人员进行安全技术交底，按规范要求进行安装； 2、安装完成后进行验收； 3、项目部定期自查和公司检查； 4、设备员定期检查和司机操作前检查； 5、安全停层装置按规范要求定型化统一加工； |
| 2 |  | 起重量限制器、防坠安全器不灵敏 | 管理缺陷 | 高处坠落 | 1 | 2 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |
| 3 |  | 安全停层装置不符合规范要求，未达到定型化 | 管理缺陷 | 其他 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |
| 4 |  | 未安装上限位开关的 | 管理缺陷 | 高处坠落 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |
| 5 |  | 上限位开关不灵敏、安全越程不符合规范要求的 | 管理缺陷 | 高处坠落 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |
| 6 |  | 物料提升机安装高度超过 30m，未安装渐进式防坠安全器、自动停层、语音及影像信号装置 | 管理缺陷 | 高处坠落 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |
| 7 | 防护设施 | 未设置防护围栏或设置不符合规范要求 | 管理缺陷 | 高处坠落 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 | 1、对操作人员进行安全技术交底，按规范要求进行安装； 2、安装完成后进行验收； 3、项目部定期自查和公司检查； 4、平台门、吊笼门及防护围栏按规范要求定型化统一加工及安装； |
| 8 |  | 未设置进料口防护棚或设置不符合规范要求 | 管理缺陷 | 各种伤害 | 3 | 6 | 15 | 270 | 二级/高级危险 |  |
| 9 |  | 停层平台两侧未设置防护栏杆、挡脚板，设置不符合规范要求 | 管理缺陷 | 高处坠落 | 3 | 6 | 15 | 270 | 二级/高级危险 |  |
| 10 |  | 停层平台脚手板铺设不严、不牢 | 管理缺陷 | 高处坠落 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |
| 11 |  | 未安装平台门或平台门不起作用 ，平台门安装不符合规范要求、未达到定型化 | 管理缺陷 | 高处坠落 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |
| 12 |  | 吊笼门不符合规范要求 | 管理缺陷 | 高处坠落 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |
| 13 |  | 未设置防护围栏或设置不符合规范要求 | 管理缺陷 | 高处坠落 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |
| 14 | 附墙架与缆风绳 | 附墙架结构、材质、间距不符合规范要求 | 管理缺陷 | 高处坠落 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 | 1、对操作人员进行安全技术交底，按规范要求进行安装； 2、安装完成后进行验收； 3、项目部定期自查和公司检查； |
| 15 |  | 附墙架未与建筑结构连接或附墙架与脚手架连接 | 管理缺陷 | 高处坠落 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |
| 16 |  | 缆风绳设置数量、位置不符合规范 | 管理缺陷 | 高处坠落 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |
| 17 |  | 缆风绳未使用钢丝绳或未与地锚连接 | 管理缺陷 | 高处坠落 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |
| 18 |  | 钢丝绳直径小于 8mm ，角度不符合 45°～60°要求 | 管理缺陷 | 高处坠落 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |
| 19 |  | 安装高度 30m 的物料提升机使用缆风绳 | 管理缺陷 | 高处坠落 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |
| 20 |  | 地锚设置不符合规范要求 | 管理缺陷 | 高处坠落 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |
| 21 | 钢丝绳 | 钢丝绳磨损、变形、锈蚀达到报废标准 | 管理缺陷 | 高处坠落 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 | 1、项目部定期自查和公司检查，对达到报废标准的及时更换； |
| 22 |  | 钢丝绳夹设置不符合规范要求 | 管理缺陷 | 高处坠落 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 | 1、对操作人员进行安全交底，按规范要求设置； |
| 23 |  | 吊笼处于最低位置，卷筒上钢丝绳少于 3 圈 | 管理缺陷 | 高处坠落 | 3 | 6 | 15 | 270 | 二级/高级危险 | 1、对操作人员进行安全交底，按规范要求设置； |
| 24 |  | 未设置钢丝绳过路保护或钢丝绳拖地 | 管理缺陷 | 高处坠落 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 | 1、对操作人员进行安全交底，按规范要求采取防护措施； |
| 25 | 安装与验收 | 安装单位未取得相应资质或特种作业人员未持证上岗 | 管理缺陷 | 各种伤害 | 3 | 6 | 15 | 270 | 二级/高级危险 | 1、对安装单位资质和特种作业人员证件进行审核，不符合要求的禁止相关作业； |
| 26 |  | 未制定安装（拆卸）安全专项方案 ，内容不符合 规范要求 | 管理缺陷 | 各种伤害 | 1 | 6 | 7 | 42 | 四级/一般危险 | 1、安装前必须按规范要求编制专项施工方案，并经审批通过； |
| 27 |  | 未履行验收程序或验收表未经责任人签字 | 管理缺陷 | 各种伤害 | 1 | 6 | 7 | 42 | 四级/一般危险 | 1、按规范要求履行验 收程序，并由相关责任人签字确认； |
| 28 | 导轨架 | 验收表填写不符合规范要求 | 管理缺陷 | 各种伤害 | 1 | 6 | 7 | 42 | 四级/一般危险 | 1、按规范要求填写验 收表； |
| 29 |  | 基础设置不符合规范 | 管理缺陷 | 各种伤害 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 | 1、对操作人员进行安 全技术交底，按规范要求进行安装； 2、安装完成后进行验收； 3、项目部定期自查和公司检查； |
| 30 |  | 导轨架垂直度偏差大于 0.15% | 管理缺陷 | 各种伤害 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |
| 31 |  | 导轨结合面阶差大于 1.5mm | 管理缺陷 | 各种伤害 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |
| 32 |  | 井架停层平台通道处未进行结构加强 | 管理缺陷 | 各种伤害 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |
| 33 | 动力与传动 | 卷扬机、曳引机安装不牢固 | 管理缺陷 | 各种伤害 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 | 1、对操作人员进行安全技术交底，按规范要求进行安装； 2、安装完成后进行验收； 3、项目部定期自查和公司检查； |
| 34 |  | 卷筒与导轨架底部导向轮的距离小于 20 倍卷筒宽度，未设置排绳器 | 管理缺陷 | 各种伤害 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |
| 35 |  | 钢丝绳在卷筒上排列不整齐 | 管理缺陷 | 各种伤害 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |
| 36 |  | 滑轮与导轨架、吊笼未采用刚性连接 | 管理缺陷 | 各种伤害 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |
| 37 |  | 滑轮与钢丝绳不匹配 | 管理缺陷 | 各种伤害 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |
| 38 |  | 卷筒、滑轮未设置防止钢丝绳脱出装置 | 管理缺陷 | 各种伤害 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |
| 39 |  | 曳引钢丝绳为 2 根及以上时，未设置曳引力平衡装置 | 管理缺陷 | 各种伤害 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |
| 40 | 通信装置 | 未按规范要求设置通信装置 | 管理缺陷 | 各种伤害 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 | 1、按规范要求安装通 讯装置； 2、项目部定期自查和公司检查； |
| 41 |  | 通信装置未设置语音和影像显示 | 管理缺陷 | 各种伤害 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |
| 42 | 卷扬机操作棚 | 卷扬机未设置操作棚的 | 管理缺陷 | 各种伤害 | 1 | 6 | 7 | 42 | 四级/一般危险 | 1、对操作人员进行安 全技术交底，按规范要求进行安装； 2、安装完成后进行验收； 3、项目部定期自查和公司检查； |
| 43 | 避雷装 | 操作棚不符合规范要求 | 管理缺陷 | 各种伤害 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 | 1、对操作人员进行安 全技术交底，按规范要 求进行安装； 2、安装完成后进行验 收； 3、项目部定期自查和 公司检查； |
| 44 |  | 防雷保护范围以外未设置避雷装置 | 管理缺陷 | 各种伤害 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |
| 45 |  | 避雷装置不符合规范要求 | 管理缺陷 | 各种伤害 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |

表---施工升降机作业

| 序号 | 作业活动 | 危险因素 |  | 可能导致的事故 | 作业条件危险性评价 |  |  |  | 风险级别 | 控制措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | L | E | C | D |  |  |
| 1 | 安全装置 | 未安装起重量限制器或不灵敏 | 管理缺陷 | 高处坠落 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 | 1、对操作人员进行安全技术交底，按规范要求进行安装； 2、安装完成后进行验收； 3、项目部定期自查和公司检查； 4、设备员定期检查和司机操作前检查； |
| 2 |  | 未安装渐进式防坠安全器或不灵敏 | 管理缺陷 | 高处坠落 | 3 | 6 | 15 | 270 | 二级/高级危险 |  |
| 3 |  | 防坠安全器超过有效标定期限 | 管理缺陷 | 高处坠落 | 3 | 6 | 15 | 270 | 二级/高级危险 |  |
| 4 |  | 对重钢丝绳未安装防松绳装置 | 管理缺陷 | 高处坠落 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |
| 5 |  | 未安装急停开关，急停开关不符合规范要求 | 管理缺陷 | 高处坠落 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |
| 6 | 限位装置 | 未安装极限开关或极限开关不灵敏 | 管理缺陷 | 高处坠落 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 | 1、对操作人员进行安 全技术交底，按规范要求进行安装； 2、安装完成后进行验收； 3、项目部定期自查和公司检查； 4、设备员定期检查和司机操作前检查； |
| 7 |  | 未安装上限位开关或上限位开关不灵敏 | 管理缺陷 | 高处坠落 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |
| 8 |  | 未安装下限位开关或下限位开关不灵敏 | 管理缺陷 | 高处坠落 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |
| 9 |  | 极限开关与上限位开关安全越程不符合规范要求的 | 管理缺陷 | 高处坠落 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |
| 10 |  | 极限限位器与上、下限位开关共用一个触发元件 | 管理缺陷 | 高处坠落 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |
| 11 |  | 未安装吊笼门机电连锁装置或不灵敏 | 管理缺陷 | 高处坠落 | 3 | 6 | 15 | 270 | 二级/高级危险 |  |
| 12 |  | 未安装吊笼顶窗电气安全开关或不灵敏 | 管理缺陷 | 高处坠落 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |
| 13 | 防护设施 | 未设置防护围栏或设置不符合规范要求 | 管理缺陷 | 高处坠落 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 | 1、对操作人员进行安全技术交底，按规范要求进行安装； 2、安装完成后进行验收； 3、项目部定期自查和公司检查； 4、平台门、吊笼门及防护围栏按规范要求定型化统一加工及安装； |
| 14 |  | 未安装防护围栏门连锁保护装置或连锁保护装置 不灵敏 | 管理缺陷 | 高处坠落 | 3 | 6 | 15 | 270 | 二级/高级危险 |  |
| 15 |  | 未设置出入口防护棚或设置不符合规范要求 | 管理缺陷 | 高处坠落 | 3 | 6 | 15 | 270 | 二级/高级危险 |  |
| 16 |  | 停层平台搭设不符合规范要求 | 管理缺陷 | 高处坠落 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |
| 17 |  | 未安装平台门或平台门不起作用，平台门不符合规范要求、未达到定型化 | 管理缺陷 | 高处坠落 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |
| 18 |  | 未设置防护围栏或设置不符合规范要求 | 管理缺陷 | 高处坠落 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |
| 19 | 附着 | 附墙架未采用配套标准产品 | 管理缺陷 | 高处坠落 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 | 1、对操作人员进行安 全技术交底，按规范要求进行安装； 2、安装完成后进行验收； 3、项目部定期自查和公司检查； |
| 20 |  | 附墙架与建筑结构连接方式、角度不符合说明书要 求 | 管理缺陷 | 高处坠落 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |
| 21 |  | 附墙架间距、最高附着点以上导轨架的自由高度超 过说明书要求 | 管理缺陷 | 高处坠落 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |
| 22 | 钢丝 绳、滑轮与对重 | 对重钢丝绳绳数少于 2 根或未相对独立 | 管理缺陷 | 高处坠落 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 | 1、对操作人员进行安 全技术交底，按规范要求进行安装； 2、安装完成后进行验收； 3、项目部定期自查和公司检查，对达到报废标准的及时更换； |
| 23 |  | 钢丝绳磨损、变形、锈蚀达到报废标准 | 管理缺陷 | 高处坠落 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |
| 24 |  | 钢丝绳的规格、固定、缠绕不符合说明书及规范要求 | 管理缺陷 | 高处坠落 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |
| 25 |  | 滑轮未安装钢丝绳防脱装置或不符合规范要求 | 管理缺陷 | 高处坠落 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |
| 26 |  | 对重重量、固定、导轨不符合说明书及规范要求 | 管理缺陷 | 高处坠落 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |
| 27 |  | 对重未安装防脱轨保护装置 | 管理缺陷 | 高处坠落 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |
| 28 | 安装、拆卸与验收 | 安装、拆卸单位无资质 | 管理缺陷 | 高处坠落 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 | 1、对安装单位资质进 行审核，不符合要求的禁止相关作业； |
| 29 |  | 未制定安装、拆卸专项方案，方案无审批或内容不 符合规范要求 | 管理缺陷 | 其他伤害 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 | 1、安装前必须按规范 要求编制专项施工方案，并经审批通过； |
| 30 |  | 未履行验收程序或验收表无责任人签字 | 管理缺陷 | 其他伤害 | 1 | 6 | 7 | 42 | 四级/一般危险 | 1、按规范要求履行验 收程序，并由相关责任人签字确认； |
| 31 |  | 验收表填写不符合规范要求每一项 | 管理缺陷 | 其他伤害 | 1 | 6 | 7 | 42 | 四级/一般危险 | 1、按规范要求填写验 收表； |
| 32 |  | 特种作业人员未持证上岗 | 管理缺陷 | 其他伤害 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 | 1、特殊作业人员必须持证上岗，未持证的禁 止上岗； |
| 33 | 导轨架 | 导轨架垂直度不符合规范要求 | 管理缺陷 | 其他伤害 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 | 1、使用前对构配件进 行验收，不符合规范要求的禁止使用； 2、安装完成后进行验收； 3、项目部定期自查和公司检查； |
| 34 |  | 标准节腐蚀、磨损、开焊、变形超过说明书及规范 要求 | 管理缺陷 | 高处坠落 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |
| 35 |  | 标准节结合面偏差不符合规范要求 | 管理缺陷 | 高处坠落 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |
| 36 |  | 齿条结合面偏差不符合规范要求 | 管理缺陷 | 高处坠落 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |
| 37 | 基础 | 基础制作、验收不符合说明书及规范要求 | 管理缺陷 | 其他伤害 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 | 1、施工前对操作人员进行安全技术交底，严格按方案进行施工； 2、施工完成后进行验收； |
| 38 |  | 特殊基础未编制制作方案及验收 | 管理缺陷 | 其他伤害 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |
| 39 |  | 基础未设置排水设施 | 管理缺陷 | 其他伤害 | 3 | 6 | 15 | 270 | 二级/高度风险 |  |
| 40 | 电气安全 | 施工升降机与架空线路小于安全距离又未采取防护措施 | 管理缺陷 | 触电 | 3 | 6 | 15 | 270 | 二级/高级危险 | 1、对操作人员进行安全技术交底，按规范要求进行安装； 2、安装完成后进行验收； 3、项目部定期自查和公司检查； 4、设备员定期检查和司机操作前检查； |
| 41 |  | 防护措施不符合要求 | 管理缺陷 | 触电 | 3 | 6 | 15 | 270 | 二级/高级危险 |  |
| 42 |  | 电缆使用不符合规范要求 | 管理缺陷 | 触电 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |
| 43 |  | 电缆导向架未按规定设置 | 管理缺陷 | 触电 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |
| 44 |  | 防雷保护范围以外未设置避雷装置 | 管理缺陷 | 触电 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |
| 45 |  | 避雷装置不符合规范要求 | 管理缺陷 | 触电 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |
| 46 | 通信装置 | 未安装楼层联络信号 | 管理缺陷 | 其他伤害 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 | 1、按规范要求设置楼层呼叫装置； 2、项目部定期自查和公司检查； |
| 47 |  | 楼层联络信号不灵敏 | 管理缺陷 | 其他伤害 | 1 | 6 | 7 | 42 | 四级/一般危险 |  |

表----塔式起重机作业

| 序号 | 作业活动 | 危险因素 |  | 可能导致的事故 | 作业条件危险性评价 |  |  |  | 风险级别 | 控制措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | L | E | C | D |  |  |
| 1 | 载荷限制装置 | 未安装起重量限制器或不灵敏 | 管理缺陷 | 各种伤害 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 | 1、对操作人员进行安全技术交底，按规范要求进行安装； 2、安装完成后进行验收； 3、项目部定期自查和公司检查； 4、设备员定期检查和司机操作前检查； |
| 2 |  | 未安装力矩限制器或不灵敏 | 管理缺陷 | 各种伤害 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |
| 3 | 行程限位装置 | 未安装起升高度限位器或不灵敏 | 管理缺陷 | 各种伤害 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |
| 4 |  | 未安装幅度限位器或不灵敏 | 管理缺陷 | 各种伤害 | 3 | 6 | 15 | 270 | 二级/高级危险 |  |
| 5 |  | 回转不设集电器的塔式起重机未安装回转限位器或不灵敏 | 管理缺陷 | 各种伤害 | 3 | 6 | 15 | 270 | 二级/高级危险 |  |
| 6 |  | 行走式塔式起重机未安装行走限位器或不灵敏 | 管理缺陷 | 各种伤害 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |
| 7 | 保护装置 | 小车变幅的塔式起重机未安装断绳保护及断轴保护装置或不符合规范要求 | 管理缺陷 | 各种伤害 | 3 | 6 | 15 | 270 | 二级/高级危险 |  |
| 8 |  | 行走及小车变幅的轨道行程末端未安装缓冲器及止挡装置或不符合规范要求 | 管理缺陷 | 各种伤害 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |
| 9 |  | 起重臂根部绞点高度大于 50m 的塔式起重机未安装风速仪或不灵敏 | 管理缺陷 | 各种伤害 | 3 | 6 | 15 | 270 | 二级/高级危险 |  |
| 10 |  | 塔式起重机顶部高度大于 30m 且高于周围建筑物未安装障碍指示灯 | 管理缺陷 | 各种伤害 | 3 | 6 | 15 | 270 | 二级/高级危险 |  |
| 11 | 吊钩、滑轮、卷筒与钢丝绳 | 吊钩未安装钢丝绳防脱勾装置或不符合规范要求 | 管理缺陷 | 各种伤害 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 | 1、对操作人员进行安全技术交底，按规范要求进行安装； 2、安装完成后进行验收； 3、项目部定期自查和公司检查，对达到报废标准的及时更换； |
| 12 |  | 吊钩磨损、变形、疲劳裂纹达到报废标准 | 管理缺陷 | 各种伤害 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |
| 13 |  | 滑轮、卷筒未安装钢丝绳防脱装置或不符合规范要求 | 管理缺陷 | 各种伤害 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |
| 14 |  | 滑轮及卷筒的裂纹、磨损达到报废标准 | 管理缺陷 | 各种伤害 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |
| 15 |  | 钢丝绳磨损、变形、锈蚀达到报废标准 | 管理缺陷 | 各种伤害 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |
| 16 |  | 钢丝绳的规格、固定、缠绕不符合说明书及规范要求 | 管理缺陷 | 各种伤害 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |
| 17 | 多塔作业 | 多塔作业未制定专项施工方案 ，施工方案未经审 批或方案针对性不强 | 管理缺陷 | 各种伤害 | 6 | 3 | 15 | 270 | 二级/高度危险 | 1、施工前对操作人员进行安全技术交底，严格按方案进行施工； 2、安装完成后进行验收； 3、项目部定期自查和公司检查； |
| 18 |  | 任意两台塔式起重机之间的最小架设距离不符合规范要求 | 管理缺陷 | 各种伤害 | 6 | 3 | 15 | 270 | 二级/高度危险 |  |
| 19 | 安装、拆卸与验收 | 安装、拆卸单位未取得相应资质 | 管理缺陷 | 其他伤害 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 | 1、对安装单位资质进 行审核，不符合要求的禁止相关作业； |
| 20 |  | 未制定安装、拆卸专项方案，方案未经审批或内容 不符合规范要求 | 管理缺陷 | 其他伤害 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 | 1、安装前必须按规范 要求编制专项施工方案，并经审批通过； |
| 21 |  | 未履行验收程序或验收表未经责任人签字 | 管理缺陷 | 其他伤害 | 1 | 6 | 7 | 42 | 四级/一般危险 | 1、按规范要求履行验收程序，并由相关责任人签字确认； |
| 22 |  | 验收表填写不符合规范要求 | 管理缺陷 | 其他伤害 | 1 | 6 | 7 | 42 | 四级/一般危险 | 1、按规范要求填写验 收表； |
| 23 |  | 特种作业人员未持证上岗 | 管理缺陷 | 各种伤害 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 | 1、特殊作业人员必须 持证上岗，未持证的禁止上岗； |
| 24 |  | 未采取有效联络信号 | 管理缺陷 | 各种伤害 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 | 1、安装、拆卸时按规 范要求设置联络信号； |
| 25 | 附着 | 塔式起重机高度超过规定不安装附着装置 | 管理缺陷 | 各种伤害 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 | 1、对操作人员进行安全技术交底，按规范要求进行安装； 2、安装完成后进行验收； 3、项目部定期自查和公司检查； |
| 26 |  | 附着装置水平距离或间距不满足说明书要求而未进行设计计算和审批的 | 管理缺陷 | 各种伤害 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |
| 27 |  | 安装内爬式塔式起重机的建筑承载结构未进行受力计算 | 管理缺陷 | 各种伤害 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |
| 28 |  | 附着装置安装不符合说明书及规范要求 | 管理缺陷 | 各种伤害 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |
| 29 |  | 附着后塔身垂直度不符合规范要求 | 管理缺陷 | 各种伤害 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |
| 30 | 基础与轨道 | 基础未按说明书及有关规定设计、检测、验收 | 管理缺陷 | 各种伤害 | 3 | 6 | 7 | 126 | 三级/显著危险 | 1、施工前对操作人员进行安全技术交底，严格按方案及说明书要求进行施工； 2、施工完成后进行验收； |
| 31 |  | 基础未设置排水措施 | 管理缺陷 | 各种伤害 | 3 | 6 | 15 | 270 |  |  |
| 32 |  | 路基箱或枕木铺设不符合说明书及规范要求 | 管理缺陷 | 各种伤害 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |
| 33 |  | 轨道铺设不符合说明书及规范要求 | 管理缺陷 | 各种伤害 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |
| 34 | 结构设施 | 主要结构件的变形、开焊、裂纹、锈蚀超过规范要求扣 | 管理缺陷 | 各种伤害 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 | 1、使用前对构配件进行验收，不符合规范要求的禁止使用； 2、安装完成后进行验收； 3、项目部定期自查和公司检查； |
| 35 |  | 平台、走道、梯子、栏杆等不符合规范要求 | 管理缺陷 | 各种伤害 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |
| 36 |  | 主要受力构件高强螺栓使用不符合规范要求 | 管理缺陷 | 各种伤害 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |
| 37 |  | 销轴联接不符合规范要求 | 管理缺陷 | 各种伤害 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |
| 38 | 电气安全 | 未采用 TN-S 接零保护系统供电 | 管理缺陷 | 触电 | 3 | 6 | 15 | 270 | 二级/高级危险 | 1、对操作人员进行安全技术交底，按规范要求进行安装； 2、安装完成后进行验收； 3、项目部定期自查和公司检查； 4、设备员定期检查和司机操作前检查； |
| 39 |  | 塔式起重机与架空线路小于安全距离又未采取防护措施 | 管理缺陷 | 触电 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |
| 40 |  | 防护措施不符合要求 | 管理缺陷 | 触电 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |
| 41 |  | 防雷保护范围以外未设置避雷装置的 | 管理缺陷 | 触电 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |
| 42 |  | 避雷装置不符合规范要求 | 管理缺陷 | 触电 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |
| 43 |  | 电缆使用不符合规范要求 | 管理缺陷 | 触电 | 3 | 6 | 15 | 270 | 二级/高级危险 |  |

表---起重吊装作业

| 序号 | 作业活动 | 危险因素 |  | 可能导致的事故 | 作业条件危险性评价 |  |  |  | 风险级别 |  | 控制措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | L | E | C | D |  |  |  |
| 1 | 施工方案 | 为未编制专项施工方案或专项施工方案未经审核 | 管理缺陷 | 各种伤害 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  | 1、施工前应编制专项 施工方案，专项施工方案应按规定组织专家论证； 2、专项方案实施前应组织安全技术交底，并开展班前教育。 3、专项方案实施时， 公司应根据管控计划派专业技术人员和公司安全科人员进行检查督导，监理公司进行旁站，未经三方验收通过不得进入下一道工序； |
| 2 |  | 采用起重拔杆或起吊重量超过 100KN 及以上专项方案未按规定组织专家论证 | 管理缺陷 | 各种伤害 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |  |
| 3 | 起重机 | 未安装荷载限制装置或不灵敏 | 管理缺陷 | 各种伤害 | 3 | 6 | 15 | 270 | 二级/高级危险 |  | 1、对操作人员进行安 全技术交底，按规范要求进行安装； 2、安装完成后进行验收； 3、项目部定期自查和公司检查； 4、设备员定期检查和司机操作前检查； |
| 4 |  | 未安装行程限位装置或不灵敏 | 管理缺陷 | 各种伤害 | 3 | 6 | 15 | 270 | 二级/高级危险 |  |  |
| 5 |  | 吊钩未设置钢丝绳防脱钩装置或不符合规范要求 | 管理缺陷 | 各种伤害 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |  |
| 6 | 起重拔杆 | 未按规定安装荷载、行程限制装置 | 管理缺陷 | 各种伤害 | 3 | 6 | 15 | 270 | 二级/高级危险 | 1、对操作人员进行安 全技术交底，按规范要求进行安装； 2、安装完成后进行验收； |  |
| 7 |  | 起重拔杆组装不符合设计要求 | 管理缺陷 | 各种伤害 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |  |
| 8 |  | 起重拔杆组装后未履行验收程序或验收表无责任人签字 | 管理缺陷 | 其他伤害 | 3 | 3 | 7 | 63 | 四级/一般危险 | 1、组装完成后按规范 要求履行验收程序，并由相关责任人进行签字； |  |
| 9 | 钢丝绳与地锚 | 钢丝绳磨损、断丝、变形、锈蚀达到报废标准未更换 | 管理缺陷 | 各种伤害 | 3 | 6 | 15 | 270 | 二级/高级危险 | 1、对操作人员进行安 全技术交底，按规范要求进行安装； 2、安装完成后进行验收； 3、项目部定期自查和公司检查，对达到报废标准的及时更换； |  |
| 10 |  | 钢丝绳索具安全系数小于规定值 | 管理缺陷 | 各种伤害 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |  |
| 11 |  | 卷筒、滑轮磨损、裂纹达到报废标准未更换 | 管理缺陷 | 各种伤害 | 3 | 6 | 15 | 270 | 二级/高级危险 |  |  |
| 12 |  | 卷筒、滑轮未安装钢丝绳防脱装置 | 管理缺陷 | 各种伤害 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |  |
| 13 |  | 地锚设置不符合设计要求 | 管理缺陷 | 各种伤害 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |  |
| 14 | 作业环境 | 起重机作业处地面承载能力不符合规定或未采用有效措施 | 管理缺陷 | 各种伤害 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 | 1、安全交底； 2、作业人员班前安全教育； 3、安全管理人员过程检查； |  |
| 15 |  | 起重机与架空线路安全距离不符合规范要求 | 管理缺陷 | 各种伤害 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |  |
| 16 | 作业人员 | 起重吊装作业单位未取得相应资质或特种作业人员未持证上岗 | 违章作业 | 其他伤害 | 3 | 6 | 15 | 270 | 二级/高级危险 | 1、安全交底； 2、作业人员班前安全教育； 3、安全管理人员过程检查； |  |
| 17 |  | 未按规定进行技术交底或技术交底未留有记录 | 违章作业 | 其他伤害 | 3 | 2 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |  |
| 18 | 高处作业 | 未按规定设置高处作业平台 | 管理缺陷 | 各种伤害 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 | 1、安全交底； 2、作业人员班前安全教育； 3、安全管理人员过程检查； |  |
| 19 |  | 高处作业平台设置不符合规范要求 | 管理缺陷 | 各种伤害 | 3 | 6 | 15 | 270 | 二级/高级危险 |  |  |
| 20 |  | 未按规定设置爬梯或爬梯的强度、构造不符合规定 | 管理缺陷 | 各种伤害 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |  |
| 21 |  | 未按规定设置安全带悬挂点 | 管理缺陷 | 各种伤害 | 3 | 6 | 15 | 270 | 二级/高级危险 |  |  |
| 22 | 构件码放 | 构件码放超过作业面承载能力 | 管理缺陷 | 各种伤害 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 | 1、安全交底； 2、作业人员班前安全教育； 3、安全管理人员过程检查； |  |
| 23 |  | 构件堆放高度超过规定要求 | 管理缺陷 | 各种伤害 | 1 | 6 | 7 | 42 | 四级/一般危险 |  |  |
| 24 |  | 大型构件码放未采取稳定措施 | 管理缺陷 | 各种伤害 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |  |
| 25 | 信号指挥 | 未设置信号指挥人员 | 管理缺陷 | 各种伤害 | 3 | 6 | 15 | 270 | 二级/高级危险 | 1、安全交底； 2、作业人员班前安全教育； 3、安全管理人员过程检查； |  |
| 26 |  | 信号传递不清晰、不准确 | 管理缺陷 | 各种伤害 | 3 | 6 | 3 | 54 | 四级/一般危险 |  |  |
| 27 | 警戒监护 | 未按规定设置作业警戒区 | 管理缺陷 | 各种伤害 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 | 1、安全交底； 2、作业人员班前安全教育； 3、安全管理人员过程检查； |  |
| 28 |  | 警戒区未设专人监护 | 管理缺陷 | 各种伤害 | 3 | 6 | 15 | 270 | 二级/高级危险 |  |  |

表---施工机具作业

| 序号 | 作业活动 | 危险因素 |  | 可能导致的事故 | 作业条件危险性评价 |  |  |  | 风险级别 | 控制措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | L | E | C | D |  |  |
| 1 | 平刨操作 | 平刨安装后未进行验收合格手续 | 管理缺陷 | 各种伤害 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 | 1、机具使用前加强安全教育和技术交底； 2、施工过程中安全员进行检查； |
| 2 |  | 未设置护手安全装置 | 管理缺陷 | 各种伤害 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 | 1、机具使用前加强安全教育和技术交底； 2、机具使用前操作人进行检查； 3、电工人员进行安全巡检 4、施工现场统一配备定型化安全防护棚 |
| 3 |  | 传动部位未设置防护罩 | 管理缺陷 | 各种伤害 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |
| 4 |  | 未做保护接零、未设置漏电保护器 | 管理缺陷 | 各种伤害 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |
| 5 |  | 未设置安全防护棚 | 管理缺陷 | 各种伤害 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |
| 6 |  | 无人操作时未切断电源 | 管理缺陷 | 各种伤害 | 3 | 2 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |
| 7 |  | 使用平刨和圆盘锯合用一台电机的多功能木工机具，平刨和圆盘 | 管理缺陷 | 各种伤害 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 | 1、安全交底 2、安全教育 3、班前安全员检查 |
| 8 | 圆盘锯操作 | 电锯安装后未留有验收合格手续 | 管理缺陷 | 其他伤害 | 1 | 6 | 7 | 42 | 四级/一般危险 | 1、电锯进场安装前交底； 2、安装时项目部安全员旁站； 3、安装后资料员及时收集验收合格资料 4、没有验收审批严禁使用 |
| 9 |  | 未设置锯盘护罩、分料器、防护挡板安全装置和传 | 管理缺陷 | 机械伤害 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 | 1、机具使用前加强安全教育和技术交底； 2、机具使用前操作人进行检查； 3、电工人员进行安全巡检； 4、施工现场统一配备定型化安全防护棚。 |
| 10 |  | 动部位未进行防护、未做保护接零、未设置漏电保护器 | 管理缺陷 | 触电 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |
| 11 |  | 未设置安全防护棚 | 管理缺陷 | 触电 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |
| 12 |  | 无人操作时未切断电源 | 管理缺陷 | 触电 | 3 | 2 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |
| 13 | 手持电动工具操作 | Ⅰ类手持电动工具未采取保护接零或漏电保护器 | 管理缺陷 | 触电 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 | 1、机具使用前加强安全教育和技术交底； 2、机具使用前操作人进行检查； 3、电工人员进行安全巡检。 |
| 14 |  | 使用Ⅰ类手持电动工具不按规定穿戴绝缘用品 | 管理缺陷 | 触电 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |
| 15 |  | 使用手持电动工具随意接长电源线或更换插头 | 管理缺陷 | 触电 | 3 | 2 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |
| 16 | 钢筋机械操作 | 机械安装后未留有验收合格手续 | 管理缺陷 | 触电 | 1 | 6 | 7 | 42 | 四级/一般危险 | 1、机械设备进场安装 前交底； 2、安装时项目部安全员旁站； 3、安装后资料员及时收集验收合格资料 4、没有验收审批严禁使用 |
| 17 |  | 未做保护接零、未设置漏电保护器 | 管理缺陷 | 触电 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 | 1、机具使用前加强安 全教育和技术交底； 2、机具使用前操作人进行检查； 3、电工人员进行安全巡检 |
| 18 |  | 钢筋加工区无防护棚，钢筋对焊作业区未采取防止 火花飞溅措施，冷拉作业区未设置防护栏 | 管理缺陷 | 机械伤害 | 1 | 6 | 7 | 42 | 四级/一般危险 |  |
| 19 |  | 传动部位未设置防护罩或限位失灵 | 管理缺陷 | 机械伤害 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |
| 20 | 电焊机操作 | 电焊机安装后未留有验收合格手续 | 管理缺陷 | 机械伤害 | 1 | 6 | 7 | 42 | 四级/一般危险 | 1、电焊机进场安装前 交底； 2、安装时项目部安全员旁站； 3、安装后资料员及时 收集验收合格资料 4、没有验收审批严禁使用 |
| 21 |  | 未做保护接零、未设置漏电保护器 | 管理缺陷 | 触电 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 | 1、机具使用前加强安 全教育和技术交底； 2、机具使用前操作人进行检查； 3、电工人员进行安全巡检 4、绝缘层老化的线禁止进场 5、电焊机防护罩统一采用定型化防护罩 |
| 22 |  | 未设置二次空载降压保护器或二次侧漏电保护器 | 管理缺陷 | 触电 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |
| 23 |  | 一次线长度超过规定或不穿管保护 | 管理缺陷 | 触电 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |
| 24 |  | 二次线长度超过规定或未采用防水橡皮护套铜芯软电缆 | 管理缺陷 | 触电 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |
| 25 |  | 电源不使用自动开关 | 管理缺陷 | 触电 | 3 | 2 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |
| 26 |  | 二次线接头超过 3 处或绝缘层老化 | 管理缺陷 | 触电 | 3 | 2 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |
| 27 |  | 电焊机未设置防雨罩、接线柱未设置防护罩 | 管理缺陷 | 机械伤害 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |
| 28 | 搅拌机操作 | 搅拌机安装后未留有验收合格手续 | 管理缺陷 | 机械伤害 | 1 | 6 | 7 | 42 | 四级/一般危险 | 1、搅拌机进场安装前 交底； 2、安装时项目部安全员旁站； 3、安装后资料员及时收集验收合格资料 4、没有验收审批严禁使用 |
| 29 |  | 未做保护接零、未设置漏电保护器 | 管理缺陷 | 触电 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 | 1、搅拌机进场前进行检查验收，离合器、制动器、钢丝绳、操作手柄达不到要求的不予进场 2、搅拌机使用前加强安全教育和技术交底； 3、机具使用前操作人进行检查； 4、电工人员进行安全巡检； 5、绝缘层老化的线禁止进场； 6、防护罩统一采用定型化防护罩； |
| 30 |  | 离合器、制动器、钢丝绳达不到要求 | 管理缺陷 | 机械伤害 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |
| 31 |  | 操作手柄未设置保险装置 | 管理缺陷 | 机械伤害 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |
| 32 |  | 未设置安全防护棚和作业台不安全 | 管理缺陷 | 机械伤害 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |
| 33 |  | 上料斗未设置安全挂钩或挂钩不使用 | 管理缺陷 | 机械伤害 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |
| 34 |  | 传动部位未设置防护罩 | 管理缺陷 | 机械伤害 | 3 | 6 | 7 | 126 | 三级/显著危险 |  |
| 35 |  | 限位不灵敏 | 管理缺陷 | 机械伤害 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |
| 36 |  | 作业平台不平稳 | 管理缺陷 | 机械伤害 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |
| 37 | 气瓶操作 | 氧气瓶未安装减压器 | 管理缺陷 | 爆炸 火灾 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 | 1、氧气瓶进场前进行检查验收，未安装减压器的不予进场； 2、气瓶使用前加强安全教育和技术交底； 3、气瓶使用前操作人进行检查； 4、电工人员进行安全巡检。 |
| 38 |  | 各种气瓶未标明标准色标 | 管理缺陷 | 爆炸 火灾 | 1 | 6 | 7 | 42 | 四级/一般危险 |  |
| 39 |  | 气瓶间距小于 5 米、距明火小于 10 米又未采取隔离措施 | 管理缺陷 | 爆炸 火灾 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |
| 40 |  | 乙炔瓶使用或存放时平放 | 管理缺陷 | 爆炸 火灾 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |
| 41 |  | 气瓶存放不符合要求 | 管理缺陷 | 爆炸 火灾 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |
| 42 |  | 气瓶未设置防震圈和防护帽 | 管理缺陷 | 爆炸 火灾 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |
| 43 | 翻斗车操作 | 翻斗车制动装置不灵敏 | 管理缺陷 | 车辆伤害 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 | 1、翻斗车使用前加强； 安全教育和技术交底； 2、操作司机使用前进行制动装置检查； 3、电工人员进行安全巡检； 4、严禁司机无证驾驶。 |
| 44 |  | 无证司机驾车 | 管理缺陷 | 车辆伤害 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |
| 45 |  | 行车载人或违章行车 | 管理缺陷 | 车辆伤害 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |
| 46 | 潜水泵操作 | 未做保护接零、未设置漏电保护器 | 管理缺陷 | 触电 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 | 1、潜水泵使用前加强安全教育和技术交底； 2、潜水泵使用前操作人进行检查； 3、电工人员进行安全巡检； 4、未使用专用防水橡皮电缆的线禁止用于潜水泵。 |
| 47 |  | 漏电动作电流大于 15mA、负荷线未使用专用防水橡皮电缆 | 管理缺陷 | 触电 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |
| 48 | 振捣器具操作 | 未使用移动式配电箱 | 管理缺陷 | 触电 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 | 1、振捣器具使用前加强工人安全教育和技 术交底； 3、机具使用前操作人员进行自检； 4、电工人员、安全员进行安全巡检 |
| 49 |  | 电缆长度超过 30 米 | 管理缺陷 | 触电 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |
| 50 |  | 操作人员未穿戴好绝缘防护用品 | 管理缺陷 | 触电 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |
| 51 | 桩工机械操作 | 机械安装后未留有验收合格手续 | 管理缺陷 | 机械伤害 | 1 | 6 | 7 | 42 | 四级/一般危险 | 1、桩机设备进场安装前交底； 2、安装时项目部安全员旁站； 3、安装后资料员及时收集验收合格资料； 4、没有验收审批严禁使用。 |
| 52 |  | 桩工机械未设置安全保护装置 | 管理缺陷 | 机械伤害 | 3 | 6 | 7 | 126 | 三级/显著危险 | 1、桩机使用前加强工人安全教育和技术交底，认真学习相关设备使用说明书； 2、桩机施工应编制专项施工方案；符合专家论证要求的应进行专家论证，公司技术部门和安全科应进行审核； 3、桩机施工前操作人员进行自检； 4、电工人员、安全员进行安全巡检。 |
| 53 |  | 机械行走路线地耐力不符合说明书要求 | 管理缺陷 | 机械伤害 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |
| 54 |  | 桩工机械作业违反操作规程 | 管理缺陷 | 机械伤害 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |
| 55 | 泵送机械操作 | 机械安装后未留有验收合格手续 | 管理缺陷 | 机械伤害 | 1 | 6 | 7 | 42 | 四级/一般危险 | 1、泵送机械设备进场安装前交底； 2、安装时项目部安全员旁站； 3、安装后资料员及时收集验收合格资料 4、没有验收审批严禁使用。 |
| 56 |  | 未做保护接零、未设置漏电保护器 | 管理缺陷 | 触电 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 | 1、泵送机械使用前加强工人安全教育和技 术交底，认真学习相关设备使用说明书； 2、固定式混凝土输送泵安装前应由项目部技术负责人、安全负责人确定位置，确保设备基础良好，周边排水通畅； 3、混凝土输送泵使用前操作人员进行自检； 4、电工人员、安全员进行安全巡检； 5、产生噪声的机械设备应提前做好消音防护。 |
| 57 |  | 固定式砼输送泵未制作良好的设备基础 | 管理缺陷 | 机械伤害 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |
| 58 |  | 移动式砼输送泵车未安装在平坦坚实的地坪上 | 管理缺陷 | 机械伤害 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |
| 69 |  | 机械周围排水不通畅的 | 管理缺陷 | 机械伤害 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级/显著危险 |  |
| 60 |  | 机械产生的噪声超过《建筑施工场界噪声限值》 | 管理缺陷 | 噪音伤害 | 1 | 6 | 7 | 42 | 四级/一般危险 |  |
| 61 |  | 整机不清洁、漏油、漏水 | 管理缺陷 | 机械伤害 | 3 | 2 | 3 | 18 | 四级/一般危险 |  |

- 九、重大风险信息统计

- （一）危险性较大的分部分项工程风险等级划分

根据规定，危险性较大的分部分项工程是指建筑工程在施工过程中存在的、可能导致作业人员群死群伤或造成重大不良社会影响的分部分项工程。施工单位应当在危险性较大的分部分项工程施工前编制专项方案；对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，施工单位应当组织专家对专项方案进行论证。危险性较大的分部分项工程风险等级划分如下表所示。

危险性较大的分部分项工程风险等级划分表

| 序号 | 分部分项工 程 | 危险源等级 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 |
| 1 | 基坑支护、降水工程 | 1、开挖深度超过 5m（含 5m）的 基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。 2、开挖深度虽未超过 5m，但地质条件、周围环境和地下管线复杂； 或影响毗邻建筑（构筑）物安全的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程 | 开挖深度超过 3m（含 3m）或虽未 超过 3m 但地质条件和周边环境复杂的基坑（槽）支护、降水工程。 | 除一级、二级以外的 | ------- |
| 2 | 土方开挖工程 |  | 开挖深度超过 3m（含 3m）的基坑 （槽）的土方开挖工程。 |  | ------- |
| 3 | 模板工程及支撑体系 | 1、工具式模板工程：包括滑模、 爬模、飞模工程。 2、混凝土模板支撑工程：搭设高度 8m 及以上；搭设跨度 18m 及以上， 施工总荷载 15kN/m2 及以上； 集中线 荷载 20kN/m2 及以上。 | （一）各类工具式模板工程：包括 大模板、滑模、爬模、飞模等工程。 （二）混凝土模板支撑工程：搭设高度 5m 及以上；搭设跨度 10m 及以上； 施工总荷载 10kN/m2 及以上；集中线荷 载 15kN/m2 及以上；高度大于支撑水平 | 混凝土模板支 撑工程：搭设高度 3m 及以上；搭设跨度 6m 及以上；施工 总 荷 载 6kN/m2 及以上；集中线荷 | 除一级、二级、三级以外的 |
| 4 |  | 3、承重支撑体系：用于钢结构安 装等满堂支撑体系，承受单点集中荷载 700Kg 以上。 | 投影宽度且相对独立无联系构件的混凝 土模板支撑工程。 （三）承重支撑体系：用于钢结构安装等满堂支撑体系。 | 载 5kN/m2 及以上； |  |
|  | 起重吊装及安装拆卸工程 | （一）采用非常规起重设备、方法， 且单件起吊重量在 100kN 及以上的起重吊装工程。 （二）起重量 300kN 及以上的起重设备安装工程；高度 200m 及以上内爬起重设备的拆除工程。 | 1、采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在 10KN 及以上的起重吊装工程。 2、采用起重机械进行安装的工程。 3、起重机械设备自身的安装、拆卸 | 采用非常规起重设备、方法，且单 件 起 吊 重 量 在 10kN 以下的起重吊装工程。 | ------- |
| 5 | 脚手架工程 | （一）搭设高度 50m 及以上落地式钢管脚手架工程。 （二）提升高度 150m 及以上附着式整体和分片提升脚手架工程。 （三）架体高度 20m 及以上悬挑式脚手架工程。 | （一）搭设高度 24m 及以上的落地 式钢管脚手架工程。 （二）附着式整体和分片提升脚手架工程。 （三）悬挑式脚手架工程。 （四）吊篮脚手架工程。 （五）自制卸料平台、移动操作平台工程。 （六）新型及异型脚手架工程。 | 搭 设 高 度 24 以下落地式钢管脚手架工程。 | ------- |
| 6 | 拆除、爆破工程 | （一）采用爆破拆除的工程。 （二）码头、桥梁、高架、烟囱、水塔或拆除中容易引起有毒有害气 （液）体或粉尘扩散、易燃易爆事故发生的特殊建、构筑物的拆除工程。 （三）可能影响行人、交通、电力设施、通讯设施或其它建、构筑物安全的拆除工程。 （四）文物保护建筑、优秀历史 建筑或历史文化风貌区控制范围的拆除工程。 | （一）建筑物、构筑物拆除工程。 （二）采用爆破拆除的工程。 | 其他 | ------- |
| 7 | 其它 | （一）施工高度 50m 及以上的建 筑幕墙安装工程。 （二）跨度大于 36m 及以上的钢结构安装工程；跨度大于 60m 及以上的网架和索膜结构安装工程。 （三）开挖深度超过 16m 的人工挖孔桩工程。 （四）地下暗挖工程、顶管工程、水下作业工程。 （五）采用新技术、新工艺、新材料、新设备及尚无相关技术标准的危险性较大的分部分项工程。 | （一）建筑幕墙安装工程。 （二）钢结构、网架和索膜结构安装工程。 （三）人工挖扩孔桩工程。 （四）地下暗挖、顶管及水下作业工程。 （五）预应力工程。 （六）采用新技术、新工艺、新材料、新设备及尚无相关技术标准的危险性较大的分部分项工程 | 部分采用新技术、新工艺、新材料、新设备及尚无相关技术标准的危险性较大的分部分项工程。 | ------- |

- （二）其他重大风险判定

1）对满足以下情况的公司直接判定为一级风险：

——发生过死亡、重伤、职业病、重大财产损失事故，或三次级以上轻伤、一般财产损失事故，且现在发生事故的条件依然存在的；

——具有中毒、爆炸、火灾等危险的场所，作业人员在10人以上的；

——涉及重大危险源的；

——现场直接观察可能导致事故的。

2）对有下列情形之一的，风险等级应提高一级，直至提至一级风险：

——年内受到过行政处罚或因现场安全管理不善被行业管理部门记入不良行为的；

——对发现的重大事故隐患没有采取治理措施或对重大事故隐患整改不到位的；

——随着施工工序、工法、工艺的变化，风险等级急剧增加的；

——受天气、环境等自然条件影响，需要提级管理的；

——其他需要实行提级管理情形的。

十、双重预防体系建设考核奖惩制度

1、目的

为认真贯彻执行安全生产方针、目标，落实安全生产责任制，确保公司“双重预防体系”建设的顺利进行，将“双重预防体系”建设培训考核与奖励、惩罚有机地结合起来，促进安全生产管理水平的全面提高，使安全生产工作规范化、科学化、制度化、标准化，特制定本制度。

2、适用范围

本制度适用于本公司所有员工的“双重预防体系”建设考核奖惩管理。

3、考核依据

3.1 “双重预防体系”领导小组按照“双重预防体系”建设培训计划对相关人员进行培训教育。

3.2 “双重预防体系”领导小组按照隐患排查计划定期对相关部门及人员进行检查。

3.3 “双重预防体系”领导小组负责对公司级进行“双重预防体系”建设考核与奖惩，重大安全责任事项的考核报总经理审批。

3.4 各部门负责本部门“双重预防体系”建设的绩效考核，安全员负责监督。

4、实施细则

4.1 一般规定

4.1.1 公司年终总结时，由各部门按照考核情况推荐，安全管理办公室按照奖惩细则审核，提出奖励建议，报总经理批准，给予奖励。

4.1.2 对“双重预防体系”建设有特殊贡献者，由部门推荐，公司安全生产领导小组审议，总经理批准给予奖励。

4.1.3 发生安全事故后，由公司“双重预防体系”领导小组明确责任，确定责任人，按照“四不放过”的原则处理，对责任部门、责任人、相关人员进行处罚。

4.1.4 所罚款项由被罚部门或个人按公司有关规定到财务部门缴纳，不得摊入生产成本。

4.1.5 坚持公平、公正、公开的原则，实事求是进行奖惩，并接受全员监督。

4.1.6 安全管理办公室负责编制、修订本制度，公司“双重预防体系”领导小组审核，总经理批准后实施。

4.2 奖励凡具有下列情况之一者，按其功绩大小，分别给予精神表扬或物质奖励。

4.2.1 认真执行“双重预防体系”建设管理方针、政策、法律和规定，在“双重预防体系”建设工作中做出显著成绩，年终总结被评为优秀的部门和个人，各奖励1000元和800元。

4.2.2 对“双重预防体系”建设工作，提出合理化建议的部门和个人，每半年至少汇总一次，经相关职能部门评估后，根据综合评审等级给予50-1000元奖励。

4.2.3 由于认真检查，及时发现重大事故隐患，采取有效措施，积极参与抢险救灾，避免重大火灾、爆炸、人身伤亡、主要设备损坏以及有其它显著成绩者，奖励500元。

4.2.4 为保证安全生产，积极提出合理化建议，经有关部门审查，确有较大价值，列为安全技术措施项目，实施后，经实践考核有效者，奖励50元到500元。

4.2.5 对改善劳动条件，消除施工危害，预防职业病发生，对环境保护贡献较大的技术改进项目的主要成员，奖励50-500元

4.2.6 在发生重大火灾、爆炸事故中，临危不惧，奋勇抢救，保护公司财产和人身安全，避免事故扩大，措施得力，成绩突出者，奖励200元到5000元。

4.2.7 及时制止违章和误操作并转危为安者，奖励100元到500元。

4.2.8 举报事故经确认属实者，奖励50元。

4.3 处罚

安全生产处罚分为经济处罚、行政处罚和刑事处罚。

经济处罚:公司扣罚安全生产责任者的奖金收入。

行政处罚:警告、通报批评、责令检讨、停职检查、解除劳动合同等。

刑事处罚：造成严重后果构成犯罪的，按照国家法律，移送司法机关追究刑事责任。

4.3.1 发生因工伤亡事故的处罚

4.3.1.1 发生死亡或重伤事故，处以500元到20000元的罚款，对责任部门进行通报批评，部门经理予以责令检讨，责任人予以停职检查、解除劳动合同。

4.3.1.2 发生轻伤事故，要对责任部门和责任者给予警告，责任人予以责令检讨，并分别处以50元到200元的罚款。

4.3.1.3 对于较大、重大未遂事故，要对责任部门和责任者给予警告、通报批评。

4.3.2 违章违纪处罚

4.3.2.1 对在施工作业中，不按规定穿戴好劳动防护用品的职工和管理人员，给予警告、通报批评、责令检讨，并处以50元的罚款。

4.3.2.2 在生产作业中，未按本岗位操作规程操作，给予责令检讨、停职检查、解除劳动合同，并分别处以200元到1000元的罚款

4.3.2.3 对生产区内机动车辆超速行驶，违章驾驶或违章乘车者，未造成事故者，给予警告、通报批评，并处以50元的罚款。

4.3.2.4 对生产区内安全通道不畅通的责任部门，给予警告处分，并处以100元的罚款。

4.3.2.5对不按安全生产各项管理制度进行工作的部门和个人，给予责令检讨、停职检查，并处以50元到1000元的罚款。

4.3.2.6除上述情况外，对其它违反安全生产规章制度的，可参照奖惩细则酌情处罚。

4.3.3 存在事故隐患的处罚，对存在事故隐患的部门，有下列情况之一者，酌情给予处罚。

4.3.3.1 各种施工机具、生产场地的防护装置、安全标志、指示信号要齐全、有效、可靠，对不符合要求的相关部门给予警告、通报批评。

4.3.3.2 经检查认定为事故隐患，在接到《隐患整改通知书》后， 对在限期内能消除而不消除的；本部门不能消除，但应制订临时安全 措施而不制订的；本部门不能消除，但应提出上报而未提出上报的部 门， 给予责令检讨、 停职检查、 解除劳动合同，并处以500元的罚款。

4.3.4 加重处罚

凡有下列情况之一的应加重处罚，具体加重程度由公司安全生产领导小组研究决定。处罚方式包括对当事人罚款、停职检查、解除劳动合同。

4.3.4.1 违章指挥，造成因工死亡、重伤、轻伤及重大未遂事故的。

4.3.4.2 发生事故后仍不采取有效措施，不认真吸取教训，致使事故重复发生的。

5、 “两个体系”与工资挂钩考核细则

依据“两个体系”考核记录表，根据各部门职责不同，考核方法如下：

1.考核记录表总分值100分，考核得分在90分以上为优秀；考核得分在80-89分的为良好；考核得分在70-79分为合格。考核得分在70分以下为不合格。

2.考核周期根据项目进度。

3.考核结果与工资挂钩，90分以上进行奖励，70分以下进行处罚。

十一、风险告知卡

根据公司的作业活动及辨识出的风险，在各个作业活动设置了风险告知卡，要求工作人员熟悉其内容，理解本岗位作业的危险有害因素、导致后果、管控措施及应急措施，预防公司及各作业活动的安全风险。风险告知卡的详细内容见以下表格。

作业活动风险告知卡

| 作业活动名称 | 安全管理 |
| --- | --- |
| 编 号 | FXGK-001 |
| 危险因素 | 1、未建立安全生产责任制；安全生产责任制未经责任人签字确认；未按规定配备专职安全员；工程项目部承包合同中未明确安全生产考核指标；未制定安全资金保障制度；未编制安全资金使用计划及实施；未制定安全生产管理目标（伤亡控制、安全达标、 文明施工）；未进行安全责任目标分解。 2、施工组织设计中未制定安全措施；危险性较大的分部分项工程未编制安全专项施工方案；未按规定对专项方案进行专家论证；施工组织设计、专项方案未经审批；安全措施、专项方案无针对性或缺少设计计算；未按方案组织实施。 3、未采取书面安全技术交底；交底未做到分部分项；交底内容针对性不强；交底内容不全面。 4、未建立安全检查（定期、季节性）制度；未留有定期、季节性安全检查记录；事故隐患的整改未做到定人、定时间、定措施。 5、未建立安全培训、教育制度；新入场工人未进行三级安全教育和考核；未明确具体安全教育内容；变换工种时未进行安全教育。 6、未制定安全生产应急预案；未建立应急救援组织、配备救援人员；未配置应急救援器材；未进行应急救援演练。 7、分包单位资质、资格、分包手续不全或失效；未签定安全生产协议书；分包合同、安全协议书，签字盖章手续不全；分包单位未按规定建立安全组织、配备安全员。 8、未经培训从事特种作业；特种作业人员资格证书未延期复核；未持操作证上岗。 9、生产安全事故未按规定报告；生产安全事故未按规定进行调查分析处理，制定防范措施；未办理工伤保险。 10、主要施工区域、危险部位、设施未按规定悬挂安全 标志；未绘制现场安全标志总平面布置图；未按部位和现场设施的改变调整安全标志设置。 |
| 导致后果 | 各种伤害 |
| 管控措施 | 1、公司每年年初建立健全本年度安全生产责任制度；安全生产责任制经各级各部门主要负责人签字确认；按月对安全生产责任制签字人员进行考核；公司每年年初建立健全本年度各工种安全技术操作规程；并组织各工种进行培训教育。教育后进行考核。公司对每个项目部按规定配备专职安全员。开工前进行安全员配备到岗情况检查；公司在工程开工前先与项目部签订安全生产考核指标。工程开工前公司安全科落实项目部安全生产考核指标并进行交底；公司年初制定公司安全资金保障制度。对项目部进行安全教育；工程开工前公司安全科检查落实项目部安全资金保障制度；项目部编制；公司安全科开工前检查落实项目部安全资金编制使用计划情况。项目开工前，与项目经理签订安全生产管理目标合同。开工前公司安全科对该项目进行安全技术交底。开工前公司安全科落实项目安全责任目标分解情况。公司负责编制公司安全检查制度。项目部执行公司编制的安全检查制度。公司安全科定期巡检并留检查记录，公司安全机构考核安全管理人员的安全检查记录。事故隐患未整改的处罚相关责任人。 2、施工前应编制专项施工方案，并经公司技术负责人、总监理工程师审批，专项施工方案应按规定组织专家论证。 3、分部分项工程实施前应编制安全技术交底书，并对班组相关人员进行交底。作业前班组长应组织班前安全教育。作业时项目部安全员应进行巡查。 4、公司负责编制公司安全教育制度。安全管理部门检查项目部安全教育制度落实情况。公司安全科定期施工现场工人教育档案。 5、公司负责编制公司安全检查制度。项目部执行公司编制的安全检查制度。公司安全科定期巡检并留检查记录，公司安全机构考核安全管理人员的安全检查记录。事故隐患未整改的处罚相关责任人。 6、公司编制综合应急救援预案，并组织演练。项目部编制现场处置预案并进行演练。公司安全科定期对施工现场应急救援组织、救援器材、演练情况进行检查。 7、通过合法程序进行招标分包单位。签订分包合同前审核分包单位资料齐全后再签订。并要求分包单位提供一套加盖公章的手续资料。分包合同与安全生产协议书同时签订，并存档。公司安全科定期巡检分包单位安全员配备及到岗情况。 8、特殊工种必须经培训教育考核合格后方可上岗作业。证书安排专人管理， 有效期三个月前组织复审。对工人进行安全教育。无证不允许上岗， 安全部及项目部安全员定期巡检。制度处罚措施。 9、开工前要求项目办理工伤保险。制定公司安全事故防范措施。 10、开工前绘制现场安全标志、总平面布置图；公司统一制定安全标志；安全部负责检查安全标志设置情况。 |
| 应急措施 | 发生事故，应按照不同类型事故的处理方法进行抢救。 |
| 管控责任人 | 主要负责人： 项目经理： 安全员： |

作业活动风险告知卡

| 作业活动名称 | 文明施工 |
| --- | --- |
| 编 号 | FXGK-002 |
| 危险因素 | - 未制定消防措施、制度或未配备灭火器材；现场临时设施的材质和选址不符合环保、消防要求；易燃材料随意码放、灭火器材布局、配置不合理或；灭火器材失效；未设置消防水源（高层建筑）或不能满足消防要求；未办理动火审批手续或无动火监护人员；未制定消防措施、制度或未配备灭火器材。 - 食堂与厕所、垃圾站、有毒有害场所距离较近；食堂未办理卫生许可证或未办理炊事人员健康证；食堂使用的燃气罐未单独设置存放间或存放间通风条件不好。 |
| 导致后果 | 火灾、其他爆炸、其他伤害 |
| 管控措施 | 1、公司制定消防制度；项目部制定消防措施；公司安全科定期检查；项目部安全员进行巡查；安全教育。 2、开工前绘制施工现场总平面布置图；合理布置食堂、厕所及有毒有害场所；开工前办理卫生许可证及炊事人员健康证；公司安全科、项目部安全员应进行巡查。 |
| 应急措施 | 发生事故，立即停止作业并救人，使伤者脱离伤害机械，救援人员将伤员移至安全地点进行清洗、包扎、固定等急救，并在事故地点周围设置警示标志；查看伤者受伤情况，如有外伤先止血，包扎伤口；有骨折，先固定；立即报告相关责任人；受伤人员尽快运送到医院救治。 发生火灾事故，应立即启动应急预案，停止作业并救人，使伤者脱离火场，救援人员将伤员移至安全地点进行急救，并在事故地点周围设置警示标志；查看伤者受伤情况，如有外伤先止血，包扎伤口；有骨折，先固定；立即报告相关责任人；受伤人员尽快运送到医院救治。 |
| 管控责任人 | 项目经理： 安全员： |

作业活动风险告知卡

| 作业活动名称 | 各式脚手架作业 |
| --- | --- |
| 编 号 | FXGK-003 |
| 危险因素 | 1、满足一定要求的脚手架，未按照专业技术要求编制专项施工方案；专项施工方案未进行专家论证；施工方案不完整或不能指导作业。未按要求进行验收，纪录不完善。 2、脚手架安装不合格，不满足安装技术要求；各部件固定不牢靠； 3、作业层未用安全平网双层兜底，且以下每隔 10m；未用安全平网封闭；作业层与建筑物之间未进行封闭。 4、钢管直径、壁厚、材质不符合要求；钢管弯曲、变形、锈蚀严重；扣件未进行复试或技术性能不符合标准。 5、未设置人员上下专用通道；通道设置不符合要求。 6、施工荷载超过设计规定；荷载堆放不均匀。 |
| 导致后果 | 坍塌、物体打击、其他伤害 |
| 管控措施 | 1、架体搭设前由项目技术负责人编制架体搭设施工方案，超过24m 架体施工前应编制专项施工方案，并经公司技术负责人、总监理工程师审批，架体搭设高度超过 50m 的专项施工方案应按规定组织专家论证；专项方案实施前组织安全技术交底，并开展班前教育；公司安全科巡查。项目管理人员进行进场时验收。公司安全管理人员对此进行检查。监理单位管理人员对此进行检查、验收。 2、施工完毕后班组自检。项目部相关负责人应进行巡查。公司安全科巡查。监理单位检查。 3、材料外观验收合格后方可进场。进场后进行抽样复试合格后使用。 4、 根据通过审核的方案设置。设置完毕验收通过后使用。 安全教育。 5、作业前进行安全交底。使用过程项目部安全员监督检查 6、按方案堆放材料，公司安全科巡查施工现场。 |
| 应急措施 | 发生事故，立即停止作业并救人，使伤者脱离二次伤害危险，救援人员将伤员移至安全地点进行清洗、包扎、固定等急救，并在事故地点周围设置警示标志；查看伤者受伤情况，如有外伤先止血，包扎伤口；有骨折，先固定；立即报告相关责任人；受伤人员尽快运送到医院救治。 |
| 管控责任人 | 项目经理： 安全员： 技术负责人： 架子工： |

作业活动风险告知卡

| 作业活动名称 | 高处作业与吊篮作业 |
| --- | --- |
| 编 号 | FXGK-004 |
| 危险因素 | 1、未编制专项施工方案或未对吊篮支架支撑处结构的承载力进行验算；专项施工方案未按规定审核、审批。 2、无安全装置或安全装置失效；安全锁超过期限仍在使用；未设置安全绳和使用安全带；吊篮限位装置失效； 3、悬挂机构前支架支撑在建筑物女儿墙上或挑檐边缘；前梁外伸长度不符合产品说明书规定；前支架与支撑面不垂直或脚轮受力；前支架调节杆未固定在上支架与悬挑梁连接的结点处；使用破损的配重件或采用其他替代物；配重件的重量不符合设计规定。 4、钢丝绳磨损、断丝、变形、锈蚀达到报废标准；安全绳规格、型号与工作钢丝绳不相同或未独立悬挂；安全绳不悬垂；利用吊篮进行电焊作业未对钢丝绳采取保护措施；使用未经检测或检测不合格的提升机。 5、 吊篮平台组装长度不符合规范要求；吊篮组装的构配件不是同一生产厂家的产品；操作升降人员未经培训合格；吊篮内作业人员数量超过 2 人；吊篮内作业人员未将安全带使用安全锁扣正确挂置在独立设置的专用安全绳上；吊篮正常使用，人员未从地面进入篮内。 6、未履行验收程序或验收表未经责任人签字；每天班前、班后未进行检查；吊篮安装、使用前未进行交底。 7、吊篮平台周边的防护栏杆或挡脚板的设置不符合规范要求；多层作业未设置防护顶板。 8、吊篮作业未采取防摆动措施；吊篮钢丝绳不垂直或吊篮距建筑物空隙过大。 9、施工荷载超过设计规定；荷载堆放不均匀；利用吊篮作为垂直运输设备 |
| 导致后果 | 高处坠落、物体打击、其他伤害 |
| 管控措施 | 1、开工前公司安全管理部门和技术管理部门对项目进行安全技术交底。 2、施工前公司安全科和技术管理部门检查该项目专项施工方案编制、审批情况。 3、材料外观验收合格后方可进场。进场后进行抽样复试合格后使用。 4、 根据通过审核的方案设置。设置完毕验收通过后使用。 安全教育。 5、施工前进行安全技术交底；班组人员进行自检；项目管理人员进行检查；公司安全科进行检查；监理单位进行检查。 6、施工前对操作人员；进行安全技术交底和班前教育；按照方案设计要求进行安装、堆放；安装操作人员进行自检，不得利用吊篮作为垂直运输设备；项目安全管理人员全程检查、使用前验收；公司安全科使用前验收；监理单位使用前验收。 |
| 应急措施 | 发生事故，立即停止作业并救人，使伤者脱离二次伤害危险，救援人员将伤员移至安全地点进行清洗、包扎、固定等急救，并在事故地点周围设置警示标志；查看伤者受伤情况，如有外伤先止血，包扎伤口；有骨折，先固定；立即报告相关责任人；受伤人员尽快运送到医院救治。 |
| 管控责任人 | 项目经理： 安全员： 技术负责人： 架子工： |

作业活动风险告知卡

| 作业活动名称 | 基坑支护、土方作业 |
| --- | --- |
| 编 号 | FXGK-005 |
| 危险因素 | 1、深基坑施工未编制支护方案；基坑深度超过 5m 未编制专项支护设计；开挖深度 3m 及以上未编制专项方案；开挖深度 5m 及以上专项方案未经过专家论证；支护设计及土方开挖方案未经审批；施工方案针对性差不能指导施工。 2、深度超过 2m 的基坑施工未采取临边防护措施；临边及其它防护不符合要求。 3、坑槽开挖设置安全边坡不符合安全要求；特殊支护的作法不符合设计方案；支护设施已产生局部变形又未采取措施调整；砼支护结构未达到设计强度提前开挖，超挖；支撑拆除没有拆除方案；未按拆除方案施工；用专业方法拆除支撑，施工队伍没有专业资质。 4、高水位地区深基坑内未设置有效降水措施；深基坑边界周围地面未设置排水沟；基坑施工未设置有效排水措施；深基础施工采用坑外降水，未采取防止临近建筑和 管线沉降措施。 5、积土、料具堆放距槽边距离小于设计规定；机械设备施工与槽边距离不符合要求且未采取措施。 6、人员上下未设置专用通道；设置的通道不符合要求。 7、施工机械进场未经验收；挖土机作业时，有人员进入挖土机作业半径内；挖土机作业位置不牢、不安全；司机无证作业；未按规定程序挖土或超挖。 8、未按规定进行基坑工程监测；未按规定对毗邻建筑物和重要管线和道路进行沉降观测。 9、基坑内作业人员缺少安全作业面；垂直作业上下未采取隔离防护措施；光线不足，未设置足够照明。 |
| 导致后果 | 坍塌、高处坠落、物体打击、其他伤害 |
| 管控措施 | 1、开工前公司安全管理部门和技术管理部门进行安全技术交底。施工前公司安全科和技术管理部门检查该项目专项施工方案编制、审批、论证情况。监理单位检查项目专项施工方案编制、审批、论证情况。 2、施工前对操作人员进行安全技术交底和班前教育。按照方案设计要求进行搭设。搭设时操作人员进行自检。项目安全管理人员全程检查、使用前验收。公司安全科在使用前验收。监理单位使用前验收。 3、按照方案设计要求进行坑槽开挖、支护、支撑拆除等施工。施工时操作人员进行自检。项目安全管理人员全程检查、使用前验收。公司安全科对全过程检查、验收。监理单位全过程检查、验收。 4、按照方案设计要求进行降水、排水施工。施工时操作人员进行自检。项目安全管理人员全程检查、使用前验收。 5、按照方案设计要求槽边不得堆放物料、机械设备。施工时操作人员进行自检。项目安全管理人员全程检查。 6、施工前进行安全技术交底；班组人员自检；项目管理人员进行检查；公司安全科进行检查；监理单位进行检查。 7、按照方案设计要求进行开挖；施工时操作人员进行自检；项目安全管理人员全程检查、使用前验收。 8、施工前进行安全技术交底；项目部管理人员对此检查；公司安全科对此进行检查；监理单位对此进行检查。 9、施工前进行安全技术交底；班组人员自检；项目管理人员进行检查；公司安全科进行检查；监理单位进行检查。 |
| 应急措施 | 发生事故，立即停止作业并救人，使伤者脱离二次伤害危险，救援人员将伤员移至安全地点进行清洗、包扎、固定等急救，并在事故地点周围设置警示标志；查看伤者受伤情况，如有外伤先止血，包扎伤口；有骨折，先固定；立即报告相关责任人；受伤人员尽快运送到医院救治。 |
| 管控责任人 | 项目经理： 安全员： 技术负责人： |

作业活动风险告知卡

| 作业活动名称 | 模板支架作业 |
| --- | --- |
| 编 号 | FXGK-006 |
| 危险因素 | 1、未按规定编制专项施工方案或结构设计未经设计计算；专项施工方案未经审核、审批；超过一定规模的模板支架，专项施工方案未按规定 组织专家论证；专项施工方案未明确混凝土浇筑方式 2、立杆基础承载力不符合设计要求；基础未设排水设施；立杆底部未设置底座、垫板或垫板规格不符合规范要求。 3、支架高宽比大于规定值时，未按规定要求设置连墙杆；连墙杆设置不符合规范要求；未按规定设置纵、横向及水平剪刀撑；纵、横向及水平剪刀撑设置不符合规范要求。 4、施工均布荷载超过规定值；施工荷载不均匀，集中荷载超过规定值。 5、支架搭设（拆除）前未进行交底或无交底记录；支架搭设完毕未办理验收手续；验收无量化内容。 6、立杆间距不符合设计要求；立杆未采用对接连接；立杆伸出顶层水平杆中心线至支撑点的长度大于规定值；立杆间距不符合设计要求。 7、未按规定设置纵、横向扫地杆或设置不符合规范要求；纵、横向水平杆间距不符合规范要求；纵、横向水平杆件连接不符合规范要求。 8、混凝土强度未达到规定值，拆除模板支架；未按规定设置警戒区或未设置专人监护。 9、杆件弯曲、变形、锈蚀超标；构配件材质不符合规范要求；钢管壁厚不符合要求。 |
| 导致后果 | 坍塌、高处坠落、物体打击、其他伤害 |
| 管控措施 | 1、开工前公司安全科和技术管理部门进行安全技术交底。施工前公司安全科和技术管理部门检查该项目专项施工方案编制、审批、论证情况。监理单位检查项目专项施工方案编制、审批、论证情况施工管理人员未得到专家论证的方案前， 不得擅自施工。。 2、施工前对操作人员进行安全技术交底和班前教育。按照方案设计要求进行搭设。搭设时操作人员进行自检。项目安全管理人员全程检查、使用前验收。公司安全科在使用前验收。监理单位使用前验收。 3、按照方案设计要求进行纵、横向及水平剪刀撑的搭设。施工时操作人员进行自检。项目安全管理人员全程检查、使用前验收。公司安全科对全过程检查、验收。监理单位全过程检查、验收。 4、按照方案设计要求进行立杆、水平杆施工。 5、施工前进行安全技术交底；项目部管理人员对此检查；公司安全科对此进行检查；监理单位对此进行检查。 6、按照方案设计要求混凝土达到规定值进行拆模。 7、项目管理人员进行材料进场前检查、验收。 |
| 应急措施 | 发生事故，立即停止作业并救人，使伤者脱离二次伤害危险，救援人员将伤员移至安全地点进行清洗、包扎、固定等急救，并在事故地点周围设置警示标志；查看伤者受伤情况，如有外伤先止血，包扎伤口；有骨折，先固定；立即报告相关责任人；受伤人员尽快运送到医院救治。 |
| 管控责任人 | 项目经理： 安全员： 技术负责人： |

作业活动风险告知卡

| 作业活动名称 | “三宝、四口”及临边防护 |
| --- | --- |
| 编 号 | FXGK-007 |
| 危险因素 | 1、作业人员不戴安全帽；作业人员未按规定佩戴安全帽；安全帽不符合标准。 2、在建工程外侧未采用密目式安全网封闭或网间不严；安全网规格、材质不符合要求。 3、作业人员未系挂安全带；作业人员未按规定系挂安全带，安全带不符合标准。 4、工作面临边无防护；临边防护不严或不符合规范要求。 5、在建工程的预留洞口、楼梯口、电梯井口，未采取防护措施；防护措施、设施不符合要求或不严密；防护设施未形成定型化、工具化；电梯井内每隔两层（不大于 10m）未按设置安全平网。 6、通道口未搭设防护棚或防护不严、不牢固可靠；防护棚两侧未进行防护；防护棚宽度不大于通道口宽度；防护棚长度不符合要求；建筑物高度超过 30m，防护棚顶未采用双层防护；防护棚的材质不符合要求。 7、移动式梯子的梯脚底部垫高使用；折梯使用未有可靠拉撑装置；梯子的制作质量或材质不符合要求。 8、悬空作业处未设置防护栏杆或其他可靠的安全设施；悬空作业所用的索具、吊具、料具等设备，未经过技术鉴定或验证、验收。 9操作平台的面积超过 10 ㎡或高度超过 5m；移动式操作平台，轮子与平台的连接不牢固可靠或；立柱底端距离地面超过 80 ㎜；操作平台的组装不符合要求；平台台面铺板不严；操作平台四周未按规定设置防护栏杆或未设置登高扶梯；操作平台的材质不符合要求、。 |
| 导致后果 | 坍塌、高处坠落、物体打击、其他伤害 |
| 管控措施 | 1、安全交底；作业人员班前安全教育；安全管理人员过程检查，杜绝违章操作。 2、使用前检查产品合格证和检验报告；定期查看安全帽的使用期限和状况，对过期或破损的进行作废处理。 3、施工部位设置危险源公示牌。 4、严格执行国家规范和公司相关标准。 5、使用前对材质进行检查；严格按规范标准制作。 6、使用前检查悬空作业所用的索具、吊具、料具等设备是否经过技术鉴定或验证、验收，未经验收合格不准使用。 7、卸料平台搭设前编制专项施工方案并履行审批程序；作业人员进行安全交底，严格按审批通过的方案进行施工。 8、按方案要求设置限定荷载标牌。 |
| 应急措施 | 发生事故，立即停止作业并救人，使伤者脱离二次伤害危险，救援人员将伤员移至安全地点进行清洗、包扎、固定等急救，并在事故地点周围设置警示标志；查看伤者受伤情况，如有外伤先止血，包扎伤口；有骨折，先固定；立即报告相关责任人；受伤人员尽快运送到医院救治。 |
| 管控责任人 | 安全员： 所有员工： |

作业活动风险告知卡

| 作业活动名称 | 施工用电作业活动 |
| --- | --- |
| 编 号 | FXGK-008 |
| 危险因素 | 1、外电线路与在建工程（含脚手架）、高大施工设备、 场内机动车道之间小于安全距离且未采取防护措施；防护设施和绝缘隔离措施不符合规范；在外电架空线路正下方施工、建造临时设施或堆放 材料物品。 2、施工现场专用变压器配电系统未采用 TN-S 接零保护方式；配电系统未采用同一保护方式；保护零线引出位置不符合规范；保护零线装设开关、熔断器或与工作零线混接；保护零线材质、规格及颜色标记不符合规范。 3、电气设备未接保护零线；工作接地与重复接地的设置和安装不符合规范；工作接地电阻大于 4Ω，重复接地电阻大于 10Ω；施工现场防雷措施不符合规范；线路老化破损，接头处理不当；线路未设短路、过载保护；线路截面不能满足负荷电流；线路架设或埋设不符合规范；电缆沿地面明敷；使用四芯电缆外加一根线替代五芯电缆；电杆、横担、支架不符合要求。 4、配电系统未按“三级配电、二级漏电保护”设置；用电设备违反“一机、一闸、一漏、一箱”；配电箱与开关箱结构设计、电器设置不符合规范；总配电箱与开关箱未安装漏电保护器；漏电保护器参数不匹配或失灵； 5、配电箱与开关箱内闸具损坏；配电箱与开关箱进线和出线混乱；配电箱与开关箱内未绘制系统接线图和分路标记；配电箱与开关箱未设门锁、未采取防雨措施；配电箱与开关箱安装位置不当、周围杂物多等不便操作；分配电箱与开关箱的距离、开关箱与用电设备的距；离不符合规范。 6、配电室建筑耐火等级低于 3 级；配电室未配备合格的消防器材；配电室、配电装置布设不符合规范；配电装置中的仪表、电器元件设置不符合规范或损 坏、失效；备用发电机组未与外电线路进行连锁；配电室未采取防雨雪和小动物侵入的措施；配电室未设警示标志、工地供电平面图和系统图； 7、照明用电与动力用电混用；特殊场所未使用 36V 及以下安全电压；手持照明灯未使用 36V 以下电源供电；照明变压器未使用双绕组安全隔离变压器；照明专用回路未安装漏电保护器；灯具金属外壳未接保护零线；灯具与地面、易燃物之间小于安全距离。 8、未制定专项用电施工组织设计或设计缺乏针对性；专项用电施工组织设计未履行审批程序，实施后未 组织验收；接地电阻、绝缘电阻和漏电保护器检测记录未填写 或填写不真实；安全技术交底、设备设施验收记录未填写或填写不真实；定期巡视检查、隐患整改记录未填写或填写不真实；档案资料不齐全、未设专人管理； |
| 导致后果 | 触电、机械伤害、其他伤害 |
| 管控措施 | 1、开工前对项目部进行安全技术交底和安全教育，并根据公司要求进行培训学习； 2、严格落实临时用电专项施工方案中的相关规定； 3、进场前对各种电器设备，原件进行验收， 验收不合格不予进场； 4、公司安全管理人员对电器设备，原件的设置进行不定期巡检； 5、项目部安全员施工时检查指导； 6、电工施工作业人员自查。 7、项目部资料员对用电安全资料员自查。 |
| 应急措施 | 发生机械伤害事故后，发现者首先要快速停止设备运行。利用现场可以利用的工具、设施快速抢救伤员/或被困人员。抢救过程切记避免伤员不受二次伤害。当伤员救出后，立即送往医院进行医疗救治。对骨折或伤情严重需要现场抢救的，要由专业医护人员实施抢救。 发生触电后，首先要快速采取有效措施使触电者脱离电源/施救者必须采用绝缘工具使触电者脱离电源，切忌身体接触，施救时必须保证自身安全；当触电者脱离电源后，将其抬到新鲜风流中，对神志清醒，心跳正常的触电者应使其平卧，注意观察其变化，暂不要使触电者轻易走动，防止发生休克；对呼吸停止伤者，应平卧解松衣服和裤带，采用人工呼吸法和胸外心脏挤压法进行现场救护，使其尽快回复正常呼吸；重伤员应立即送往医院进行医疗救治，在送往医院的途中不要停止救护。 |
| 管控责任人 | 项目经理： 安全员： 电工： |

作业活动风险告知卡

| 作业活动名称 | 起重吊装、物料提升作业活动 |
| --- | --- |
| 编 号 | FXGK-009 |
| 危险因素 | 1、未安装起重量限制器、防坠安全器；起重量限制器、防坠安全器不灵敏；安全停层装置不符合规范要求，未达到定型化；未安装上限位开关的；上限位开关不灵敏、安全越程不符合规范要求的；物料提升机安装高度超过 30m，未安装渐进式防坠安全器、自动停层、语音及影像信号装置。 2、未设置防护围栏或设置不符合规范要求；未设置进料口防护棚或设置不符合规范要求；停层平台两侧未设置防护栏杆、挡脚板，设置不符合规范要求；停层平台脚手板铺设不严、不牢；未安装平台门或平台门不起作用 ，平台门安装不符合规范要求、未达到定型化；吊笼门不符合规范要求；未设置防护围栏或设置不符合规范要求。 3、未安装极限开关或极限开关不灵敏；未安装上限位开关或上限位开关不灵敏；未安装下限位开关或下限位开关不灵敏；极限开关与上限位开关安全越程不符合规范要求的；极限限位器与上、下限位开关共用一个触发元件；未安装吊笼门机电连锁装置或不灵敏；未安装吊笼顶窗电气安全开关或不灵敏。 4、对重钢丝绳绳数少于 2 根或未相对独立；钢丝绳磨损、变形、锈蚀达到报废标准；钢丝绳的规格、固定、缠绕不符合说明书及规范要求；滑轮未安装钢丝绳防脱装置或不符合规范要求；对重重量、固定、导轨不符合说明书及规范要求；对重未安装防脱轨保护装置。 5、操作棚不符合规范要求；防雷保护范围以外未设置避雷装置；避雷装置不符合规范要求。 6、未按规范要求设置通信装置；通信装置未设置语音和影像显示。 7、安装、拆卸单位无资质；未制定安装、拆卸专项方案，方案无审批或内容不 符合规范要求；未履行验收程序或验收表无责任人签字；验收表填写不符合规范要求每一项；特种作业人员未持证上岗。 8、多塔作业未制定专项施工方案 ，施工方案未经审 批或方案针对性不强；任意两台塔式起重机之间的最小架设距离不符合规范要求。 9、为未编制专项施工方案或专项施工方案未经审核；采用起重拔杆或起吊重量超过 100KN 及以上专项方案未按规定组织专家论证。 10、未按规定设置作业警戒区；警戒区未设专人监护。 |
| 导致后果 | 其他伤害 |
| 管控措施 | 1、对操作人员进行安全技术交底，按规范要求进行安装； 2、安装完成后进行验收； 3、项目部定期自查和公司检查； 4、设备员定期检查和司机操作前检查； 5、平台门、吊笼门及防护围栏按规范要求定型化统一加工及安装 6、对安装单位资质进行审核，不符合要求的禁止相关作业； 7、安装前必须按规范要求编制专项施工方案，并经审批通过； 8、按规范要求履行验收程序，并由相关责任人签字确认； 9、特殊作业人员必须持证上岗，未持证的禁止上岗； 10、使用前对构配件进行验收，不符合规范要求的禁止使用； 11、特殊情况施工前应编制专项施工方案，专项施工方案应按规定组织专家论证；专项方案实施前应组织安全技术交底，并开展班前教育。专项方案实施时， 公司应根据管控计划派专业技术人员和公司安全科人员进行检查督导，监理公司进行旁站，未经三方验收通过不得进入下一道工序。 |
| 应急措施 | 发生事故，应立即启动应急预案，停止作业并救人，使伤者脱离伤害机械，救援人员将伤员移至安全地点进行清洗、包扎、固定等急救，并在事故地点周围设置警示标志；查看伤者受伤情况，如有外伤先止血，包扎伤口；有骨折，先固定；立即报告相关责任人；受伤人员尽快运送到医院救治。 |
| 管控责任人 | 项目经理： 安全员： 起重工： |

- 十二、公司“红橙黄蓝”四色安全风险工艺分布图

建筑施工公司生产方式有下列特殊性：

施工公司是通过建筑、安装等方式来完成施工产品的，这具有独特性；

建筑产品是固定的，但配置的资源是流动的，工程项目的人员、机构、材料、物资等要在不同的地区、不同的类别的工程间流动施工；

施工公司还要借助大量的临时设施和专项设备才能完成项目建设，大部分临时设施和专项设备可以周转使用等。

考虑到上述特殊性的存在，施工公司无法对固定的地点和固定的设备进行风险等级判定，但建筑施工工程的工艺流程一般都有固定的顺序，不同项目的同种工艺所涉及的风险类型都基本相同，所以依据公司制定的风险判定准则及本次公司危险源辨识及风险评价结果，每道工艺所涉及的，依据上述结果绘制了公司“红橙黄蓝”四色安全风险工艺分布图，详见下图。

| 工艺步骤 | 涉及的作业活动 | 相关操作工种 | 风险等级（取最高） |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工前准备 | —— | 项目经理、安全员、技术负责人等 | 显著风险 |
| 临时设施 | —— | 普通工、起重工等 | 显著风险 |
| 设备材料进场 | 起重吊装作业 | 普通工、起重工等 | 显著风险 |
| 送检 | —— | 普通工 | 一般风险 |
| 基础开挖 | 土方作业、基坑支护作业、模板支架作业 | 钢筋工、普通工、木工等 | 高度风险 |
| 基础工程 | 脚手架作业、模板支架作业、起重吊装作业 | 混凝土工、架子工、木工、钢筋工、钳工等 | 高度风险 |
| 主体工程 | 脚手架作业、模板支架作业、起重吊装作业 | 混凝土工、架子工、木工、钢筋工、钳工、瓦工等 | 高度风险 |
| 水暖电安装 | “三宝、四口”及临边防护 | 水暖工、安装电工等 | 显著风险 |
| 门窗安装 | 脚手架、“三宝、四口”及临边防护、高处作业与吊篮 | 木工、普工等 | 高度风险 |
| 屋面工程 | “三宝、四口”及临边防护、高处作业与吊篮 | 抹灰工、瓦工等 | 高度风险 |
| 室外回填 | 土方作业 | 普通工等 | 高度风险 |
| 内外粉刷 | 脚手架、高处作业与吊篮 | 油漆工等 | 高度风险 |
| 内装修 | “三宝、四口”及临边防护 | 瓦工、木工、油漆工等 | 显著风险 |
| 楼地面 | “三宝、四口”及临边防护 | 抹灰工、瓦工等 | 显著风险 |
| 楼梯散水 | —— | 混凝土工、抹灰工、瓦工等 | 显著风险 |
| 清理验收 | —— | 项目经理、架子工、普通工等 | 显著风险 |
| 安全管理、文明施工、施工用电涉及工程全过程 |  | 项目经理、安全员、各专业技术人员、电工等 | 显著风险 |
| 公司设备清单外大型工程机械、工程车辆为外包租赁作业，主要涉及安全管理 |  | 项目经理、安全员、普通工等 | 显著风险 |
| 各工种以及项目组成员，应清楚当前工艺涉及作业活动存在的风险，严格按照安全操作规程和管理制度进行操作。 |  |  |  |

- 表---工艺流程风险相关性表

- 表---房屋建筑工程施工工艺流程图

临时设施

屋面工程

内装修

楼梯散水

施工前准备

基础开挖

基础工程

主体工程

门窗安装

内外粉刷

楼地面

清理验收

水暖电安装

室外回填

设备材料进场

送 检

风险等级：

巨大风险

显著风险

高度风险

一般风险